Введение

Подготовка проекта внесения изменений в генеральный план Полтавского сельского поселения Красноармейского района Краснодарского края выполнена Обществом с ограниченной ответственностью «КУБАНЬИНЖСЕТЬПРОЕКТ» на основании муниципального контракта от 3.07.2015 г. № 207 по заказу Полтавского сельского поселения.

За основу планировочной организации функциональных зон территории Полтавского сельского поселения Красноармейского района в данном проекте приняты все положения генерального плана Полтавского сельского поселения Красноармейского района, разработанного  ООО «Проектный институт территориального планирования» в 2009 году и утвержденного в установленном порядке, за исключением функционального назначения ряда территорий, определенным заданием заказчика и подвергнутых изменению в рамках настоящего проекта. Их перечень приведен ниже в составе настоящей пояснительной записки.

Все остальные положения утвержденного генерального плана остаются в силе.

При выполнении внесений изменений в генеральный план Полтавского сельского поселения Красноармейского района не подвергались изменению и корректировке предпроектные и субподрядные разделы утвержденного генерального плана, разработки и исследования, а также экономические и расчетные показатели проекта.

Подготовка проекта внесения изменений в генеральный план Полтавского сельского поселения выполнена на  топографической съемке М 1:10000, Федеральным государственным унитарным предприятием «Северо-Кавказское аэрогеодезическое предприятие» экспедиция № 205 в  2009 г. в составе утвержденного генерального плана.

Согласно действующему законодательству генеральным планом Полтавского сельского поселения Красноармейского района устанавливаются и утверждаются:

- территориальная организация и планировочная структура территории сельского поселения;

- функциональное зонирование территории сельского поселения;

- планируемое размещение объектов местного значения на территории сельского поселения.

Утвержденный проект генерального плана используется в качестве основы для создания территориального градостроительного кадастра, банка данных для разработки всех последующих градостроительных программ развития.

Проектирование осуществлялось в соответствии с положениями и требованиями:

- Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 24.12.2004 г.;

- Градостроительного Кодекса Краснодарского края, установленного законом Краснодарского края от 21.07.2008 г. №1540-КЗ;

- Земельного Кодекса Российской Федерации;

- нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края, утвержденных постановлением ЗСК КК от 24 июня 2009 г. N 1381-П,

- методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и сельских округов, утвержденных Министерством Регионального развития РФ 13.11.2010 г.,

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03;

- противопожарных и других норм проектирования.

Генеральный план на современном этапе является документом, определяющим устойчивое развитие территории при осуществлении градостроительной деятельности с обеспечением безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, с ограничением негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и с обеспечением охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Генеральный план в современных условиях является регулятивным документом территориального планирования муниципального уровня.

Для непосредственного осуществления строительства необходима разработка проектов планировки территорий, проектов застройки отдельных кварталов, рабочих проектов отдельных объектов с проведением комплекса необходимых инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий.

При подготовке проекта внесения изменений в генеральный план сохраняется срок первой очереди строительства – 2020 год, расчетный срок – 2030 год и предложения на перспективу до 2045 года, экономические и расчетные показатели проекта.

4. Цели и задачи территориального планирования

4.1. Положение генерального плана

в системе документов территориального планирования

Генеральный план Полтавского сельского поселения является документом территориального планирования муниципального образования, подлежащим разработке, согласованию и утверждению в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190 – ФЗ и Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», подписанными Президентом РФ 29 декабря 2004 г., с учетом дополнений, изложенных в ФЗ №232-ФЗ от 18.12.2006 г. «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Статус и компетенция органов местного самоуправления в части решения вопросов территориального планирования административно-территориальных образований, а также вопросы определения назначения и видов использования земель, перевода земель из одной категории в другую, обеспечивающие условия для развития территорий, устанавливаются Земельным кодексом Российской Федерации (№ 136-ФЗ), законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№ 131-ФЗ), законом «О переводе земель или земельных участков из одной  категории в другую» (№ 111-ФЗ), а также иными законодательными актами.

Действующее градостроительное законодательство предусматривает конкретный состав положений, которые могут быть установлены документами территориального планирования каждого из уровней – федерального, регионального и муниципального.

В составе градостроительной деятельности генеральный план сельского поселения является правовым актом территориального планирования муниципального уровня, на основании которого юридически обоснованно осуществляются последующие этапы градостроительной деятельности на территории поселения:

- разработка и утверждение плана реализации генерального плана;

- разработка и утверждение планов и программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

- подготовка и принятие нормативного правового акта градостроительного зонирования – правил землепользования и застройки с установлением градостроительных регламентов;

- подготовка градостроительных планов земельных участков, которые являются обязательными при проведении инвестиционных торгов и подготовки проектной документации для строительства;

- подготовка и утверждение документации по планировке территорий первоочередного и последующего освоения.

Проект генерального плана подготовлен в соответствии с действующим законодательством. Состав и содержание проекта отвечают требованиям Градостроительного кодекса РФ, иных действующих законодательных актов и детализированы заданием на проектирование.

4.2. Особенности разработки генерального плана

Требования к составу материалов генерального плана, разработанного в соответствии с новым Градостроительным кодексом Российской Федерации  № 190-ФЗ от 29 декабря 2004 года, существенно отличаются от состава материалов генеральных планов, разработанных в соответствии с требованиями предшествующего Градостроительного кодекса РФ. Тем более велики отличия от состава материалов генеральных планов советского времени, которые разработаны по методикам и нормам, действующим в то время.

В настоящее время развитие территорий определяется негосударственными народнохозяйственными планами и директивами, обеспеченными бюджетными и натуральными ресурсами, а в результате оценки и анализа, существенных для развития территории внешних и внутренних факторов, влияющих на социально-экономический и инвестиционный потенциал планируемой территории в условиях существующей экономики.

Документы территориального планирования как правовые акты, к которым относятся генеральные планы, оперируют важнейшими и весьма ценными в условиях рынка ресурсами – территорией, земельными участками, местоположением объектов недвижимости, градостроительными регламентами разрешенного использования и режимами ограничения использования земельных участков, и др.

Правовыми актами также утверждается функциональное зонирование территории, развитие, размещение и емкость транспортной и улично-дорожной инфраструктуры, коммунальной инфраструктуры, территориальное распределение плотности застройки, то есть базовые характеристики развития поселений и населенных пунктов.

Проект генерального плана оценивает основные конкурентные преимущества и природно-хозяйственные возможности территории, которые обосновывают целевые направления развития планируемой территории. Поддержка таких преимуществ и возможностей средствами градостроительной деятельности и территориального планирования осуществляется в рамках ряда ограничений и соблюдения обязательных условий развития – социальных, природно-экологических, техногенных, инженерно-геологических и других. В силу этого содержание генерального плана стремится к оптимизируемому компромиссу между существующими потребностями развития территории и социально-политическими условиями, влияющими на характер решения актуальных и прогнозируемых в поселении проблем.

Финансирование градостроительного развития в новых условиях осуществляется из средств местного и государственных бюджетов (муниципального, краевого, РФ), но в основной своей части – за счет внебюджетных инвестиций в развитие территории: строительство, реконструкцию и модернизацию объектов капитального строительства. Таким образом, при подготовке градостроительных решений наряду с общественными и государственными интересами важнейшими становятся направления и объекты градостроительного развития, которым отдают предпочтение платежеспособные инвесторы, что и определяет рыночный спрос на земельные участки с находящимися на них объектами недвижимости, либо предложения их строительства.

С целью сохранения баланса государственных, муниципальных и частных интересов, предложенные в составе генерального плана градостроительные решения подлежат до их принятия общественному обсуждению. Таким образом, генеральный план, определяющий стратегию и тактику развития территории, становится важным документом общественного согласия. При этом генеральный план не является документом прямого действия, обращенным непосредственно к потребителю, служит основанием и руководством к действию при разработке документов о застройке территории и правил землепользования и застройки.

Разрабатываемые на основе генерального плана «Правила землепользования и застройки», являются документом прямого действия, обязательны к соблюдению, как застройщиком, так и органами публичной  власти, и предназначены защищать права населения поселения и каждого его гражданина как от противоречащих его интересам градостроительных намерений коммерческих структур, так и от произвольных решений администрации.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации подготовка проекта генерального плана поселения должна осуществляться на основании комплексных программ развития  муниципальных образований, положений о территориальном планировании, содержащихся в схемах территориального планирования Российской Федерации, схемах территориального планирования субъектов Российской Федерации, схемах территориального планирования муниципальных районов. Эти документы должны определять:

- основные принципы развития территории региона во взаимной увязке решений по градостроительному планированию с соседними территориями;

- коридоры транспортных и инженерных коммуникаций, объектов федерального и регионального значения;

- зоны местонахождения и планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального  и местного значения. Кроме того, документы территориального планирования вышележащего уровня – Российской Федерации, Краснодарского края определяют согласованные решения некоторых общих для соседствующих муниципальных образований вопросов.

4.3. Цели и задачи территориального планирования

в генеральном плане Полтавского сельского поселения

Генеральный план поселения – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения. Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселений, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Основными целями территориального планирования при разработке генерального плана Полтавского сельского поселения являются:

- создание действенного инструмента управления развитием территории поселения в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации;

- обеспечение средствами территориального планирования целостности сельского поселения как муниципального образования;

- выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала поселения с учетом  развития инженерной и транспортной инфраструктуры.

Проектные решения генерального плана являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселения; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

Реализация указанных целей осуществляется посредством решения следующих задач территориального планирования:

- выявление проблем градостроительного развития территории населенных пунктов, обеспечивающих решение этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений;

- разработка разделов генерального плана (не разрабатываемых ранее): схема планировочной организации территории, схема генерального плана в границах муниципального образования;

- определение направления перспективного территориального развития;

- функциональное зонирование территории (отображение планируемых границ функциональных зон);

- разработка оптимальной функционально-планировочной структуры населенных пунктов, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территорий для последующей разработки градостроительного зонирования, подготовки правил землепользования и застройки;

- определение системы параметров развития Полтавского сельского поселения, обеспечивающей взаимосогласованную и сбалансированную динамику градостроительных, инфраструктурных, природных, социальных и рекреационных компонентов развития;

- подготовка перечня первоочередных мероприятий и действий по обеспечению инвестиционной привлекательности сельского поселения при условии сохранения окружающей природной среды;

- планируемое размещение объектов капитального строительства, существующие и планируемые границы земель различных категорий промышленности, энергетики, транспорта и связи.

Для решения этих задач проведен подробный анализ использования территории Полтавского сельского поселения, выявлены ограничения по использованию территории, в том числе с учетом границ территорий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства местного значения.

В результате анализа использования территорий станицы Полтавского сельского поселения, проектом предложена градостроительная модель комплексного решения экономических, социальных, экологических проблем, направленных на обеспечение устойчивого развития населенных пунктов.

Генеральным планом определяются планируемые границы функциональных зон сельского поселения с отображением параметров их планируемого развития, устанавливается порядок и очередность реализации предложений.по.территориальному.планированию.

5. Перечень мероприятий по территориальному планированию

5.1. Планировочная организация территории

Полтавского сельского поселения

Сведения об объектах местного и регионального значения, планируемых для размещения

Планировочная организация территории решена с учетом существующих ограничивающих факторов, транспортных связей, природно-ландшафтного окружения, масштабности существующих кварталов жилой застройки.

Сложившаяся территориально-планировочная структура Полтавского сельского поселения в границах муниципального образования образована  рассредоточенными среди землепользований сельскохозяйственного назначения.

Генеральный план предусматривает дальнейшее развитие существующей территориально-планировочной структуры в увязке со вновь осваиваемыми территориями, комплексное решение экологических и градостроительных задач, развитие системы внешнего транспорта.

Основная часть территории в границах муниципального образования представлена землями сельскохозяйственного назначения крупных землепользователей, основную часть земель сельскохозяйственного назначения  занимают рисовые чеки, а также крестьянско-фермерских и крестьянских хозяйств. Вблизи станицы Полтавской с западной части, на землях сельскохозяйственного назначения расположена воинская часть.

В границах поселения на землях сельскохозяйственного назначения расположены животноводческие предприятия, полевые станы бригад, на территории которых функционируют мастерские, крытые токи, зернохранилища, конторские здания, склады удобрений, стоянки сельскохозяйственной техники, сохраняемые или предлагаемые к восстановлению проектом по прямому функциональному назначению.

Предложенная данным проектом планировочная структура полностью сохраняет исторически сложившуюся планировочную организацию Полтавского сельского поселения, предусматривает её логическое развитие с учетом современных экономических, экологических, градостроительных условий и требований. В основу дальнейшего развития и трансформации планировочной структуры поселения положены следующие принципы:

- выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала поселения с учетом развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- определение необходимых исходных условий развития, прежде всего за счет площади земель, расположенных в существующих границах населенного пункта – ст. Полтавской;

- разработка оптимальной планировочной структуры станицы,  создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территорий.

Проектируемая жилая застройка станицы представлена индивидуальным жилым фондом с приусадебными участками с предельными размерами, устанавливаемыми администрацией сельского поселения.

К жилой застройке, попадающей в зоны различных планировочных ограничений, предъявляются требования по ее использованию: речь идет о зоне временной охраны памятников историко-культурного наследия, шумовой зоне железной дороги, автомобильных дорог, санитарно-защитных зон от предприятий.

Участки жилой застройки, остающейся в пределах границ нормативных санитарно-защитных зон от действующих предприятий, генеральным планом рассматриваются как территории ненормативного градостроительного использования, требующие определенных мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду.

В связи с низким уровнем обеспеченности населенного пункта объектами обслуживания выполнен расчет объектов культурно-бытового обслуживания и зарезервированы не занятые застройкой земельные участки для размещения общественных центров обслуживания ориентировочно в составе: магазин товаров повседневного спроса, почтовое отделение связи, приемный пункт бытового обслуживания, отделение банка, а также детские дошкольные учреждения, детские игровые площадки, спортивные площадки и т.п. В составе проекта предусмотрено обеспечение населенных пунктов поселения полным набором инженерного оборудования: водоснабжением, газоснабжением, электроснабжением, канализованием, теплоснабжением и средствами связи.

Резервирование территорий с четким функциональным назначением предотвратит размещение экологически вредных объектов, препятствующих дальнейшему территориальному развитию станицы.

Производственные и сельскохозяйственные предприятия высокого класса согласно санитарной классификации СанПиН генеральным планом рекомендуется реконструировать, либо сохранять с условием выполнения ряда мероприятий:

- создания предприятиями  мероприятий по организации СЗЗ, которые согласовываются органами Роспотребнадзора с учетом результатов санитарно-эпидемиологической экспертизы материалов и технологических процессов, расчетов рассеивания, уровня производимого шума и запыленности воздуха;

- возможное, сокращение части территории предприятий под основную производственную деятельность с использованием прилегающей к жилой застройке территории под административно-хозяйственную и коммунально-складскую зону этого же предприятия.

Планировочной осью существующей и проектируемой планировочной структуры Полтавского поселения является ерик Подтавский На территории Полтавского сельского поселения проходит автомобильная дорога регионального значения III технической категории г. Тимашевск – ст.Полтавская, автомобильная дорога межмуниципального значения IV технической категории  ст. Полтавская – ст. Чебургольская – ст. Гривенская, ст. Полтавская – ст. Новониколаевская – х. Пригибский. А также дороги местного значения, связывающие населенный пункт с другими административными центрами и населенными пунктами близлежащих поселений

Наличие железнодорожной магистрали г.Славянск-на-Кубани – г.Тимашевск, проходящей в южной части поселения, является несомненным преимуществом при привлечении потенциальных инвесторов на территорию поселения.

Через административный центр поселения – ст.Полтавскую - проходит автомобильная дорога регионального значения II технической категории г.Тимашевск – ст.Полтавская, по которой осуществляет движение внешний транспорт, а также производится обслуживание производственных объектов, грузовым автотранспортом, что влечет за собой неблагоприятные условия проживания жителей ближайших домов, быстрое изнашивание полотна дорожного покрытия и другие негативные факторы .  Проектом сохраняется проектное решение утчержденного генерального плана по объездной автомобильной дороге, в северной части станицы. Это позволит значительно уменьшить количество выбросов вредных веществ, что улучшит экологическое состояние станицы, сократит шумовые вибрации и улучшит состояние внутристаничных покрытий автомобильных дорог.

В развитии транспортной инфраструктуры региона важное значение имеют вопросы создания логистических центров для обслуживания экспортно-импортных перевозок. Формирование мест расположения таких центров коренным образом будет влиять на микроэкономику административного района и расположенных на его территории поселений, так как в будущем при возможном падении объёма экспортно-импортных грузов, эти логистические центры должны отчасти стать внутритерриториальными, работающими на нужды крупных производителей, товарно-распределительными центрами.

ГП-1

Генеральный план Полтавского сельского поселения

На территории Полтавского сельского поселения размещение логистического центра планируется в восточной части станицы Полтавской, вдоль автомобильной дороги регионального значения  г. Тимашевск – ст. Полтавская.

Также вдоль региональной дороги резервируются участки для размещения объектов придорожного сервиса.

Станица Полтавская

Трассы внешних автомобильных дорог, железной дороги и русло ерика Полтавский делят территорию поселка на три жилых района.

Проектом определено перспективное развитие станицы:

- на расчетный срок – в северо-восточном, юго-западном и юго-восточном направлениях;

- за расчетным сроком – в северном и северо-западном направлениях.

В квартале улиц: Красной, Интернациональной, Коммунистической, Ковтюха, размещается общественный центр станицы с административными, финансовыми, юридическими учреждениями, учреждениями связи, культуры, искусства, спорта, просвещение, торговли и бытового обслуживания.

Зона общественного центра акцентирована сквером, расположенным к северу от главной площади и занимающим территорию одного квартала, вокруг которого по периметру расположены здания общественного назначения.

Генеральный план предполагает дальнейшее развитие общественного центра станицы с использованием существующих общественных зданий, с учетом их реконструкции, модернизации, благоустройство и озеленение прилегающей территории.

Все существующие здания и сооружения главного общественного центра станицы сохраняются по прямому назначению.

Строительство на месте старого здания районного отдела архитектуры нового 2х- 3х – этажного административного здания позволит завершить формирование площади общественного центра станицы.

Проектируемое здание по ул. Ковтюха, в блоке со зданием паспортного отдела РОВД, позволит создать законченный архитектурный комплекс, объединяющий в своем составе рынок и торгово-бытовые предприятия.

В северо-восточном и юго-западном проектируемых жилых районах, удаленных от центра станицы, предусматриваются общественные подцентры, в составе которых размещаются магазины продовольственных и непродовольственных товаров, кафе, столовые, предприятия КБО, помещения культурно-массовой работы с населением и клубы по интересам, бани, отделения связи и сбербанки, рынки, аптеки, поликлиники, а также детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы со спортивными площадками.

Существующие подцентры обслуживания сформированы:

- на севере: на пересечении улиц Комсомольской и Демьяна Бедного;

- на юге: на пересечении улиц Таманской, Просвещения, в районе центральной районной больницы.

В целях равномерного распределения на территории станицы объектов торговли с учетом новой застройки для удобства повседневного обслуживания населения рекомендуются небольшие комплексные здания торгово-бытового назначения частных предпринимателей.

При размещении объектов соцкультбыта проектом учитывались нормативные радиусы пешеходной доступности.

Модернизация существующих зданий, строительство новых отдельных зданий предполагается по индивидуальным проектам.

Проект предусматривает благоустройство и реконструкцию действующего стадиона. Строительство новых спортивных площадок на свободных территориях, внутри жилых кварталов. Спортивных комплексов: в восточной части станицы, между ул. Красноармейская и Народная, и в новых жилых массивах. В западной части станицы предлагается строительство комплекса по техническим видам спорта в составе: автодром, мотодром, спортивный комплекс со стадионом, парк развлечений с аттракционами, автостоянки, а также комплекс обслуживания – гостиница с кафе, рынок жилого района.

Для обеспечения нормативных радиусов пешеходной доступности проектом предусмотрено на территориях новой застройки создание подцентров обслуживания с размещением объектов повседневного пользования.

Кроме того, структура общественных центров и подцентров дополняется формированием общественно-деловой зоны на участках жилых кварталов, прилегающих к улицам, соединяющим центры обслуживания, зоны отдыха и места приложения труда, для приоритетного размещения объектов общественного назначения и системы обслуживания с привлечением частного бизнеса. Таким образом,  жилая застройка, находящаяся в зоне общественного центра вдоль улиц  Набережная и Коммунистическая, рассматривается генпланом как зона активной реконструкции. Создание вышеназванных объектов возможно как с сохранением существующего жилого фонда, так и с его реконструкцией и перепрофилированием.

Для удобства повседневного обслуживания населения рекомендуется размещение магазинов товаров повседневного спроса, кафе, пунктов бытового обслуживания, нотариальных контор, аптек, медицинских учреждений в существующей застройке силами частных предпринимателей по всей территории поселка.

В новых жилых районах, ввиду удаленности от центра, необходимо строительство новых школ и детских садов. Для полного обеспечения детей дошкольного возраста местами в детских дошкольных учреждениях, проектом генерального плана рекомендуется развитие, по мере необходимости, сети частных детских садов, рассредоточенных по территории станицы.

Для обслуживания населения медицинской помощью проектируется поликлиника в каждом новом жилом районе. Рекомендуются амбулатории семейного врача с квартирой в жилых районах.

Центральная районная больница с поликлиникой, расположенная по ул. Просвещения, генпланом сохраняется и расширяется.

Территория под строительство многоэтажной застройки  представлена в квартале улиц Ленина, Красной, Жлобы со сносом ветхих домов.

Для формирования общественных подцентров в новых жилых районах предусматриваются территории под строительство домов средней этажности по ул. Ленина, на пересечении ул.Кубанская и ул.Таманская, со встроено-пристроенными в первых этажах помещениями торгово-бытового назначения.

В квартале улиц: Кубанской, Таманской на участке, смежном с территорией районной больницы, предусмотрено строительство 150 кв. жилого дома (инвестиционная площадка).

Проектом предусмотрено максимальное сохранение существующего жилого фонда. Убыль составит ветхий фонд, находящийся в зонах особого санитарно-гигиенического режима (в санитарно-защитных зонах), а также в квартале реконструируемой многоэтажной застройки по ул.Лиманской.

Существующая усадебная застройка подлежит реконструкции и модернизации, согласно действующим нормам и современным требованиям при полном оснащении её инженерным оборудованием.

Предельные размеры земельных участков для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства устанавливаются администрацией поселения.

Кварталы первоочередного строительства предусмотрены по ул. Элеваторной и южнее ул. Ленина.

Система общественных центров и подцентров жилых районов, транспортными и пешеходными связями объединена в единую структуру. Генпланом предусмотрены территории для размещения гаражей для хранения индивидуальных машин.

Планировочная структура осваиваемой территории в северо-восточной и юго-западной части станицы продиктована транспортной составляющей проекта в рамках данного земельного участка. Здесь предусматривается строительство компактного микрорайона с застройкой усадебного типа, созданием зеленой зоны в виде сквера, оборудованного спортивными и игровыми площадками.

Кроме того на вновь осваиваемой территории предусмотрен подцентр повседневного обслуживания населения.

Производственные предприятия, расположенные в станице оказывающие негативное воздействие на жилую застройку проектом предусмотрены к перепрофилированию, а на сохраняемых предприятиях принимается ряд мероприятий, которые обеспечат снижение уровня отрицательного воздействия на окружающую среду и улучшат экологическую обстановку в станице.

Во-первых – реконструкция и модернизация всех производственных предприятий с усовершенствованием технологии производства.

Во-вторых – создание и озеленение санитарно-защитных зон по периметру всех предприятий и озеленение непосредственно производственных территорий.

Санитарно-защитное озеленение предусматривается с применением густокронных пород деревьев, обладающих фитоцидными свойствами.

Проектом резервируется территория под развитие производственной зоны: в южном направлении станицы Полтавской, в комплексе с существующими производственными объектами.

Предполагается строительство крупного завода строительных конструкций «ТермаСталь» площадью 17,4 га (инвестиционная площадка), на резервной производственной территории, при въезде в населенный пункт со стороны г. Краснодара. Строительная площадка расположена в охранной зане газопровода высокого давления. Проектом предусматривается вынос части газопровода за пределы поселения.

Также на резервной производственной территории проектируется ряд производственных объектов - инвестиционных площадок.

Генеральным планом предусмотрено расширение территории существующего кладбища, строительство часовни. Существующий полевой стан, расположенный между существующим и проектируемым кладбищем, предлагается реконструировать под комплекс ритуальных услуг.

В западной части от станицы Полтавской, проектируется комплекс объектов по переработки и утилизации твердых бытовых отходов (ТБО) в составе:

- мусоросортировочная станция

- механизированный транспортный парк по очистке города

-мойка контейнеров бытовых отходов

-мойка грузовых автомобилей портального типа.

Очистные сооружения сохраняются на существующей территории.

В северной части станицы вблизи ул. Строительная планируется размещение пожарного депо на 4 машины.

Развитие водозаборных сооружений предусмотрено в северной части станицы,  вблизи уже существующих водозаборных сооружений.

С целью ликвидации заболоченных мест предлагается совершенствование системы дренажных каналов: посадка зеленых насаждений, обладающих дренирующими свойствами; выполнение вертикальной планировки и инженерной подготовки территории.

Дополнения и изменения в проектируемую  территориально-планировочную организацию Полтавского сельского поселения

Настоящим проектом внесения изменений в генеральный план Полтавского сельского поселения согласно техническому заданию на проектирование внесены изменения функциональных зон или границ следующих территорий:

| № пп | Место расположения территории | Наименование функциональной зоны (территории, объекта) в утвержденном генеральном плане | Наименование измененной функциональной зоны (территории, объекта) в проекте внесения изменений в генеральный план, 2015 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Восточная часть станицы, земельный участок на ул. Народной с кадастровым номером 23:13:0106028:26 | Производствен-ная | Зона для размещения объектов общественного, делового и коммерческого назначения |
| 2 | Граница населенного пункта станица Полтавская | Определена согласно материалам по описанию границ, предоставленным администрацией Полтавского сельского поселения | Существующая граница - уточнена в соответствии с данными границы станицы Полтавская, стоящей на кадастровом учете; проектная граница – нанесена с учетом исключения земельных участков с кадастровым номерами 23:13:1201000:168; 23:13:1201000:1282; 23:13:1201000:264; 23:13:1201000:1543; 23:13:1201000:263 |
| 3 | Земельные участки исключенные проектом из границы станицы Полтавская и примыкающие к станице с западного направления 23:13:1201000:168 23:13:1201000:1282 23:13:1201000:264 23:13:1201000:1543 23:13:1201000:263 | Земли населенного пункта | Земельный участок с кадастровым номером 23:13:1201000:168- земли сельскохозяйственного назначения. Земельные участки с кадастровыми номерами: 23:13:1201000:1282; 23:13:1201000:264; 23:13:1201000:1543; 23:13:1201000:263 - земли промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного специального назначения |
| 4 | Восточная часть станицы, кадастровый квартал 23:13:0106012 расположенный между ул. Карла Маркса 8 Марта и Толстого | Рекреационная | Жилая зона, для размещения индивидуальной усадебной жилой застройки |
| 5 | Центральная часть станицы, земельный участок на углу ул. Кубанской и Таманской с кадастровым номером 23:13:0102032:22 | Территория проектируемой многоэтажной жилой застройки | Территория проектируемой мало- и среднеэтажной многоквартирной жилой застройки (до 5 этажей) |
| 6 | Северо-восточная часть станицы, земельный участок с кадастровым номером 23:13:0000000:664 | Зона озеленения специального назначения | Зона специального назначения (проектируемое кладбище) |
| 7 | Северо-восточная часть станицы, земельный участок с кадастровым номером 23:13:1201000 | Зона озеленения специального назначения | Зона специального назначения (проектируемое кладбище) |
| 9 | Центральная часть станицы, земельный участок на ул. Красной с кадастровым номером 23:13:0102022:12 | Жилая | Культовые здания и сооружения (церковь) |
| 10 | Северная часть станицы, земельные участки в районе пересечения ул. Рабочей и Степной с кадастровыми номерами 23:13:0101003:31; 23:13:0101003:43; 23:13:0101003:44 | Часть земельных участков произ-водственная зона, а часть - зона зеленых насаждений сани-тарно-защитного назначения | Производственная зона 4-5 класса согласно санитарной классификации |
| 11 | Центральная часть станицы, вдоль берега ерика Полтавский, между улицами Таманской и Жлобы земельный участок с кадастровым номером 23:13:0102052:60 | Рекреационная | Рекреационная (с уточнением в экспликации для возможности размещения бассейна) |
| 12 | Юго-восточная часть станицы, земельные участки в районе ул. Кенафной вдоль Северо-Кавказской железной дороги с кадастровыми номерами 23:13:0109007:3; 23:13:0109007:4; 23:13:0109007:5; 23:13:0109007:7 | Жилая для размещения многоэтажной жилой застройки | Производственная |
| 13 | Южная часть станицы, участок в квартале 255 | Рекреационная, спортивная площадка | Жилая зона, для размещения индивидуальной усадебной жилой застройки |
| 14 | Южная часть станицы, участок по у. Народной | Зона сельхозиспользования | Для размещения объектов дорожного сервиса |
| 15 | Юго-восточная часть станицы, земельный участок с кадастровым номером 23:13:0109000:118 в промзоне | Производствен-ная | Для размещения объектов дорожного сервиса |
| 16 | Северная часть станицы рядом с предприятием с эксплик. номером 257 | Зона сельхозиспользования | Производственная зона |
| 17 | Восточная часть станицы по ул. Народной, земельный участок с кадастровым номером 23:13:0106028:27 | Производствен-ная | Общественно-деловая |
| 18 | Северо-восточная часть станицы по ул. К. Маркса, земельный участок | Рекреационная | Общественно-деловая |
| 19 | Западная часть станицы по ул. Просвещения, земельный участок | Жилая зона, для размещения индивидуальной усадебной жилой застройки | Общественно-деловая |
| 20 | Южная часть станицы по ул. Садовой, земельный участок | Рекреационная | Рекреационная, для спортивных сооружений |
| 21 | Центральная часть станицы по ул. Красной, 2-этажная жилая застройка | Жилая зона, для размещения многоэтажной застройки | Жилая зона, для размещения многоквартирной малоэтажной застройки |

Примечание: Вышеуказанные изменения функционального назначения выполнены на основании актуализированной базы данных государственного кадастрового учета Красноармейского района по состоянию на  10.06.2015 года.

5.2. Параметры  и характеристика функциональных зон, сведения о планируемых в них объектах регионального и местного значения

Основной составляющей документов территориального планирования - в данном случае проекта генерального плана Полтавского сельского поселения - является функциональное зонирование с определением видов градостроительного использования установленных зон, параметров планируемого развития и ограничений на их использование.

Основными целями функционального зонирования, утверждаемого в данном генеральном плане, являются:

- установление назначений и видов использования территории поселения;

- подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно- строительной стратегии развития поселения.

Функциональное зонирование территории поселения предусматривает упорядочение существующего зонирования в целях эффективного развития каждой зоны.

Функциональное зонирование территории – это инструмент регулирования территориального развития, где определяется состав функциональных зон, их границы, режимы использования территории. Границы функциональных зон устанавливаются на основе выявленных в процессе анализа территории участков, однородных по природным признакам и характеру хозяйственного использования.

Функциональная зона – это территория в определенных границах, с однородным функциональным назначением и соответствующими ему режимами использования. Функциональное назначение территории понимается как преимущественный вид деятельности, для которого предназначена территория.

Задачами функционального зонирования территории являются:

- определение типологии и количества функциональных зон, подлежащих выделению на территории, данного района;

- привязка определенных типов функциональных зон к конкретным элементам территории и формирование ее перспективного функционального зонирования;

- разработка рекомендаций по оптимизации режима использования территорий в пределах функциональных зон разного типа.

Утвержденное в соответствующем порядке, функциональное зонирование является одним из регламентов правоотношений в градостроительстве, природопользовании, пользовании землей и иной недвижимостью.

Решения функционального зонирования отражают стратегию развития муниципального образования Полтавское сельское поселение как одного из сельскохозяйственных регионов Кубани с преобладанием сельскохозяйственных отраслей.

Основными принципами предлагаемого функционального зонирования территории являются:

- территориальное развитие складывающихся селитебных территорий;

- формирование рекреационных территорий;

- сохранение и развитие особо охраняемых территорий;

- упорядочение функциональной структуры территории.

Основная цель функционального зонирования - установление назначения и видов использования территорий за счет:

- введения функциональных зон с указанием характеристик их планируемого развития, включая резервирование земель для нужд реализации национальных проектов;

- приведения в соответствие с функциональным зонированием структуры землепользования по границам, назначению и видам использования земель;

- рекомендаций по выделению на территории поселения земель, относимых к категории особо охраняемых;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно-строительной стратегии развития поселения, основанных на эффективном градостроительном использовании территории.

Основаниями для проведения функционального зонирования являются:

- комплексный градостроительный анализ территории и оценка системы планировочных условий, в том числе ограничений по развитию территории;

- экономические предпосылки развития территории;

- проектная планировочная организация территории муниципального образования.

Функциональное зонирование муниципального образования Полтавское сельское поселение:

- предусматривает увеличение площади селитебной и производственной зон и зоны с особыми условиями использования территории;

- поддерживает планировочную структуру, максимально отвечающую нуждам развития селитебной территории и охраны окружающей среды;

- направлено на создание условий для развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- содержит характеристику планируемого развития функциональных зон с определением функционального использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории указанных зон.

На территории Полтавского сельского поселения выделены следующие группы функциональных зон, отраженные на графических материалах генерального плана:

- Жилая зона.

- Общественно-деловая зона.

- Производственная зона.

- Зона инженерной и транспортной инфраструктур.

- Зона сельскохозяйственного использования.

- Рекреационная зона.

- Зона особо охраняемых территорий.

- Зона специального назначения.

С помощью функционального зонирования территории практически каждому из основных планировочных элементов населенного пункта в природном пространстве и структуре отведено свое закономерное место и обеспечена возможность дальнейшего развития.

5.2.1. Жилая зона

Жилая зона занимает основную часть территории населенного пункта и представлена в основном территориями существующей 1–2-х этажной индивидуальной застройки и малоэтажными и среднеэтажными секционными жилыми домами. Жилая зона предназначена также для размещения проектируемой застройки.

В жилой зоне размещаются отдельно стоящие, встроенные и пристроенные объекты социального, культурно-бытового обслуживания населения, культовые здания, стоянки автомашин, гаражи индивидуальных машин, коммунально-бытовые объекты, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредное воздействие на окружающую среду.

Для жилой застройки, расположенной в пределах ориентировочных санитарно-защитных зон объектов производственного и коммунального назначения, выделенных на основе СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03, водоохранных зон, определенных постановлением Водным кодексом и Законодательного собрания Краснодарского края от 15 июля 2009 года №1492-П, зонах санитарного разрыва от региональной автодороги установлены зоны планировочных ограничений, определяющие режимы осуществления градостроительной хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми документами.

5.2.2. Жилая застройка. Жилищный фонд

В современных условиях одним из ведущих параметров, определяющим уровень комфорта и характеризующим тип жилья по величине квартиры, является обеспеченность человека площадью квартиры. Обеспеченность площадью проживания в жилище с нижним уровнем комфорта регламентирована в действующих нормах и равна 18 м2 на человека, тогда как существующая обеспеченность в поселении выше и составляет 19,2 м2.

В данный момент практически все жилищное строительство производится за счет личных средств населения, поэтому для застройщиков с разным уровнем достатка должны быть созданы определенные ориентиры нормирования квартир, основой которых станут разные уровни проживания. Исходя из вышеизложенного, предлагается следующая система стандартов:

- стандарт дешевого дома (обеспеченность 18 м2/чел.);

- стандарт экономичного дома (обеспеченность 21 м2/чел.);

- стандарт комфортного дома (обеспеченность 28 м2/чел.);

- стандарт перспективного дома (обеспеченность 48 м2/чел.).

Поскольку существующая обеспеченность выше стандарта дешевого дома, то в расчете ориентировочного количества нового жилищного фонда на первую очередь строительства и расчетный срок генерального плана можно использовать стандарт экономичного дома, но в современных условиях этот стандарт не обеспечивает потребностей человека. Исходя из этого при расчете ориентировочного количества нового жилищного фонда на первую очередь строительства и расчетный срок генерального плана целесообразно использовать стандарт комфортного дома (28 м2/чел.). Новое жилищное строительство на первую очередь строительства и расчетный срок генерального плана предполагается для прирастающего и переселяемого населения, а также населения ветхого жилищного фонда.

В таблице 10 представлены основные показатели жилищного фонда Полтавского сельского поселения в настоящее время, на первую очередь строительства и расчетный срок генерального плана.

Таблица 17

| Убыль жилищного фонда, тыс. м2 | Сохраняемый существующий жилищный фонд, тыс. м2 | Новый жилищный фонд, тыс. м2 | Общая площадь жилищного фонда, тыс. м2 | Обеспеченность жилищным фондом на одного человека, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующее положение |  |  |  |  |
| - | 529,5 | - | 529,5 | 19,2 |
| Расчетный срок – 2030 год |  |  |  |  |
| 35,7 | 496,8 | 166,1 | 662,9 | 21,0 |
| в том числе: первая очередь – 2020 год |  |  |  |  |
| 2,1 | 527,4 | 51,0 | 578,4 | 19,8 |

5.2.3. Общественно-деловая зона

Общественно-деловая зона представлена существующими общественными центрами населенного пункта, отдельно стоящими общественными зданиями  станицы и проектируемыми центрами обслуживания, расположенными в существующих жилых кварталах на свободной от застройки территории и в проектируемых микрорайонах.

В общественно-деловой зоне расположены объекты культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, здравоохранения, предпринимательской деятельности, среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

Размещение учреждений обслуживания

Таблица 18

| № п/п | Наименование | Колич. | Этаж. | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые и связи |  |  |  |  |
| 1 | Здание администрации Красноармейского района | 1 | 4 | Существ. |
| 2 | Административное здание муниципального образования Полтавского сельского поселения; ООО «Леоян», кафе | 1 | 1 | Существ. |
| 3 | Административное здание | 1 | 1 | Существ. |
| 4 | Красноармейский народный суд Административное здание (офисный центр) с аптекой. Центр занятости населения | 1 | 2-3 | Существ. |
| 5 | Административное здание РОВД | 2 | 2 | Существ. |
| 6 | Административное здание ветеранов труда | 1 | 2 | Памятник истории |
| 7 | Прокуратура | 1 | 2 | Существ. |
| 8 | Административное здание налоговой инспекции МНС по Красноармейскому району | 1 | 3 | Существ. |
| 9 | Административное здание райфо, финансовый отдел, страховая компания «Россия», Капстрой | 1 | 2 | Существ. |
| 10 | Административное здание федеральных служб | 1 | 3 | Существ. |
| 11 | Административное здание ООО «Белодар», административное здание с торговыми помещениями | 1 | 2 | Существ. Реконстр. |
| 12 | Административное здание РУС с блоком гаражей | 1 | 1 | Существ. |
| 13 | Административное здание дополнительного офиса ОАО «Крайинвестбанк» | 1 | 2 | Существ. |
| 14 | Здание Коммерческого банка «Кубань Кредит» | 2 | 3 | Существ. |
| 15 | Здание ООО «Кубаньдорснаб», сбербанк | 1 | 1 | Существ. |
| 16 | Административное здание - отделение федерального казначейства по Красноармейскому району - расчетно-кассовый центр (РКЦ) - Крайкадастрземпалата - Земельный комитет - здание «Потребкооперация» | 1 | 2 | Существ. |
| 17 | Административное здание «Энергосбыт» | 1 | 1 | Существ. |
| 18 | Здание бюро технической инвентаризации (БТИ), автостоянка | 1 | 1 | Существ. |
| 19 | Здание ЗАГС, архив, библиотека | 1 | 2 | Существ. |
| 20 | Управление архитектуры и градостроительства администрации района | 1 | 1 | Существ. |
| 21 | Управление архитектуры и градостроительства администрации района | 1 | 1 | Проектир. |
| 22 | Административное здание Красноармейской оросительной системы | 1 | 2 | Существ. |
| 23 | Главпочтамп. Тимашевский узел связи - телеком «Пульсар ТВ» | 1 | 3 | Существ. |
| 24 | Редакция газеты «Голос правды», типография | 1 | 2 | Существ. |
| 25 | Административное здание районного профсоюза с\х | 1 | 2 | Памятник истории |
| 26 | Здание туристического центра «Тамань» Административное здание | 2 | 2 | Существ. Строящ. |
| 27 | Административное здание «Вневедомственная охрана» | 1 | 2 | Существ. |
| 28 | Административное здание, магазин | 1 | 1 | Существ. |
| 29 | Отделение связи, почта | 1 | 1 | Существ. |
| 30 | Административное здание «Управление оросительных систем» | 1 | 2 | Существ. |
| 31 | Военкомат | 1 | 1 | Существ. |
| 32 | Административное здание ПМК-11, передвижная механизированная колонна | 1 | 1 | Существ. |
| 33 | Здание офиса | 1 | 2 | Строящ. |
| 34 | Офисное здание с торговыми павильонами | 1 | 2 | Существ. Реконстр. |
| Учреждения социального обеспечения |  |  |  |  |
| 35 | Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних на 30 коек | 1 | 1 | Существ. |
| 36 | МУ Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов на 20 мест | 1 | 1 | Существ. |
| 37 | Жилой дом социального назначения 30-и квартирный | 1 | 3 | Проектир. |
| Учреждение культуры |  |  |  |  |
| 38 | Торгово-офисное здание с гостиницей и встроено-пристроенным кафе «Полтава» | 1 | 3 | Существ. |
| 39 | Районный дом культуры «50 лет Октября», Блок ДК культурно-досугового центра | 1 | 2 | Существ. Проектир. |
| 40 | Кинотеатр им. Ковтюха | 1 | 2 | Существ. |
| 41 | Кинотеатр | 1 | 2 | Проектир. |
| 42 | Краеведческий музей | 1 | 2 | Существ. |
| 43 | Обелиск землякам, погибшим а годы Великой Отечественной войны, 1978 г. | 1 | - | Памятник истории |
| 44 | Братская могила воинов, погибших в годы гражданской и Великой Отечественной войны, 1918-1920гг., 1942-1943 гг. | 1 | - | Памятник истории |
| 45 | Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашисткими захватчиками 1942-1943 гг. | 1 | - | Памятник истории |
| 46 | Памятник В.И. Ленину | 2 | - | Памятник истории |
| 47 | Памятник С.М. Кирову | 1 | - | Существ. |
| 48 | Часовня | 1 | - | Существ. |
| Рекреационная территория Красноармейской районной общественной организации спортивного клуба КРОО СК «Правопорядок» в составе: |  |  |  |  |
| 49а | Пастбище | 1 | - | Проектир. |
| 49б | Лесокустарники | 1 | - | Проектир. |
| 49в | Объекты рекреационного и лечебно-оздоровительного назначения с созданием мест отдыха и занятий физкультурой и спортом | 1 | - | Проектир. |
| 50 | Зона отдыха (пляж), бассейн лодочный причал, | 1 2 | - | Существ. Проектир. |
| 51 | Лагерь труда и отдыха | 1 |  | Существ. |
| 52 | Детская игровая площадка |  | - | Проектир. |
| 53 | Культовое здание (церковь, храм) | 2 | - | Проектир. |
| 54 | Дендрологический парк | 1 | - | За расчетный срок |
| Учреждения образования |  |  |  |  |
| 55 | Детская школа искусств (ДШИ) | 1 | 2 | Существ. |
| 56 | Средняя общеобразовательная школа №1 | 1 | 2 | Существ. Памятник истории |
| 57 | Средняя общеобразовательная школа №4,7 | 2 | 2 | Существ. |
| 58 | Детский сад-ясли (справка) | 1 | 2 | Перепроф. |
| 59 | Муниципальная специализированная (коррекционная), общеобразовательная школа-интернат «8 вида» | 1 | 2 | Существ. |
| 60 | Школа кадетского казачьего корпуса (Детский сад, ясли №6) | 1 | 2 | Существ. |
| 61 | Детский сад №9 (0,87га) забрать у 6 садика на 250 уч-ся | 1 | 2 | Существ. Реконстр. |
| 62 | МДОУ ЦРР №2 на 280 мест | 1 | 2 | Существ. |
| 63 | Детский сад, ясли №47 на 95 мест | 1 | 1 | Существ. Реконстр. |
| 64 | Детский сад, ясли №60 на 280 мест | 1 | 2 | Существ. Реконстр. |
| 65 | Детский сад, ясли №12 на 20 мест | 1 | 1 | Существ. Реконстр. |
| 66 | Детский сад №32 на 120 мест | 1 | 1 | Существ. |
| 67 | Филиал Анапского индустриального техникума | 1 | 2 | Существ. |
| 68 | Межшкольный экологический центр | 2 |  | Существ. |
| 69 | Детский сад | 2 | 1-2 | Проектир. |
| 70 | Общеобразовательная школа | 1 | 2 | Проектир. I очередь |
| 71 | Межшкольный производственный комбинат | 1 | 2 | Существ. |
| 72 | Центр внешкольной торговли (доп. Образование) | 1 | 2 | Существ. |
| 73 | Общеобразовательная школа на 700 уч-ся со спортзалом | 1 | 2 | Проектир. |
| 74 | Детский сад | 1 | 1-2 | Проектир. I очередь |
| Физкультурно-спортивные учреждения |  |  |  |  |
| 76 | Проектируемый блок спортивного комплекса - спортивный зал - пневматический тир | 1 | 3 | Проектир. |
| 77 | Тренажерный комплекс РОВД | 1 | 1 | Существ. |
| 78 | Здание ДОСААФ | 1 | 2 | Существ. |
| 79 | Стадион | 2 |  | Существ. |
| 80 | Спортивно-оздоровительный центр | 1 | 2 | Проектир. |
| 81 | Спортивный зал «Виадук», теннисный корт | 1 | 1 | Проектир. |
| 82 | Стадион | 1 | - | Проектир. |
| 84 | Спортивный комплекс | 1 | 1-2 | Проектир. |
| 85 | Спортивная площадка |  | - | Проектир. |
| 86 | Спортивная площадка со спец. Покрытием | 4 | - | Проектир. |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |
| 87 | Красноармейская центральная районная больница в составе: - поликлиника (детская, взрослая) - инфекционная больница - роддом - хирургия - терапевтическое отделение | 1 | 2-5 | Существ. |
| 88 | Ветеринарная лечебница | 1 | 1-2 | Реконстр. |
| 89 | ГУ «Центр госсанэпиднадзора в Красноармейском районе» | 1 | 1 | Существ. |
| 90 | Краевая наркологическая лаборатория 1 | 1 | 2-3 | Существ. |
| 90* | Здание профилактория, сблокированное со столовой |  |  |  |
| 91 | Аптека | 2 | 1 | Существ. |
| Предприятия торговли и бытового обслуживания |  |  |  |  |
| 92 | Гостиница на 108 мест | 1 | 2 | Существ. |
| 93 | Общежитие, магазин встроенно-пристроенный | 1 | 2 | Существ. |
| 94 | Торговый комплекс специализированного розничного рынка | 1 | 1 | Существ. |
| 95 | Торговый комплекс «Камавторесурс» | 1 | 1 | Существ. |
| 96 | Универсальный магазин «Универмаг» | 1 | 2 | Существ. |
| 96* | Магазин | 1 | 1 | Строящ. |
| 97 | Магазин | 22 | 3 | Существ. |
| 97а | Магазин №2 РПС | 1 | 1 | Существ. |
| 97* | Объект торговли | 1 | 1 | Проектир. |
| 98 | Детское кафе-магазин, торговый центр | 1 | 1-2 | Существ. |
| 98* | Магазин с офисом | 1 | 1 | Существ. |
| 99 | Торговый комплекс, магазин | 5 | 2 | Существ. Пристр. |
| 99* | Торговый павильон | 2 | 1 | Существ. |
| 100 | Продуктовый магазин с закусочной на 16 посадочных мест, торговый магазин «Промтовары» | 1 | 1 | Существ. |
| 101 | Досуговый центр | 1 | 1 | Существ. |
| 102 | Кафе-столовая «Молодежное» | 1 | 2 | Существ. |
| 103 | Ресторан «Ностальжи» |  | 1 | Существ. |
| 104 | Кафе «Турист» | 1 | 1 | Существ. |
| 105 | Пекарня «Девит» - минипивцех | 1 | 2 | Существ. |
| 106 | Парикмахерская | 1 | 1 | Существ. |
| 107 | Комплекс бытового обслуживания | 1 | 1-2 | Проектир. |
| 108 | Баня | 1 | 1 | Существ. |
| 109 | Магазин «Кровельный центр», станция технического обслуживания автомобилей (СТО), кафе | 1 | 1 | Существ. |
| 110 | Досуговый центр | 1 | 1 | Существ. |
| 111 | Салон красоты | 1 | 1 | Существ. |
| 112 | Общежитие на 19 квартир | 1 | 3 | Существ. |
| 113 | Общежитие ПМК | 1 | 3 | Существ. |
| 114 | Медвытрезвитель | 1 | 1-2 | Существ. |
| 115 | Общественный центр обслуживания населения | 1 | 2 | Проектир. |
| 116 | Здание общественно-делового назначения | 2 | 2 | Проектир. |
| 117 | Магазин повседневного обслуживания населения | 1 | 1-2 | Проектир. |
| 118 | Многофункциональный комплекс учреждений и предприятий общественного обслуживания | 2 | 1 | Проектир. |
| 119 | Объекты розничной торговли и предприятий сервисного обслуживания, Открытые наземные парковочные площадки | 1 | 2 | Проектир. |
| 119* | Магазин с выставочным залом строительных материалов | 1 | 2 | Проектир. |
| 120 | Общественно-торговый центр обслуживания населения микрорайона, офисное многофункциональное здание | 1 | 2-3 | Проектир. |
| 121 | Банно-оздоровительный комплекс (сауна) | 2 | 2 | Проектир. |
| 122 | Объекты торгово-бытового обслуживания и отдыха | 2 | 1 | Проектир. |
| 123 | Общественный центр обслуживания «Юго-западного», «Северо-восточного» жилых районов | 2 | 2-3 | Проектир. |
| 124 | Торговый центр обслуживания | 1 | 2-3 | За расчетный срок |
| 125 | Вещевой рынок | 1 | 1 | Проектир. |
| 126 | Общественный центр обслуживания производственной зоны | 2 | 1-2 | Проектир. |
| 127 | Торговый павильон | 2 | 2 | Строящ. Реконстр. |
| 128 | Торговый павильон, пекарня | 1 | 1 | Существ. |
| 129 | Административное здание с торговыми помещениями | 1 | 2 | Строящ. |
| 130 | Магазин с торговыми помещениями | 3 | 1-2 | Строящ. |
| 131 | Баня-сауна на 10 мест | 1 | 3 | Строящ. |
| 132 | Административное здание с магазином, кафе с магазином | 1 | 2 | Существ. Реконстр. |
| 133 | Предприятие торгового, коммерческого, делового назначения | 4 | 1 | Проектир. |
| 133* | Магазин |  |  |  |
| 134 | Магазин | 5 | 2 | Проектир. |
| 135 | Кафе, магазин | 1 |  | Проектир. |
| 136 | Квартал жилого микрорайона «Северный», состоящий из 4-х запланированных 5-ти этажных жилых домов на 150 квартир | 1 | 5 | Проектир. Инвест. Площадка |
| 136* | 3-х этажный 18-квартирный жилой дом | 1 | 3 | Проектир. I очередь строительства |
| 137 | Общественный центр обслуживания | 2 | 2-3 | За расчетным сроком |

5.2.4. Производственная зона

На территории производственных зон разрешенным видом использования является размещение промышленных предприятий, коммунально-складских объектов, объектов инженерно-транспортной инфраструктуры, санитарно-защитных зон.

При размещении предприятий в промзоне учитывается класс вредности и специфика производства.

Проектом рекомендуются следующие общие принципы градостроительного регулирования промышленной застройки:

- максимально возможное размещение промышленных объектов в производственных зонах станицы; исключение составляют безопасные в экологическом отношении предприятия, имеющие малые грузообороты;

- развитие производственной застройки за счет уплотнения существующей застройки в промзонах, а также за счет освоения новых земельных участков;

- обеспечение расчетных размеров санитарно-защитных зон вокруг промышленных территорий.

На территории производственных зон в проектных границах станицы Полтавской разрешенным видом использования является размещение производственных предприятий 4-5 класса, коммунально-складских объектов, объектов и сооружений инженерно-транспортной инфраструктуры, санитарно-защитных зон.

Проектом намечено развитие южной промзоны. Эта промзона имеет территориальный резерв для размещения предприятий, связанных с большим грузооборотом, требующих устройства железнодорожных подъездных путей. Пространственное размещение предприятий предусматривается так, чтобы производственные вредности оказывали наименьшее воздействие на прилегающие территории станицы Полтавской.

В Южной промзоне, расположенной вдоль железной дороги, предусматривается резервная территория для развития объектов дорожного сервиса, коммунально-складского хозяйства и производственной зоны с размещением предприятий с соответствующими санитарно-защитными зонами.

Предполагается размещение крупного производственного объекта – завода строительных конструкций «ТермаСталь», площадью 17,4 га. Завод запроектирован в существующей санитарно-защитной зоне газопровода высокого давления Березанская – Новороссийск, проект может быть осуществлен, только после выноса газопровода высокого давления за пределы населенного пункта, согласно генеральному плану. Также в промзоне предлагается разместить ряд производственных предприятий (инвестиционных площадок)  III-II класса вредности, коммунально-складских предприятий и объектов обслуживания промпредприятий.

Существующие производственные объекты южного промузла подлежат реконструкции. Необходимо предусмотреть комплекс мероприятий для улучшения их санитарного состояния и снижения вредного воздействия на окружающую среду.

Для обеспечения пригодности территории для строительства необходимо провести инженерную подготовку территории.

Генпланом все производственные территории станицы, включая и Южный промузел, сохраняются, почти все объекты подлежат реконструкции.

Планировка существующих предприятий должна обеспечивать наиболее благоприятные условия для производственного процесса и труда на предприятиях, рациональное и экономическое использование земельных участков. Следует предусматривать упорядочение функционального зонирования и размещение инженерных сетей в генпланах реконструируемых предприятий.

Незастроенные и свободные от транспорта и складов участки целесообразно занять под зеленые насаждения.

При планировке производственных зон уделяют большое внимание упорядочению подъездных промышленных путей.

Все промышленные территории, независимо от наличия или отсутствия отдельного рельсового ввода, имеют связь с грузовыми пунктами железнодорожного транспорта, со складскими районами станицы, а также с внешними автомагистралями.

Производственные территории, размещенные в жилой застройке, влияют на загрязнение среды проживания. Поэтому важно рассмотреть развитие промтерриторий в контакте с развитием жилых и общественных зон.

Основное направление развития и реконструкции промышленных предприятий станицы – экономически чистое производство на основе внедрения новых технологий.

Складские территории будут размещаться на сохраняемых территориях существующих промзон и в проектируемых коммунально-складских зонах преимущественно в южной части станицы.

Все существующие производственные территории сохраняются. К существующим производственным объектам, расположенным в жилой зоне, предъявляются повышенные требования: необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по усовершенствованию технологического цикла для улучшения их санитарного состояния и снижения вредного воздействия на окружающую среду. Генеральным планом предлагается перепрофилирование  молочно-товарной фермы (МТФ) в северо-западной части станицы в свино-товарную ферму (СТФ) с содержанием животных до 4 тыс. голов.

Объекты промышленно-производственной и коммунально-складской зоны

Таблица 19

| № п/п | Наименование | Колич. | Этаж. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 185 | Производственная база «Славянсгазстрой» | 1 | - | Существ. |
| 186 | Производственная база ОАО «Красноармейскаярайгаз» | 1 | - | Существ. |
| 187 | Малое производственное предприятие ЧП «Пискунов» | 1 | - | Существ. |
| 188 | Кирпичный завод ООО «Сигра» | 1 | - | Существ. |
| 189 | Глиняный карьер кирпичного завода | 2 | - |  |
| 190 | Госпредприятие Красноармейская ПМК, мехколонна | 1 | - | Существ. |
| 191 | Производственная база ЗАО «Транссельхозтехника» | 1 | - | Существ. |
| 192 | Производственная база АТП РПС, склад-кузня | 1 | - | Существ. |
| 193 | Производственная база ООО «Саланг» Производственная база ООО «Сигнал» ОАО «Полтавская нефтебаза ГУП «Полтавское» АЗС Производственная база ООО «Камавторесурс» Производственная база ООО «Техцентр Кубань» Частное предприятие «Никулин В.Р.» Производственная база ООО «Пульсатор» Частное предприятие «Падалка» Производственная база Красноармейское РТП | 1 | - | Существ. |
| 194 | Производственная база ТОО «Нева» | 1 | - | Существ. |
| 195 | ООО «Полтавская ИПС» - инкубаторно-птицеводческая станция | 1 | - | Существ. |
| 196 | Промышленные и производственные объекты IV- класса вредности | 2 | - | Существ. |
| 197 | Производственная база ООО «Добрый мельник» | 2 | - | Существ. |
| 198 | Производственная база ООО «Дизель» | 1 | - | Существ. |
| 199 | Производственная база «Красноармейскагропромхимия» | 1 | - | Существ. |
| 200 | Заготовительная база РАЙПО | 1 | - | Существ. |
| 201 | Складские помещения ОАО «Полтавского комбината хлебопродуктов» | 1 | - | Существ. |
| 202 | Хлебокомбиная | 1 | - | Существ. |
| 202* | Хлебокомбанат РПС | 1 | - | Существ. |
| 203 | Производственная база по переработке риса ДО МПМК-2 «Красноармейская-2», склад с навесами | 1 | - | Существ. Реконстр. |
| 204 | Торговые предприятия ЧП «Пискунов», складские помещения | 1 | - | Существ. |
| 205 | Производственная база ЧП «Стройторгбыт» |  |  | Существ. |
| 206 | Административное здание под цех по производству бетонных изделий, столярная мастерская | 1 | - | Существ. Реконстр. |
| 207 | Здание цеха по производству полипропиленовых мешков | 1 | 2 | Существ. Реконст. |
| 208 | Лесоторговая база | 1 | 2 | Строящ. |
| 209 | Блок камерных сушек с навесом, топочной, блоком подсобных помещений. | 1 | 2 | Строящ. Существ. |
| 210 | Оптовая база | 1 | - | Существ. |
| 211 | Рынок строительных материалов | 1 | - | Проектир. |
| 212 | Участок механизации | 1 | - | Существ. |
| 213 | ОАО «Красноармейскаяагропромхимия» | 1 | - | Существ. |
| 214 | Производственная база ООО «Виадук» | 1 | - | Существ. |
| 215 | Производственная база Краснодарского ДРСУ | 1 | - | Существ. |
| 216 | ОАО «Полтавский комбинат хлебопродуктов» | 1 | - | Существ. |
| 217 | Производственная база «Сантехник» | 1 | - | Существ. |
| 218 | ФГУП «Красноармейский райток» | 1 | - | Существ. |
| 219 | Производственная площадка АОЗТ «Паги» | 1 | - | Существ. |
| 220 | Разгрузочная площадка госплемзавода «Майстренко» | 1 | - | Существ. |
| 221 | Малое предприятие | 3 | - | Существ. |
| 221а | Торгово-бытовой комплекс | 1 | - | Проектир. |
| 222 | Производственная база ООО «Автомиг», цех по расфасовке томатной пасты | 1 | - | Существ. Реконстр. |
| 223 | Производственная база ОАО «Красноармейское АТП» | 1 | - | Существ. |
| 224 | Консервный завод | 1 | - | Существ. |
| 225 | Перерабатывающий комплекс АОЗТ «Кирова» | 1 | - | Существ. |
| 226 | Свалка площадью 9,17 га | 1 | - | Существ. |
| 227 | Медсклад | 1 | - | Существ. |
| 228 | Крестьянско-фермерское хозяйство «Маклаков» | 1 | - | Существ. |
| 229 | Производственная база «Косенко В.» | 1 | - | Существ. |
| 230 | Малое предприятие по переработке сельхозпродукции | 1 | - | Существ. |
| 231 | Производственная база ЗАО «Кубышевазот» | 1 | - | Существ. |
| 232 | Производственная база «Агрохимзащита» | 1 | - | Существ. |
| 233 | Колбасный цех | 1 | - | Существ. |
| 234 | Территория хлебозавода РАЙПО | 1 | - | Проектир. Инвест. площадка |
| 235 | Производственная база ООО «Ладья» | 1 | - | Существ. |
| 236 | Производственная база ПМК-11 - мастерские, гаражи - стройучасток - склады - нефтебаза | 2 | - | Существ. |
| 237 | Стройучасток РАЙПО, административное здание ГИБДД | 1 | 2 | Существ. |
| 238 | Производственная база «Югрис» (переработка риса) | 1 | - | Существ. |
| 239 | Молочно-товарная ферма (МТФ) | 1 | - | Существ. |
| 240 | Кирпичный завод - частный | 1 | - | Существ. |
| 241 | Производственная база (аренда ГИБДД) | 1 | - | Существ. |
| 242 | Производственная база МПЖКХ | 1 | - | Существ. |
| 243 | Производственная база «Орбита» | 1 | - | Существ. |
| 244 | Предприятие по переработке зерна | 1 | - | Существ. |
| 245 | Производственная база ООО «Агрореммаш» | 1 | - | Существ. |
| 246 | База строительных материалов и конструкций | 1 | - | Существ. |
| 247 | Промышленные и производственные объекты IV-V класса вредности | 4 | - | Перепроф. |
| 248 | Свиноферма до 4 тыс. голов | 1 | - | Перепроф. |
| 249 | Теплицы, парники | 1 | 1 | Перепроф. |
| 250 | Производственные предприятия III-II класса вредности | 2 | - | Перепроф. |
| 251 | Полевой стан | 6 | - | Существ. |
| 252 | Объекты ритуальных услуг | 1 | - | Перепроф. |
| 253 | Производственная база ООО «Агроресурс» | 1 | - | Существ. |
| 254 | Глиняный карьер | 1 | - | Существ. |
| 255 | МП ЖКХ | 1 | - | Существ. |
| 256 | Убойный цех | 1 | - | Существ. |
| 256* | Здание убойного цеха с навесом для погрузочно-разгрузочной площадки | 1 | - | Реконстр. Проектир. |
| 257 | Производственная база для хранения и переработки зерна | 1 | - | Перепроф. |
| 258 | Производственная база ЧП «Рева», склады, сельхозтехника, гаражи | 1 | - | Существ. |
| 259 | Ремонтно-строительная база РАЙПО | 1 | - | Существ. |
| 260 | КТП | 1 | - | Существ. |
| 261 | Зерносклад | 1 | - | Перепроф. |
| 262 | Торговый склад, база строительных материалов | 1 | - | Существ. |
| 263 | Опорная база строительного профиля, ЧП Административное здание | 1 | 2 | Существ. Реконср. |
| 264 | Производственная база ООО «Агроресурс» | 1 | - | Существ. |
| 265 | Предприятие сельскохозяйственного профиля | 1 | - | Перепроф. |
| 266 | Завод строительных конструкция «ТермаСталь», площадью 17,4 га (после выноса газопровода) | 1 | - | Проектир. Инвест. площадка |
| 267 | Комплекс отелей | 1 | - | Проектир. |
| 268 | Временный городок строителей | 1 | - | Проектир. |
| 269 | Комплекс автостоянок на 100 автомобилей АЗС, автомойка | 1 | - | Проектир. |
| 270 | Территория объектов инженерного обеспечения | 1 | - | Проектир. |
| 271 | Резервная площадка завода строительный конструкций «ТермаСталь» | 1 | - | Проектир. |
| 272 | Водопроводная башня, резервуары, насосная станция | 1 | - | Проектир. |
| 273 | Завод бетона и тротуарной плитки ООО «ЛЭКС», площадью 5,4 га | 1 | - | Проектир. Инвест. площадка |
| 274 | Торгово-складская база | 1 |  | Существ. |
| 275 | Производственная база, переработка зерна | 1 | - | Существ. |
| 276 | Деревообрабатывающий комбинат | 1 | - | Существ. |
| 277 | Цех по переработке риса | 1 | - | Существ. |
| 278 | Заготовительная база РАЙПО | 1 | - | Существ. |
| 279 | Производственные предприятия III-II класса вредности | 8 | - | Проектир. |
| 280 | Промышленные и производственные объекты IV-V класса вредности | 3 | - | Проектир. Перепроф. |
| 281 | Коммунально-складские предприятия | 8 | - | Проектир. |
| 281* | Склад по хранению строительных материалов | 1 | - | Проектир. |
| 282 | Производственные предприятия V класса вредности, объекты коммунального назначения, объекты придорожного сервиса | 1 | - | Проектир. |
| 283 | Производственное предприятие V класса вредности (ЛПХ) | 1 | - | Проектир. Инвест. пл. |
| 284 | Рынок оптовой торговли сельхозпродуктов | 1 | - | Проектир. Инвест. пл. |
| 285 | Завод железобетонных изделий для быстро- возводимых малоэтажных жилых домов | 1 | - | Проектир. Инвест. пл. |
| 286 | Завод по выпуску многослойных отражающих конструкций (сэндвич-панелей) | 1 | - | Проектир. Инвест. пл. |
| 287 | Завод по изготовлению металлопластиковых труб | 1 | - | Проектир. Инвест. пл. |
| 288 | Завод по изготовления пластиковой посуды | 1 | - | Проектир. Инвест. пл. |
| 289 | Завод по изготовлению солнечных коллекторов | 1 | - | Проектир. Инвест. пл. |
| 290 | Автосалон со станцией технического обслуживания легковых автомобилей | 1 | - | Проектир. Инвест. пл. |
| 291 | Торгово-складская металлобаза | 1 | - | Проектир. Инвест. пл. |
| 292 | Мойка контейнеров бытовых отходов | 1 | - | За расчетным сроком |
| 150 | Пожарная часть | 1 | 1-2 | Существ. |

5.2.5. Зона инженерной и транспортной инфраструктур

Зона инженерной и транспортной инфраструктур представлена объектами и сооружениями автомобильного транспорта (дороги, улицы, площади, искусственные сооружения, автостоянки, гаражи, санитарно-защитные зоны от них) и инженерной инфраструктуры.

Зона инженерной инфраструктуры представлена инженерными коммуникациями и сооружениями водоснабжения (водозаборные сооружения, сети), канализации (очистные сооружения, КНС, сети), газоснабжения (линии газопровода, ГРП, ШРП), электроснабжения (коридоры линий электроснабжения, ПС, РП, ТП), теплоснабжения (котельные, ЦТП) и охранных зон.

К зоне инженерной и транспортной инфраструктур относится также территории существующих и проектируемых территорий для размещения объектов дорожного сервиса, АЗС и АГЗС.

Условно разрешенные виды использования (требующие специального согласования) – разрешенные виды использования, нарушающие требования к застройке земельных участков, предоставляемых предприятиям, учреждениям и организациям автомобильного транспорта, а также земельных участков для размещения различных защитных инженерных сооружений и зеленые полосы.

Более подробно вопросы инженерной инфраструктуры представлены в соответствующих разделах настоящей пояснительной записки.

Объекты транспортной и инженерной инфраструктур

Таблица 20

| № п/п | Наименование | Колич. | Этаж. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 138 | Автовокзал | 1 | 1-2 | Существ. |
| 139 | Железнодорожный вокзал - отделение связи | 1 | 1-2 | Существ. |
| 140 | Станция технического обслуживания легковых автомобилей | 1 | 1 | Существ. |
| 141 | Славянские электросети | 1 | 1 | Существ. |
| 142 | Агропромэнерго | 1 | 1 | Существ. |
| 143 | Автозаправочная станция (АЗС) ЧП «Элкин» | 1 | 1 | Существ. |
| 144 | ПС 110/35/10 кВт «Красноармейская» | 1 | - | Существ. |
| 145 | ПС 110/10 кВт «Кирова» | 1 | - | Существ. |
| 146 | ГРС «Красноармейская» 30 тыс. м3/час | 2 | - | Существ. |
| 147 | Автозаправочная станция (АЗС) | 4 | 1 | Существ. |
| 148 | Автозаправочная станция (АЗС) | 1 | 1 | Проектир. |
| 149 | ЗАО АТП «Приазовье» | 1 | 1 | Существ. |
| 151 | ОАО «Красноармейская ДРСУ» (ККТУ «Дорожный комитет») | 1 | 1 | Существ. |
| 152 | Гаражи КХП | 1 | 1 | Существ. |
| 153 | Автомобильная база «Куос» | 1 | 1 | Существ. |
| 154 | Водозабор №1 | 1 | - | Существ. |
| 154* | Площадка водопроводных сооружений | 1 | - | Реконстр. |
| 155 | Артскважина | 4 | - | Существ. |
| 155* | Артскважина | 5 | - | Проектир. |
| 156 | Очистные сооружения | 1 | - | Существ. |
| 157 | Аэродром сельхозавиации | 1 | - | Существ. |
| 158 | Канализационная насосная станция (КНС) | 2 | - | Существ. |
| 159 | Пожарное депо на 4 автомобиля | 1 | - | Проектир. |
| 163 | Скважина консервного завода | 1 | 1 | Проектир. |
| 164 | Станция технического обслуживания (СТО) | 2 | 1 | Существ. |
| 165 | Автостоянка | 2 | - | Проектир. |
| 166 | Автовокзал | 1 | 1 | Проектир. |
| 167 | Автопарк, гаражи , СТО автовокзала | 1 | 1 | Проектир. |
| 168 | Автодром по обучения вождению | 1 | - | Проектир. |
| 169 | Автозаправочная станция «Лукойл» | 1 | 1 | Существ. |
| 170 | СТО легковых автомобилей, универсальный магазин | 1 | 2 | Существ. Перепроф. |
| 171 | Газовая автозаправочная станция (ГАЗС) | 1 | - | Существ. |
| 172 | Объекты торговли, придорожного сервиса | 1 | 1 | Проектир. |
| 173 | Объекты придорожного сервиса, авторынок, предприятия торговли | 1 | 1 | Проектир. |
| 174 | Логистический центр | 1 | - | Проектир. |
| 175 | Открытая автостоянка легковых автомобилей на 79 автомест | 1 | - | Существ. |
| 176 | Открытая автостоянка для 44 легковых автомобилей | 1 | - | Проектир. |
| 177 | Автокемпинг и мойки для грузовых и легковых автомобилей | 1 | - | Пооектир. |
| Комплекс по техническим видам спорта: |  |  |  |  |
| 178 | Автодром | 1 | - | Проектир. |
| 179 | Мотодром | 1 | - | Проектир. |
| 180 | Гостиница с кафе | 1 | 2-3 | Проектир. |
| 181 | Рынок жилого района | 1 | - | Проектир. |
| 182 | Автостоянка | 1 | - | Проектир. |
| 183 | Парк развлечений с аттракционами | 1 | - | Проектир. |
| 184 | Спортивный комплекс, стадион | 1 | 1-2 | Проектир. |

5.2.6. Рекреационная зона

Зона рекреационного назначения представляет собой участки территории предназначенные для организации массового отдыха населения, туризма, занятий физической культурой и спортом, а также для улучшения экологической обстановки поселения и включает парки, сады, лесопарки, пляжи, водоёмы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств сельского поселения.

Зона охватывает также прибрежные территории ерика Полтавский, используемые населением для отдыха.

Разрешенные виды использования: пляжи, спортивные и игровые площадки, аттракционы, летние кинотеатры, концертные площадки.

Неосновные и сопутствующие виды использования: мемориалы, автостоянки, вспомогательные сооружения, связанные с организацией отдыха (администрация, кассы, пункты проката, малые архитектурные формы и т.д.).

Условно разрешенные виды использования (требующие специального согласования): кафе, бары, закусочные; объекты, связанные с отправлением культа; общественные туалеты.

Зона рекреационного назначения выполняет важные функции в организации среды обитания человека, такие как:

-эстетическое и экологическое равновесие окружающей среды:

-формирование архитектурно-рекреационных ансамблей, бульваров, парков, скверов и др.

Территория станицы Полтавской представляет собой благоприятную по климатическим условиям зону для произрастания многих видов растений.

Зеленые насаждения общего пользования представлены парком, на северной окраине и сквером в центре станицы, улицы им.Ленина с бульваром, зелеными насаждениями, произрастающими на приусадебных и садовых участках.

Зеленые насаждения общего пользования находятся в угнетенном состоянии из-за возраста посадок, недостаточного ухода, техногенного воздействия и не отвечают современным требованиям.

Одна из важнейших проблем современного градостроительства – улучшение окружающей человека среды и организация здоровых и благоприятных условий жизни при высокой требовательности к их архитектуре и ландшафтной архитектуре в частности. В решении этой задачи видное место занимает зеленое строительство, охватывающее широкий круг вопросов архитектурно-планировочного, инженерного и биологического характера.

Наряду с существующим сквером и парком в центральной части станицы, которые подлежат реконструкции, проектом предусмотрены размещение скверов в новых жилых районах,  в северо-восточной части, планируется разместить дендрологический парк.

Проектом предусматривается реконструкция существующего парка культуры и отдыха с организацией каскада прудов, комплекса аттракционов с горками и детским автодромом, необходимо предусмотреть также игровые, физкультурные и танцевальные площадки в зоне активного отдыха, читальный павильон и киноконцертную площадку - в зоне тихого отдыха.

Скверы рекомендуется устраивать как открытого типа с преобладанием газонов и цветников, так и свободного пейзажного типа. Для озеленения партерной зеленью используются цветущие в одном ритме многолетние растения и кустарники. В качестве компонентов декоративного оформления используют элементы малых архитектурных форм, которые должны подчеркнуть своеобразный характер проектируемых скверов. Для оформления участков общественной зелени используют крупномерный посадочный материал, незамедлительно создающий эффект.

Предусмотренные генпланом парки и скверы озеленяют богатым составом древесных и кустарниковых пород, хвойных пород, декоративными цветочными композициями на аллеях, дорожках, площадках и газонах. Наибольший эффект достигается при посадке пирамидального тополя и плакучей ивы.

5.2.7.Зона специального назначения

Разрешенные виды использования: захоронения, кладбища, крематории, скотомогильники, свалки бытовых отходов и иные объекты, использование которых несовместимо с использованием других видов территориальных зон, а также объекты, создание и использование которых невозможно без установления специальных нормативов и правил.

Не основные и сопутствующие виды использования:  культовые сооружения, объекты эксплуатации кладбищ, иные вспомогательные производства и административные объекты, связанные с функционированием кладбищ; зеленые насаждения; инженерные коммуникации. Условно разрешенные виды использования (требующие специального разрешения): мусороперерабатывающие и мусоросжигательные заводы, полигоны захоронения не утилизируемых производственных отходов и другие объекты.

К зоне специального назначения населенного пункта Полтавского сельского поселения относятся территории существующих и проектируемых кладбищ, проектируемая свалка ТБО и их санитарно-защитных  зон.

Кладбища в центральной части станицы предлагается, рассматривать как закрытые по причине несоблюдения санитарного разрыва до жилой застройки. Действующее кладбище в северо-восточной части расширяется, вдоль автомобильной дороги ст.Полтавская – ст. Новониволаевская – х. Пригибский. Захоронения в дальнейшем планируется производить  на проектируемом кладбище, вдоль автомобильной дороги, с созданием нормативной санитарно-защитной зоны до жилой застройки.

Между действующим и проектируемым кладбищем располагается  полевой стан. Генеральным планом предлагается перепрофилированить существующий объект под коммунальный объект ритуальных услуг.

В настоящее время Полтавское сельское население имеет полигон для обезвреживания твердых бытовых отходов (свалку мусора), расположенную в 500 м от существующей застройки. Генеральный план предусматривает размещение комплекса по переработке и утилизации твердых бытовых отходов (ТБО) с учетом создания нормативной санитарно-защитной зоны.

5.2.8. Зона особо охраняемых территорий

В состав зоны особо охраняемых территорий входят земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение.

В целях защиты земель особо охраняемых территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках проектом предусматривается создание охранных зон с регулируемым режимом хозяйственной деятельности.

В границах Полтавского сельского поселения отсутствуют региональные зоны особо охраняемых территорий, установленные в соответствии с действующим законодательством.

На территории Полтавского сельского поселения существуют особо охраняемые территории местного значения, утвержденные постановлением главы администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района от 8.10.2015 № 848.

Статус особо охраняемых территорий местного значения имеют следующие территории:

1. Аллея героев, расположеннная: станица Полтавская, ул.Красная, 132 «А», владение 1, площадью 1665 кв.м.;

2. Центральный парк, расположенный: станица Полтавская, ул.Красная, 132 «А», площадью 30376 кв.м.;

3. Парк вблизи автовокзала, расположенный: станица Полтавская, ул. Народная, площадью 8177 кв.м.;

4. Сквер вблизи с «Ериком Полтавским», расположенный: станица Полтавская, ул. Народная, площадью 8559 кв.м.;

5. Часовня вблизи администрации, расположенная: станица Полтавская, ул.Коммунистическая, площадью 963 кв.м.;

6.Сквер, расположенный: станица Полтавская по ул.Коммунистической между ул. Набережной и ул. Коммунистической, площадью 2747 кв.м.;

7. Сквер, расположенный: станица Полтавская, ул.Набережная, 3669 кв.м.

5.2.9. Зона сельскохозяйственного назначения

Разрешенные виды использования: сельскохозяйственные угодья (пашни, сады, виноградники, огороды, сенокосы, пастбища, залежи), лесополосы, внутрихозяйственные дороги, коммуникации, леса, многолетние насаждения,, болота, замкнутые водоемы, здания, строения, сооружения, необходимые для функционирования сельского хозяйства, в том числе сельскохозяйственные предприятия, опытно-производственные, учебные, учебно-опытные учебно-производственные хозяйства, научно-исследовательские учреждения, образовательные учреждения высшего профессионального, среднего профессионального и начального профессионального образования сельскохозяйственного профиля и общеобразовательные учреждения для сельскохозяйственного производства, научно-исследовательских и других целей.

Неосновные и сопутствующие виды использования:  инженерные коммуникации и транспортные сооружения, устройства; земельные участки, предоставляемые гражданам для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства (садоводства, животноводства, огородничества, сенокошения и выпаса скота), а также несельскохозяйственным и религиозным организациям для ведения сельского хозяйства.

Условно разрешенные виды использования (требующие специального согласования): карьеры перерабатывающие предприятия, склады, рынки, магазины, стоянки транспортных средств (терминалы), превышающие разрешенные размеры; почтовые отделения, телефонные станции, телеграф; временные сооружения мелкорозничной торговли и другие сооружения.

В границах поселения располагаются сельскохозяйственные угодья, занятые выпасами и пахотными полями, зарезервированные под территории для размещения жилой и  производственной зон.

Территории зон сельскохозяйственного использования, расположенные в в границах ст. Полтавской, могут функционировать в целях ведения сельского хозяйства до момента изменения границ и перевода их в другие категории в соответствии с функциональным зонированием, намеченным генеральным планом и стратегическими планами муниципального образования.

5.3 Зоны с особыми условиями использования территории

Помимо вышеназванных групп функциональных зон выделяется группа, обуславливающая особые условия использования территорий. Это - территории, для которых в настоящее время установлен режим, не допускающий развития и размещения в ней промышленных или сельскохозяйственных производств, других видов эксплуатации природных ресурсов, способных нанести значительный вред естественному или культурному ландшафту либо территории с различными зонами планировочных ограничений.

Зоны планировочных ограничений определяют режимы хозяйственной деятельности во всех типах функциональных зон в соответствии с правовыми документами.

Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

- санитарно-защитные зоны;

- санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зоны особо охраняемых территорий;

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- водоохранные зоны;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых;

- зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

На момент проектирования установленных (окончательных) зон с особыми условиями использования на территории муниципального образования не зарегистрировано, поэтому все зоны являются ориентировочными.

1.Санитарно-защитные зоны выделены на основе СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для объектов производственного и коммунального назначения.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) - специальная территория с особым режимом использования, которая устанавливается вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства):

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

На карте существующих и планируемых зон с особыми условиями использования территории поселения в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 отображены ориентировочные санитарно-защитные зоны от существующих, реконструируемых и проектируемых производственных территорий и объектов специального назначения.

2.Санитарные разрывы от магистральных инженерных и транспортных линейных объектов выделены по СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03 по нескольким категориям – разрыв до жилой застройки, разрыв до объектов водоснабжения, разрыв до населённых пунктов. В зависимости от назначения объекта и его мощности в проекте отображены максимальные из упомянутых разрывов. Предполагается, что при осуществлении деятельности по строительству, будет осуществляться дальнейшая оценка конкретной площадки, намечаемой для строительства, с точки зрения нахождения её в пределах разрыва для данного объекта.

- К зоне особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, определенное законодательством и для которых установлен особый правовой режим.

На территории Полтавского сельского поселения особо охраняемые территории отсутствуют.

4. Зоны охраны объектов культурного наследия. На территории поселения согласно исследованиям и заключению ОАО «Наследие Кубани», выполненным располагаются следующие объекты культурного наследия, которые включены в «Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» и «перечни выявленных объектов культурного наследия»:

| № пп | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Документ о постановке на госохрану | Номер по госсписку | Вид памят-ника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Памятники |  |  |  |  |  |
| 2 | Обелиск землякам, погибшим в годы Великой Отечес-твенной войны, 1978 г. | ст-ца Полтавская, ул. Красная, 132а, владение 1 (парк культуры и отдыха), земельный участок с кадастровым номером 23:13:0103063:8 | 3336 2424-КЗ7 | 1567 | И |
| 3 | Могила М.Н. Лысенко, учитель-ницы, погибшей от рук немецко-фа-шистских оккупан-тов,1943 г. | ст-ца Полтавская, ул. К. Маркса, 311, владение 2 (старое кладбище), земель-ный участок с кадастровым номе-ром 23:13:0106007:10 | 638 2424-КЗ | 1568 | И |
| 4 | Могила В.И. Федоренко (1913-1943), героя Советского Союза | ст-ца Полтавская, ул. Красная, 132а, владение 1 (парк культуры и отдыха), земельный участок с кадастровым номером 23:13:0103063:8 | 63 1872-КЗ 2424-КЗ | 1569 | И |
| 5 | Братская могила воинов, погибших в годы граждан-ской и Великой Отечественной войн, 1918-1920 годы, 1942-1943 годы | ст-ца Полтавская, ул. Красная, 132а, владение 1 (парк культуры и отдыха), земельный участок с кадастровым номером 23:13:0103063:8 | 63 1872-КЗ 2424-КЗ | 1570 | И |
| 6 | Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 годы | ст-ца Полтавская, ул. К. Маркса, 311, владение 1 (старое кладбище), земельный участок с кадастровым номером 23:13:0106007:11 | 63 | 1571 | И |
| 41 | Памятник В.И. Ленину, 1959 г | ст-ца Полтавская, ул. Красная, у здания ЗАГСа | 63 1872-КЗ | 1607 | МИ11 |
| 42 | Памятник В.И. Ленину, 1954 г. | ст-ца Полтавская, территория ООО ПО "Камавторесурс" | 63 1872-КЗ | 1608 | МИ |
| 43 | Памятник В.И. Ленину, 1950 г. | ст-ца Полтавская, у здания администрации мясокомбината | 63 | 1609 | МИ |
| 44 | Памятник С.М. Кирову, 1957 г. | ст-ца Полтавская, территория ООО ПО "Камавторесурс" | 63 1872-КЗ | 1610 | МИ |
| Выявленные объекты культурного наследия |  |  |  |  |  |
| 1 | Дом жилой (Всероссийское общество автомобилистов) | ст-ца Полтавская, ул. Красная. 101 (117) | 14-Р13 |  | А14 |
| 2 | Дом жилой (ныне здание Красноармейского сельпо) | ст-ца Полтавская, ул. Красная, 103 (119) | 14-Р |  | А |
| 4 | Здание канцелярии станичного атамана н. 20 в. | ст-ца Полтавская, ул. Красная, 118 (120) | 14-Р |  | А |
| 5 | Дом жилой (здание вечерней школы) | ст-ца Полтавская, ул. Коммунистическая, 195 | 14-Р |  | А |
| 6 | Дом жилой сельский н. 20 в. | ст-ца Полтавская, ул. Коммунистическая, 199 | 14-Р |  | А |
| 7 | Здание каретного двора канцелярии станичного атамана | ст-ца Полтавская, ул. Коммунистическая, 234 | 14-Р |  | А |
| 9 | Здание епархиального училища | ст-ца Полтавская, ул. Ленина, 239 (241) (247 в охр.договоре) ул. Ленина, 241 - сведения МО | 14-Р |  | А |
| 10 | Флигель "Новой церкви" (ныне здание бухгалтерии больницы) | ст-ца Полтавская, ул. Набережная, 181 ул. Красная, 112а - сведения МО | 14-Р |  | А |
| 6 Решение исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 16 мая 1979 года № 333 «Об изменении списка памятников истории и культуры в Краснодарском крае» 7 В редакции Закона Краснодарского края «О внесении изменений в Закон Краснодарского края «О перечне объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального значения, расположенных на территории Краснодарского края» от 3 февраля 2012 года № 2424-КЗ 8 Решение Краснодарского крайисполкома от 2 января 1975 года №63 11 Памятник монументального искусства 13 Распоряжение комитета по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края от 10 октября 1995 года №14-р 14 Памятник архитектуры 16 Приказ департамента культуры Краснодарского края от 29 мая 2007 года №448-п |  |  |  |  |  |

Рекомендации по эксплуатации и сохранению объектов культурного наследия (архитектура, история, монументальное искусство):

- экскурсионный показ;

- своевременное проведение ремонтно-реставрационных работ в целях обеспечения удовлетворительного технического состояния памятника;

- благоустройство и озеленение территории, не противоречащее сохранности  памятника;

- все виды строительных и ремонтных работ, касающиеся ремонта, реконструкции и реставрации памятника истории и монументального искусства необходимо предварительно согласовывать с государственным органом по охране памятников.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия. Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны.

Согласно части 1 статьи 34 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия. Порядок разработки проектов зон охраны определен Положением «О зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 № 315.

Памятники археологии, стоящие на государственной охране:

Объекты археологического наследия

| № по реестру | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Документ о постановке на госохрану | Вид памят-ника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Курганная группа (2 насыпи), XIX в. до н.э. – XIII в. н.э. | ст-ца Полтавская, 0,5 км к востоку от юго-восточной окраины станицы | № 63, ранее - приложение №4 к 549-п, п/№6 | АР |
| 11 | Курган “Дзержинский”, XIX в. до н.э. – XIII в. н.э. | ст-ца Полтавская, 4,2 км к северо-востоку от северо-восточной окраины станицы | № 63, ранее - приложение №4 к 549-п, п/№11 | АР |
| 67 | Курган, XIX в. до н.э. – XIII в. н.э. | ст-ца Полтавская, 3,7 км к северо-западу от северо-западной окраины станицы, на территории полевого стана | 63, ранее - приложение №4 к 549-п, п/№67 | АР |
| 149 | Археологический комплекс «Полтавский»: поселение; курганная группа (3 насыпи), эпоха бронзы - средневековье | ст-ца Полтавская, 1,675 км к востоку-юго-востоку от северо-восточной окраины станицы, 1, 3 км к северо-востоку от развилки дорог Трудобеликовский – Полтавская – Гривенская и Тимашевск – Славянск-на-Кубани - Крымск | № 63, приложение №3, п/№149 | АР |
| 154 | Поселение «Полтавская 1», античность, средневековье | ст-ца Полтавская, 2 км к юго-юго-востоку от ст-ца Полтавской, по обе стороны от шоссе Координаты GPS: 45º19´45,4´´ С.Ш. 38º14´52,3´´ В.Д. | Памятник археологии №79, приложение №5, п/№154 | АР |

Зоны охраны и режимы использования памятников археологии:

В соответствии со ст. 34 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»и ст. 11 Закона Краснодарского края от 23.07.2015 № 3223-КЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Краснодарского края» в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта. Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

До разработки и утверждения проектов зон охраны объектов культурного наследия Законом Краснодарского края от 23.07.2015 № 3223-КЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Краснодарского края» предусматриваются границы зон охраны памятников, являющиеся предупредительной мерой по обеспечению сохранности памятников истории икультуры.

В зависимости от общей видовой принадлежности объекта культурного

наследия и в соответствии с данными государственного учета объектов

культурного наследия устанавливаются следующие границы зон охраны:

1) для объектов археологического наследия:

а) поселения, городища, селища, усадьбы независимо от места их расположения - 500 метров от границ памятника по всему его периметру;

б) святилища (культовые поминальные комплексы, жертвенники), крепости (укрепления), древние церкви и храмы, стоянки (открытые и пещерные), грунтовые могильники (некрополи, могильники из каменных ящиков, скальных, пещерных склепов) - 200 метров от границ памятника по всему его периметру;

в) курганы высотой:

- до 1 метра - 50 метров от границ памятника по всему его периметру;

- до 2 метров - 75 метров от границ памятника по всему его периметру;

- до 3 метров - 125 метров от границ памятника по всему его периметру;

- свыше 3 метров - 150 метров от границ памятника по всему его периметру;

г) дольмены, каменные бабы, культовые кресты, менгиры, петроглифы, кромлехи, ацангуары, древние дороги и клеры - 50 метров от границ памятника по всему его периметру;

2) для объектов культурного наследия, имеющих в своем составе захоронения (за исключением объектов археологического наследия), - 40 метров от границы территории объекта культурного наследия по всему его периметру.

В вышеуказанный границах зон охраны объектов археологического до утверждения в установленном порядке границ зон охраны, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон допускаются по согласованию с краевым органом охраны объектов культурного наследия работы, не создающие угрозы повреждения, разрушения или уничтожения объекта археологического наследия, в том числе сельскохозяйственные работы, работы по благоустройству и озеленению территории, не нарушающие природный ландшафт.

При проведении сельскохозяйственных работ в границах зон охраны объекта археологического наследия на глубину пахотного горизонта почвы согласование с краевым органом охраны объектов культурного наследия не требуется.

В соответствии с п. 7, ст. 6 Закона Краснодарского края от 15.07.2015 №3223-КЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Краснодарского края»  согласование проектной документации и проведения работ по сохранению объектов культурного наследия, а также проектирования и проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ  в пределах территории объектов культурного наследия и их зон охраны осуществляется органом  исполнительной власти Краснодарского края, уполномоченным в области государственной охраны объектов культурного наследия.

В соответствии с частью 5 статьи 11 Закона Краснодарского края от 23.07.2015 № 3223-КЗ, проектирование, строительство, реконструкция на территории, расположенной на расстоянии менее 40 метров от объекта культурного наследия (за исключением объекта археологического наследия), осуществляются после разработки и утверждения проекта зон охраны объекта культурного наследия в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Краснодарского края.

Согласно ст. 5.1 Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» определяется ряд требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия и особый режим использования земельного участка, водного объекта или его части, в границах которых располагается объект археологического наследия:

- в границах территории объекта культурного наследия:

1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

2) на территории достопримечательного места разрешаются работы по сохранению памятников и ансамблей, находящихся в границах территории достопримечательного места, работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; строительство объектов капитального строительства в целях воссоздания утраченной градостроительной среды; осуществление ограниченного строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства при условии сохранения особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению;

3) на территории памятника, ансамбля или достопримечательного места разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.

-особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, предусматривает возможность проведения археологических полевых работ в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст.30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия, включённого в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо выявленного объекта археологического наследия,  а также обеспечения доступа граждан к указанным объектам.

Все виды работ на памятнике археологии и в его охранной зоне необходимо предварительно согласовывать с управлением по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края.

Откорректированный раздел «Охрана историко-культурного наследия» не является разрешительной документацией на проведение земляных работ на территории Красноармейского района.

5.Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы – отображены в соответствии с положениями Водного кодекса РФ от 03.03.06г. №74-ФЗ и Постановлением Законодательного собрания Краснодарского края от 15 июля 2009 года №1492-П «Об установлении ширины водоохранных зон и ширины прибрежных защитных полос рек и ручьев, расположенных на территории Краснодарского края».

Водоохранной зоной является территория, примыкающая к акватории водного объекта, на которой устанавливается специальный режим использования и охраны природных ресурсов и осуществления иной хозяйственной деятельности.

В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы. В границах прибрежных защитных полос, наряду с ограничениями, установленными для водоохранных зон, запрещается распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В пределах водоохранных зон запрещается использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений, движение и стоянка транспортных средств в необорудованных местах.

Допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Для всех водных объектов установлена прибрежная защитная полоса в размере 50 метров, размер водоохранных зон определен вышеназванным постановлением. Водоохранная зона для ерика Полтавский – 200 метров.

6.Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения устанавливаются на действующих и проектируемых источниках водоснабжения в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Их назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Проекты ЗСО должны разрабатываться в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения».

Согласно требованиям Водного кодекса Российской Федерации от № 74- ФЗ (статья 43), в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (статья 18 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения») и порядком, установленным субъектом Российской Федерации для водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственного водоснабжения, должны быть установлены зоны санитарной охраны.

Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшение качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.

В соответствии с гидрологическими условиями участка для защиты подземных источников воды от загрязнения поверхностными водами зоны санитарной охраны водозабора проектируются в составе трех поясов:

I пояс – зона строгого режима.

Граница I пояса зоны санитарной охраны для подземного источника с надежно защищенными водоносными горизонтами устанавливается радиусом 30 м от устья скважины.

II и III пояс – зона ограничений против бактериального и химического загрязнения.

Границы II и III поясов определяются гидродинамическими расчетами, исходя из условия, что если в водоносный горизонт поступит соответственно микробное или химическое загрязнение, то оно не достигнет водозаборных сооружений.

Расчет производится согласно "Рекомендациям по гидрогеологическим расчетам для определения II и III поясов зон санитарной охраны подземных источников хозпитьевого водоснабжения" (ВНИИ ВОДГЕО, 1983 г.) и СанПиНа 2.1.4.1110-02. На последующих стадиях проектирования должны быть выполнены расчеты границ зон санитарной охраны для общего комплекса водозаборных сооружений.

В поселении в основном установлены зоны первого пояса водоохраны источников водоснабжения.

7. Зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых выделены на месте залегания полезных ископаемых на территории поселения.

В границах поселения находятся месторождения полезных ископаемых:

- подземных вод, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и для технологического обеспечения водой объектов промышленности;

- кирпичных глин при разработке Полтавского месторождения; кирпичных суглинков Красноармейского II месторождения;

- газ Северо-Чебургольского газового месторождения;

- газ  Красноармейского  месторождения, добыча подземных пресных вод на технические нужды;

- газ Элитного газового месторождения, добыча подземных пресных вод на хозтехнические нужды.

В соответствии с законом РФ «О недрах» (от 21.02.1992г. №2395-1, ст.25) «…застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки».

8.Зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также текстовое описание территорий приводится в томе «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» утверждаемой части проекта, а также на чертеже «Схема ограничений использования территорий. Границы территорий подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Планируемые границы зон с особыми условиями использования территорий показаны на основном чертеже – генеральном плане поселения - и схеме функционального зонирования с ограничениями использования территории поселения утверждаемой части проекта, существующие -  на схеме комплексной оценки территории материалов по обоснованию.

5.5. Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории Полтавского сельского поселения на стадии разработки генерального плана – это комплекс инженерных мероприятий, направленных на обеспечение пригодности территории для различных видов строительства, а также комплекс инженерных сооружений, инженерно-технических, организационно-хозяйственных и социально правовых мероприятий, обеспечивающих защиту территории от затопления, подтопления и эрозионных процессов.

Полтавское сельское поселение расположено в центральной части Красноармейского района. В его состав входит ст. Полтавская, являющаяся центром Красноармейского района, расположена в 12 км северо-восточнее г.Славянска на Кубани. Площадь районного центра составляет 20.5 км2.

На исследуемой территории развиты геологические и инженерно-геологические процессы, активации которых способствуют как природные факторы, так и хозяйственная деятельность человека.

В соответствии с инженерно-геологическими и гидрогеологическими условиями территории, представленными в отчете инженерно-геологических изысканий ЗАО ″СевКавТИСИЗ″ инженерно-геологической партии, выполненного в 2004 году, к неблагоприятным процессам на проектируемом участке следует отнести:

- подтопление;

- затопление в паводки в период выпадения катастрофических осадков;

- заболоченность пониженных частей рельефа;

- просадка лессовых отложений;

- уплотнение грунтов и образование западин;

- глубинная и боковая эрозия незащищенных участков ерика Полтавского;

- сульфатная агрессивность подземных вод;

- сейсмичность.

Подтопление территории связано с изменением уровня подземных вод в связи с хозяйственной деятельностью населения.

Затопление территории связано с продолжительными обильными осадками и развито на площадях с уплотненными непросадочными глинистыми и суглинистыми грунтами.

Заболоченные участки приурочены в к пониженным частям рельефа с уплотненными глинистыми грунтами и высоким уровнем подземных вод.

Боковая эрозия проявляется на уступах по берегам р. Ерик Полтавский при паводках.

Просадка грунтов приурочена к лессовым покровным отложениям на склонах и водоразделах.

Грунты основной части территории соответствуют II категории по сейсмическим свойствам, в прирусловой части Полтавского ерика – III категории.

Фоновая сейсмичность территории района согласно карте ОСР-97 (А), СНиП II-07-81-2000* для зданий и сооружений нормального уровня ответственности составляет 7 баллов, повышенного и высокого уровня ответственности – 8 баллов.

В результате анализа природных условий, в целях повышения общего уровня благоустройства территории, с учетом рекомендаций СНиП 2.01.09-91 ″Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах″, СНиП 2.06.15-85 ″Инженерная защита территорий от затопления и подтопления″, СНиП 2.01.15-90 ″Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов» и учитывая архитектурно-планировочные решения, принятые при разработке генерального плана ст.Полтавской, предусмотрен следующий комплекс основных мероприятий, направленных на ликвидацию неблагоприятных физико-геологических процессов и явлений, повышения благоустройства и санитарного состояния территории:

- Организация поверхностного стока и улучшение санитарного состояния территории.

- Защита от опасных физико-геологических процессов, а именно:

- понижение уровня грунтовых вод в зонах их высокого стояния;

- защита от подтопления и затопления.

- Благоустройство водоемов.

- Агролесомелиорация – посадка деревьев, кустарников, посев многолетних трав.

Особые условия строительства: подземные воды обладают агрессивными свойствами различной степени к бетонам и железебетонным конструкциям, просадочные свойства грунтов.

Указанные мероприятия представлены в объеме, необходимом для обоснования архитектурно-планировочных решений и подлежат уточнению на стадии рабочего проекта.

Графическое изображение проектируемых мероприятий дано на «Схеме инженерной подготовки территории» в М 1:25000.

Ниже представлена краткая характеристика намеченных настоящим проектом мероприятий.

Организация поверхностного стока и улучшение санитарного состояния территории.

В целях благоустройства планируемой территории, улучшения ее общих и санитарных условий проектом предусматривается организация поверхностного стока путем проведения мероприятий по водоотведению и устройства сети водостоков.

Организация водостоков

Организация полного и быстрого отвода поверхностного стока с застроенных и перспективных территорий является одним из важнейших элементов системы мероприятий по охране окружающей среды, благоустройству и инженерной подготовки местности.

Для отвода дождевых и талых вод с территории Полтавского сельского поселения настоящим проектом предусматривается следующее:

- строительство сетей ливневой канализации с учетом современного состояния ст.Полтавской, входящей в границы проектируемого сельского поселения, и перспектив ее развития;

- восстановление основных водоотводящих трактов;

- строительство открытых водоотводящих каналов;

- строительство дренажной системы на затопляемой территории;

- строительство водопропускных сооружений на всех перекрестках с расходом, исключающим подтопление прилегающих площадей;

- планировка территории с подсыпкой в нужном объеме.

Рельеф территории плоский, ровный Характерно наличие многочисленных замкнутых бессточных западин. Такие участки, как правило, заболочены, в них скапливаются поверхностные воды.

Схемой инженерной подготовки территории предполагается организация поверхностного водостока по всем улицам населенного пункта.

На проектируемой территории предлагается комбинированная система отвода дождевых и талых вод с дальнейшим развитием открытой сети водостоков на участках с уклонами, удовлетворяющими нормативным и устройством закрытой системы водоотвода на участках с уклонами меньше нормативных, в центральной части населенных пунктов, на территории промзон.

Водосборную и транспортирующую сеть рекомендуется выполнять в лотках или в земляном русле. Размеры сечения кюветов и лотков назначаются в соответствии с расчетным расходом дождевых вод, определяемых по СНиП 2.04.03-85.

Основными элементами водоотводящей сети приняты кюветы, расположенные с двух сторон уличных дорог. В зависимости от расхода они устраиваются в лотках соответствующего сечения. В местах пересечения открытой сети с дорогами устраиваются искусственные водопропускные сооружения (железобетонные лотки или трубы в зависимости от рельефа, превышения насыпей дорог над рельефом и т.д.)

При пересечении лотковой сети с существующими и проектируемыми коммуникациями, а также на углах поворота, при впадении лотка в лоток, резких изменениях уклонов поверхности земли устраиваются сооружения различного типа.

Вид и размеры сечения канав и кюветов назначаются в соответствии с гидравлическим расчетом. Глубина их не должна превышать 1,2 м.

Более точно глубину заложения, длину и местоположение водоотводных лотков необходимо определить отдельным рабочим проектом.

Согласно требованиям СНиП 2.06.15-86 в районах 1-2 этажной застройки внутриквартальные кюветы рекомендуется строить открытыми.

Учитывая повышенные требования к охране водного бассейна и к качеству воды, выпуск загрязненных поверхностных вод с территории населенного пункта рекомендуется выполнять через очистные сооружения с последующим сбросом после соответствующей очистки в водоприемники.

Проектом предусматривается отведение на очистные сооружения наиболее загрязненной части дождевых и талых вод с периодом повторяемости 0,05 года. При этом подвергается очистке наиболее концентрированная, по содержанию примесей большая часть стоков, формирующаяся при часто выпадающих мало интенсивных дождях, а также часть стока интенсивных ливней. Степень очистки сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, должна отвечать требованиям "Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами".

При открытой системе водоотвода поверхностных вод их очистку рекомендуется осуществлять в прудах отстойниках, размеры которых рассчитываются по СН 496-77 или применять локальные очистные сооружения полной заводской готовности "Свирь" производительностью до 500 л/с – для населенных пунктов с населением до 15-20 тыс. чел.

При большой площади водосборных бассейнов типы и мощности очистных сооружений и схемы систем водоотведения определяются расчетом, произведенным специализированной проектной организацией на стадии  проекта.

Для уменьшения загрязненности поверхностного стока необходимо водосборную площадь содержать в надлежащем состоянии. Для этого необходимо:

– регулярно выполнять уборку территории;

– своевременно проводить ремонт дорожных покрытий;

– ограждать зоны озеленения бордюрами, исключающими смыв грунта во время ливневых дождей на дорожные покрытия;

– исключение сброса в дождевую канализацию отходов производства.

Расчетные расходы дождевых вод в л/сек определены по формуле СНиП 2.04.03-85 стр. 4-9 и справочнику Карагодина, Молокова ″Отвод поверхностных вод с городской территории″, Москва. Стройиздат.

Общий объем стока в границах проекта генерального плана ст.Полтавской составляет 25570 л/сек.га, в том числе:

- водосборный бассейн №1 – 545.6 га -3535 л/сек га;

- водосборный бассейн №2 – 82.4 га -534 л/сек га;

- водосборный бассейн №3 – 265.6 га -1721 л/сек га;

- водосборный бассейн №4 – 497.4 га -3223 л/сек га;

- водосборный бассейн №5 – 558.5 га -3619 л/сек га;

- водосборный бассейн №6 – 80.4 га -521 л/сек га;

- водосборный бассейн №7 – 377.4 га -2446 л/сек га;

- водосборный бассейн №8 – 622.7 га -4035 л/сек га;

- водосборный бассейн №9 – 171.3 га -1110 л/сек га;

- водосборный бассейн №10 – 139.3 га -903 л/сек га;

- водосборный бассейн №11 – 110.4 га -715 л/сек га;

- водосборный бассейн №12 – 90.4 га -586 л/сек га;

- водосборный бассейн №13 – 133.9 га -868 л/сек га;

- водосборный бассейн №14 – 270.7 га -1754 л/сек га.

Расчет выполнен на 20 минут 2% обеспеченности.

Вся территория в проектируемых границах ст.Полтавской разбита на четырнадцать водосборных бассейнов, в которых проектируются очистные сооружения дождевой канализации. На очистные сооружения должна отводиться наиболее загрязненная часть поверхностного стока, которая образуется в период выпадения дождей, таяния снежного покрова и мойки дорожных покрытий.

Пиковые расходы, относящиеся к наиболее интенсивной части дождя и наибольшему стоку талых вод, сбрасываются  без очистки.

Согласно требованиям СН 496-77, п. 1.3 на очистку отводятся первые и последние (за 5 мин.) наиболее загрязненные порции дождевого стока.

Перед очистными сооружениями необходимо запроектировать аккумулирующую емкость. Условно-чистые дождевые стоки по обводной линии сбрасываются согласно технических условий.

Сброс ливневых вод после предварительной очистки должен производиться в водоприемники, расположенные за пределами зоны санитарной охраны источников водоснабжения. Необходимо выявлять возможность использования условно чистых дождевых вод для оборотного водоснабжения в технических целях, использование обезвреженных осадков для удобрения и других целей.

Основными водоприемниками водостоков являются р. Ерик Полтавский, каналы и пруды.

На стадии генплана в соответствии со СНиП II-04-2003 схема водоотвода решается только принципиально с показом основных коллекторов, площадок очистных сооружений и сооружений инженерной защиты от неблагоприятных природных факторов. Места их расположения и мощности уточняются на стадии  проектов.

Для полного благоустройства застроенной территории рекомендуется разработка проекта дождевой канализации. Водосточная сеть закрытого типа является наиболее совершенной и отвечает всем требованиям благоустройства территорий. Она состоит из подземной сети водосточных труб – коллекторов, с приемом поверхностных вод дождеприемными колодцами и направлением собранных вод в водосточную сеть населенного пункта.

Данным проектом схема водоотвода дается как основа для дальнейших, более детальных разработок с определением диаметров водопропускных сооружений, уклонов, заглублений и т. п., выполняемых на стадии рабочих проектов.

При выполнении закрытой системы водоотвода для разработки рабочего проекта на сооружение по регулированию и отводу поверхностных вод, надлежит руководствоваться требованиями СНиП II-60-75**, СНиП 2.04.03-85.

В дальнейшем, каждое из мероприятий инженерной подготовки должно разрабатываться в виде самостоятельного проекта с учетом инженерно-геологической и гидрологической изученности территории и технико-экономических сопоставлений вариантов проектных решений.

Строгое проведение всех мероприятий по отводу поверхностных вод в станице является настоятельной необходимостью.

Защита от опасных физико-геологических процессов

Застройка селитебной территории Полтавского сельского поселения в границах проекта генплана, рекультивация балок, прокладка автомобильных дорог в дальнейшем приведут к изменению гидрогеологических условий местности, рельефа, почвенного покрова, нарушению естественного стока осадков.

Эти инженерные сооружения создают химическое, тепловое, биологическое, механическое воздействие на грунты и повышают их агрессивно-коррозийные свойства.

Первоочередными мероприятиями по осуществлению защиты проектируемой территории от опасных природных процессов являются:

1. Обеспечение территории качественными изыскательскими материалами особенно на предмет наличия подтопления территорий, с их подробной характеристикой и выделением наиболее опасных для строительства территорий.

2. Разработка мероприятий по защите территории от подтопления, затопления и заболачиваемости с учетом уточненных гидрологических данных по паводкам редкой повторяемости (1% обеспеченности) в соответствии со СНиП 2.06.15-85 ″Инженерная защита от затопления и подтопления″.

3. Дренирование территории с высоким стоянием уровня грунтовых вод.

4. Противоэрозионные мероприятия.

Защита от подтопления, затопления и заболачиваемости территории

В геоморфологическом отношении ст. Полтавская расположена в пределах Кубано-Приазовской низменности и представляет собой правобережную дельтовую равнину р. Кубани, прорезанную Полтавским ериком. Поверхность территории плоская, ровная, с незначительными перепадами абсолютных отметок (преимущественно от 7.0 до 5 – 4.5 м). Характерно наличие многочисленных замкнутых бессточных западин, в которых абсолютные отметки понижаются до 4.5 м и менее. Такие участки, как правило, заболочены, в них скапливаются поверхностные воды.

Полтавский Ерик до включения его в Чебургольскую оросительную систему представлял собой естественный водоток, вода из него поступала из Кубани, устье ерика прослеживалось в Чебургольских плавнях. В конце 70-х годов почти половина русла в нижней части была засыпана под рисовые чеки, выхада в плавни ерик не имел. Протекая по территории ст.Полтавской ерик делает большую петлю. Берега ерика ассиметричны, большей частью поросшие камышами. В центре ст. Полтавской (по ул. Набережной в пределах улиц Ковтюха-Жлобы, Таманская-Ковтюха) берега укреплены бетонными плитами, в районе ул.Таманской оборудован песчаный пляж. По окраинам станицы ерик Полтавский сильно загрязнен бытовыми отходами, с обильной камышовой растительностью. Ширина русла в пределах ст.Полтавской составляет 10.0 м.

На территории ст.Полтавской отмечены участки с постоянным скоплением воды – пруд в юго-западной части станицы, в западной, юго-восточной, в юго-западной части – крупный лиман.

Территория Полтавского сельского поселения изрезана осушительными водосборными каналами.

Уплотнение грунтов и образование западин процесс длительный и тесно связан с изменением уровня подземных вод. Небольшие западины отмечены практически на всей территориии станицы. Они являются местами скопления атмосферных осадков.

Подтопление территории тесно связано с изменением уровня подземных вод, а так же и с техногенным воздействием – частичной подсыпкой отдельных участков, нарушение естественного стока поверхносных вод и активизируется при утечках из водонесущих коммуникаций, неорганизованного стока воды в секторах индивидуальной застройки. К подтопленным могут быть отнесены площади, где уровень распространения подземных вод от 0 до 2,0 м.

Особенностями режима подземных вод являются геоморфологическое положение станицы – относительно плоский рельеф с многочисленными западинами, а так же геологическое строение территории – залегание с поверхности мощной толщи глинистых грунтов с низкими фильтрационными характеристиками и маломощными прослоями супеси и песка, что приводит к скоплению поверхностных вод и заболачиванию значительных площадей.

Гидрогеологические условия территории характеризуется дельтовым типом режима подземных вод.

В природных условиях питание водоносного горизонта осуществлялось за счет инфильтрации атмосферных осадков, частично подпитывался водами Полтавского ерика, который и служит областью разгрузки водоносного горизонта.

Затопление территории связано с продолжительными обильными осадками и развито на площадях, где имеются уплотненные непросадочные глинистые и суглинистые грунты с малыми коэффициентами фильтрации.

Заболоченные участки приурочены к пониженным частям рельефа с уплотненными глинистыми грунтами и высоким уровнем подземных вод. Интенсивность проявления этого процесса тесно связана с количеством выпавших атмосферных осадков, снеготаянием и хозяйственной деятельностью человека.

Защита от подтопления должна включать:

-локальную защиту зданий, сооружений, грунтов оснований и защиту застроенной территории в целом;

-водоотведение;

-утилизацию (при необходимости очистки) дренажных вод;

-систему мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод, за расходами (утечками) и напорами в водонесущих коммуникациях, за деформациями оснований, зданий и сооружений, а также за работой сооружений инженерной защиты.

Локальная система инженерной защиты должна быть направлена на защиту отдельных зданий и сооружений. Она включает дренажи (кольцевой, лучевой, пристенный, пластовый, вентиляционный, сопутствующий), противофильтрационные завесы и экраны.

Территориальная система должна обеспечивать общую защиту застроенной территории (участка). Она включает перехватывающие дренажи (береговой, отсечный, систематический, и сопутствующий), противофильтрационные завесы, вертикальную планировку территории с организацией поверхностного стока, прочистку открытых водотоков и других элементов естественного дренирования, дождевую канализацию регулирование уровенного режима водных объектов.

При проектировании и выборе способов защиты от подтопления необходимо провести инженерные изыскания в соответствии с СП 11-105-97, часть II.

Инженерная защита от затопления, включает:

-создание водопропускных сооружений;

-регулирование стока поверхностных вод и т.д.;

При выборе конструкций сооружений следует учитывать, кроме их назначения, наличие местных строительных материалов и возможные способы производства работ.

По берегам рек и балок предусмотреть посадку влаголюбивых деревьев, кустарников и посев трав. Запретить в пределах водоохраной зоны размещение складов ядохимикатов и удобрений, складирование мусора, отходов производства.

Дренирование территории с высоким стоянием грунтовых вод

Проектом предусматривается засыпка или намыв подтапливаемых территорий с одновременным их дренированием. Понижение уровня грунтовых вод на застроенной территории предусматривается осуществлять трубчатым дренажем. Выпуск дренажных вод предусматривается в ливневые коллекторы. Полный объем перечисленных работ выполнить на стадии рабочих проектов.

Противоэрозионные мероприятия

На территории изысканий развиты глубинная и боковая эрозия незащищенных участков ерика Полтавского.

Боковая эрозия проявляется на уступах по берегам реки Ерик Полтавский при паводках на тех участках, где берега закреплены, или же берегозащитные сооружения находятся в плохом состоянии, не выполняя тем самым своей функции, однако вследствие того, что скорость течения ерика очень мала (до 0.2 м/сек), т.е. практически отсутствует, и часть берегов Полтавского ерика поросли густой камышовой растительностью, интенсивность этого процесса незначительна.

В целом, подверженность территории изысканий эрозии временных водотоков можно расценивать как очень низкую.

Проектом предусмотрена  расчистка днища и бортов с профилированием откосов  ерика Полтавского с укреплением откосов плитами в пределах ст. Полтавской; расчистка днищ и бортов каналов, прудов с укреплением откосов плитами, одерновкой.

Выполнение противоэрозионного регулирования территорий также осуществляется путем максимального сохранения почвенного покрова и растительности, укрепления каналов, регулирования стока поверхностных и дождевых вод.

Предусмотрено укрепление прибрежных территорий посевом трав, посадкой деревьев и кустарников.

Устранение просадочных свойств грунтов

Просадочные грунты широко распространены как покровные на надпойменных террасах и лессовой равнине. Как правило, грунты, обладающие просадочными свойствами, тесно связаны с эоловой аккумуляцией и проявляют свои свойства в результате замачивания. Особо опасным этот процесс можно считать в тех местах, где возможно резкое колебание уровня подземных вод и где возможны утечки из водонесущих коммуникаций.

Просадочность территории соответствует условиям I типа по просадочности. Мощность толщи, определяющей возможность проявления просадки, варьирует от 1,0 до 5,0-6,0 м.

При проектировании и выборе способов устранения просадочных свойств грунтов необходимо провести инженерные изыскания в соответствии с СП 11-105-97, часть III. Устранение просадочных свойств грунтов выполнять в соответствии со СНиП 2.01.09-91 ″Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах″. Описание по устранению просадочных свойств смотри  Заключение.

Мероприятия по берегоукреплению и благоустройству водоемов

В настоящее время санитарное состояние водоемов неудовлетворительное. Прибрежные территории и дно водоемов заилены, берега поросли камышовой растительностью. По окраинам станицы ерик Полтавский сильно загрязнен бытовыми отходами с обильной камышовой растительностью. Русло Полтавского ерика корытообразное. Дно сложено песчанными и суглинистыми иловатыми грунтами. Скорость течения ерика составляет 0.2 м/сек.

Берегоукрепительные работы водоемов необходимо выполнить для предотвращения эрозии бортов береговых склонов и днища.

Использование геокомпозитной сетки Макмат позволит восстановить плодородный слой откосов и защитить их от эрозионных процессов. Благодаря ворсистой лицевой поверхности сетка Макмат способна аккумулировать в себе частички грунта и препятствовать эрозии поверхностного слоя почвы.

В данном проекте инженерной подготовкой предусматривается ряд мероприятий, направленных на благоустройство водоемов, а именно:

- расчистка водоемов и прибрежных территорий, углубление дна;

- регулирование русла реки;

- профилирование берегов;

- подсыпка заболоченных участков прибрежных территорий;

- посадка зеленых насаждений, в том числе влаголюбивых, играющих роль берегового дренажа, посев трав;

- устройство пешеходных прогулочных связей, удобных подъездов и подходов к воде;

- укрепление откосов откосными бетонными плитами или мощением камнем, одерновкой, сеткой Макмат и посевом трав;

- прочистка существующих труб, замена дамб на мосты.

- не допускать скопления мусора и бытовых отходов на прибрежной территории.

В случае засыпки временных водотоков и водоемов необходимо устройство в основании подсыпки фильтрующего слоя или пластового дренажа, а постоянные водотоки необходимо заключать в коллекторы с сопутствующими дренами.

Устройство набережной

Согласно представленному генеральному плану в состав рекреационной зоны  входят скверы,  общественные зоны отдыха.

Предусмотрено устройство набережных с укреплением берегов мощением подпорными стенками, удобных спусков к реке, благоустройство и озеленение прилегающих к реке территорий.

Устройство пляжа предусмотрено по ул. Набережной  в районе ул. Таманской. Предусмотреть намыв пляжной территории с подсыпкой пляжеобразующего материала. Правее пляжной территории предусмотрена набережная с прогулочными связями, озеленением, малыми архитектурными формами. Ерик Полтавский в пределах набережной укреплен подпорноыми стенками городского типа.

Река в своем течении имеет незначительный продольный уклон русла. Необходимо выполнить расчистку дна от ила, наносов, создать уклон.

После рекультивации (при застройке новых жилых массивов), вывоз грунта рекомендуется направить на берега реки, для благоустройства набережных, устройство прогулочных, пляжных и спортивных зон, для улучшения санитарно-гигиенических условий для отдыхающих и повышения уровня благоустройства города в прибрежной части.

Берегоукрепительные работы р.Ерик Полтавский необходимо предусмотреть  откосными плитами в пределах населенного пункта.

Агролесомелиорация

Агролесомелиорация включает в себя защиту природных ландшафтов территорий, а также предусматривает использование территории для создания санитарно-защитных зон, лесопарков, лечебно-оздоровительных объектов, зон отдыха, водоохранных зон.

Согласно генеральному плану система зеленых насаждений состоит из:

- зеленых насаждений общего пользования в жилой и общественной зонах;

- зеленых насаждений специального назначения;

- зеленых насаждений ограниченного пользования.

При устройстве покрытий тротуаров, прогулочных дорожек и т.д. необходимо максимально сохранять зеленые насаждения.

Все существующие насаждения общего пользования также сохраняются.

В состав мероприятий по агролесомелиорации включена планировка территории, посев многолетних трав, посадка деревьев и кустарников.

В комплексе мероприятий по охране и рациональному использованию водоемов одним из главных является регулирование их истока.

Среди многих факторов, влияющих на сток, особое значение имеет водоохранная растительность. Она обеспечивает интенсивное поглощение почвой талых и дождевых вод, перевод их из поверхностного стока в грунтовой, что способствует удлинению стока за счет периода его поступления в водоемы, устраняет бурные наводнения весной, создает полноводность водоемов в межень и предохраняет их от обмеления и заиления. Лесные и парковые насаждения по берегам водоемов благодаря своей кальматирующей способности наиболее полно проявляют почвозащитное, берегоукрепительное и водоохранное влияние.

На пойменных участках с высоким стоянием грунтовых вод и даже покрытых тонким слоем воды необходимо производить посадку влаголюбивых растений (биодренаж) – ольхи, особых сортов ивы, камыша, тростника и др.

Норма зеленых насаждений общего пользования определена численностью постоянного населения в соответствии со СНиП 2.07.01-89* ″Планировка и застройка городских и сельских поселений″.

Подбор растений, их размещение в плане, типы и схемы посадок следует назначать в соответствии с почвенно-климатическими условиями и СНиП III-10-75 ″Благоустройство″ на стадии рабочего проекта.

Особые условия строительства

Территория Полтавского сельского поселения по комплексу природных условий (подтопление территорий, наличие просадочных грунтов I типа) соответствует II и III категории инженерно-геологических условий (СП II-105-97, часть I, приложение Б).

Сейсмичность участка работ для объектов массового строительства 7 баллов (изменение №5 в СНиП II-7-87, карта А).

Основными факторами, осложняющими строительство, являются:

- наличие просадочных грунтов;

- подтопление, затопление и заболачивание пониженных участков поверхности;

- повышенная агрессивность подземных вод.

Большая часть проектируемой территории застроена, часть территории свободна от застройки.

В итоге, по изученным материалам инженерно-геологические условия характеризуются:

- условиями средней сложности (II категория);

- сложными условиями (III категория) в соответствии с Приложением Б, СП 11-105-97.

Из специфических грунтов на территории изысканий распространены просадочные грунты и слабые иловатые грунты.

Просадочные грунты обособлены при проектировании потому, что основания, сложенные просадочными грунтами, должны проектироваться с учетом их особенности, заключающейся в том, что при повышении влажности выше определенного уровня они дают дополнительные деформации просадки от внешней нагрузки или от собственного веса.

Просадочными свойствами обладают грунты РГЭ-1а -почва суглинистая, твердая и суглинок твердый.

К слабым иловатым грунтам следует отнести:

ИГЭ-8 глина полутвердая, иловатая (от полутвердой до мягкопластичной)

ИГЭ-9 суглинок мягкопластичный иловатый.

Грунты обладают просадочными свойствами до глубины 2.5 м.

Тип просадочных свойств грунтов -1.

Слабые иловатые грунты характеризуются ограниченным распространением  (это прирусловая часть Полтавского ерика и локальное понижение в восточной части ст. Полтавской), мощность слабых грунтов колеблется от 0.6 до 3.5 м, однако наличие их ограничивает применение свайного варианта фундамента (для высотных зданий).

Заключение и рекомендации по строительству

Основными факторами, осложняющими строительство зданий и сооружений, являются неоднородность геологического строения территории, высокий уровень подземных вод, заболачивание пониженных участков рельефа, сейсмичность.

Доминирующими опасными процессами, инженерные мероприятия по которым наиболее сложны и дорогостоящи, на территории ст. Полтавской Полтавского сельского поселения являются агрессивность подземных вод и грунтов, просадка грунтов, наличие слабых иловатых грунтов, поэтому при строительстве необходимо соблюдать следующие рекомендации:

- минимальная глубина заложения фундаментов рекомендуется не менее нормативной глубины промерзания – 0,8 м; а на участках развития насыпных грунтов ниже их подошвы;

- в качестве грунтов оснований фундаментов рекомендуются суглинки и глины в соответствии со СНиП 2.01.09-91 ″Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах″;

- во всех случаях необходимо учитывать просадочные свойства грунтов и предусмотреть мероприятия по защите их от замачивания. Устранение просадочных свойств грунтов в пределах верхней зоны просадки или ее части достигается уплотнением тяжелыми трамбовками, устройством грунтовых подушек, вытрамбовыванием котлованов, в том числе с устройством уширения из жесткого материала, химическим или термическим способом. В пределах всей просадочной толщи устранение просадочных свойств достигается глубинным уплотнением грунтовыми сваями, предварительным замачиванием грунтов основания. Кроме того, рекомендуется прорезать просадочную толщу и опирать фундаменты на непросадочные основания;

- почвенно-растительный слой подлежит срезке с последующим использованием для рекультивации земель;

- все работы по инженерной защите территории застройки выполнять в соответствии с п.2 СНиП 2.01.15-90 ″Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов″;

- инженерную защиту территорий от затопления и подтопления выполнять в соответствии со СНиП 2.06.15-85 ″Инженерная защита территорий от затопления и подтопления″;

- здания и сооружения повышенной категории ответственности разрабатывать с учетом антисейсмических мероприятий по СНиП II-7-81* ″Строительство в сейсмических районах″ и ТСН 22-302-2000 ″Строительство в сейсмических районах Краснодарского края″;

- при строительстве зданий и сооружений на площадках с высоким уровнем стояния грунтовых вод необходимо выполнить работы по водопонижению, устройство дренажей по отдельному рабочему проекту;

- в процессе работы не допускать длительного простоя открытых котлованов и замачивания их дна атмосферными осадками;

- все работы нулевого цикла проводить в сухое время года с соблюдением ″Правил технической эксплуатации сооружений инженерной защиты городов″;

- при производстве строительных работ необходимо принимать меры по защите бетонных и металлических конструкций т.к. грунтовые воды средне - и сильноагрессивны к бетонам на портландцементе. Защиту строительных конструкций выполнять в соответствии со СНиП 2.03.11-85.

Приведенный состав инженерных мероприятий разработан в объеме, необходимом для обоснования планировочных решений и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования.

При освоении территории на каждом отдельном участке, под каждый объект необходимо проведение детальных инженерно-геологических изысканий.

Состав защитных сооружений следует назначать в зависимости от состава и характера опасных геологических процессов (постоянного, сезонного, эпизодического) и величины ими приносимого ущерба.

Проведение работ по организации поверхностного стока, восстановление естественного стока в системе каналов создадут благоприятные условия для строительства на площадях, отнесенных к условно-благоприятным.

Защитные мероприятия направлены на устранение основных причин опасных геологических процессов и должны быть разработаны в полном объеме на стадии  проекта.

5.6. Инженерное оборудование территории

5.6.1. Водоснабжение и канализация

Настоящей частью проекта решаются вопросы водоснабжения и канализации населенных пунктов Полтавского сельского поселения Красноармейского района Краснодарского края на стадии генерального плана.

В состав муниципального образования Полтавское сельское поселение входит ст.Полтавская.

Проектные решения раздела «Водоснабжение и канализация» приняты на основании задания на проектирование, санитарного задания, справок и схем существующего водоснабжения, выданных заказчиком, архитектурно-планировочных решений, принятых при разработке проекта, и в соответствии со следующими действующими нормативными документами:

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- справочным пособием (к СНиП 2.04.03-85) «Проектирование сооружений для очистки сточных вод»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- МДК 3-01.2001 «Методические рекомендации по расчету количества и качества принимаемых сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов»;

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест. Санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

- ГН «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в водных объектах хозяйственного и культурно-бытового водопользования» (ГН 2.1.5.689-89);

- МУ 2.1.5.800-99 «Организация санэпиднадзора за обеззараживанием сточных вод»;

- МУ 2.1.5.732-99 «Санитарно-эпидемиологический надзор за обеззараживанием сточных вод ультрафиолетовым излучением»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- пособием к СНиП 11-01-95 по разработке раздела «Охрана окружающей среды»;

- пособиям к СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.03-85 по объему и содержанию технической документации внеплощадочных систем водоснабжения и канализации;

- СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений», а также требованиями ряда других нормативных документов.

Инженерно-геологические условия

Геологическое строение района представлено следующими разностями:

- 1 слой - почва глинистая, легкая, пылеватая, твердая,  непросадочная;

- 2 слой – супесь пылеватая, пластичная с прослоями песка;

- 3 слой – песок мелкий, средней плотности, водонасыщенный;

- 4 слой – глина твердая, пылеватая, полутвердая;

- 5 слой – суглинок тяжелый, пылеватый, тугопластичный.

Первые два слоя залегают на абсолютных отметках от 9.0 до 10 м. Третий, четвертый и пятый слои залегают на абсолютных отметках от 8.0 до 9 м.

Прогнозируемый максимальный уровень грунтовых вод без очистки осушительных каналов ожидается на глубине 0.0 – 1.0 м.

Подземные воды обладают сульфатной агрессивностью для рядовых портландцементов и агрессивны для сульфатостойких.

Сейсмичность с учетом грунтовых условий 7 баллов.

Водоснабжение

Существующее положение

В настоящее время существующее население ст.Полтавской Красноармейского района снабжается водой от двух водозаборов.

Источником питания являются подземные воды.

Водозабор №1 расположен по ул.Красной,196. На площадке водозабора №1 расположены:

а) 9 артскважин :

- № Д-09-087 дебетом 25 м3/ч;

- № 6210087 дебетом 25 м3/ч;

- № Д2783/2 дебетом 25 м3/ч;

- № 21455 дебетом 25 м3/ч;

- № 6095 дебетом 16 м3/ч;

- № 40903 дебетом 25 м3/ч;

- № 8052 дебетом 30 м3/ч;

- № 8071 дебетом 25 м3/ч;

- № 1682/1 дебетом 25 м3/ч.

б) насосная станция 2-го подъема мощностью 5,6 тыс. м3/сут;

в) 2 резервуара емкостью 500м3 и1000м3

Водозабор №2 расположен по ул.Интернациональной. На площадке водозабора №2 расположены:

а) 2 артскважины :

- № 21460 дебетом 25 м3/ч;

- № 6093К дебетом 25 м3/ч.

б) насосная станция 2-го подъема;

в) резервуар емкостью 250м3.

Существующие водопроводные сети тупиковые, выполнены из разных материалов: сталь, чугун, асбестоцемент, полиэтилен, Ø100-300 мм.

Протяженность сетей 113,2 км.

По результатам проверки установлено, что износ водопроводных сетей составляет 50% - 70%.

Качество воды, подаваемой потребителям, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Проектируемое водоснабжение

Расчетное водопотребление принято по планируемому количеству населения согласно степени благоустройства жилой застройки, в соответствии с архитектурно-планировочной частью проекта и указаний СНиП 2.04.02-84* с учетом существующей застройки.

Проектом решается вопрос централизованного водоснабжения населенных пунктов с учетом пожаротушения.

Расчет водопотребления выполнен в табличной форме и приведен в таблице 22.

Согласно произведенному расчету расход воды составляет:

Q = 10089,82 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 11493,56 м3/ сут – на 1 очередь строительства.

Q = 12422,81 м3/ сут – на расчетный срок.

Для обеспечения водой населения на расчетный срок предусматривается реконструкция узла водозаборных сооружений для жилой зоны производительностью 15000 м3/сут в составе:

- резервуаров для хранения хозпитьевого -противопожарного запаса воды с фильтрами-поглотителями;

- насосной станции II подъема;

- станции водоподготовки;

- проектируемых 5 кустов артскважин на водозаборе №1 ( по 2 скважины в кусте рабочих  дебетом  25 м3/час каждая);

- 9 существующих реконструируемых скважин на водозаборе №1 дебетом 25 м3/час, каждая;

- 2 существующих резервных скважины на водозаборе №2 дебетом 25 м3/час каждая;

Таблица водопотребления таблица 22.

- трансфоматорной;

- лаборатории;

- административно-бытового корпуса;

- проходной, а также объединенного хозпитьевого противопожарного водопровода (кольцевая сеть).

Генеральным планом предусматривается строительство новых водопроводных кольцевых сетей взамен существующих с увеличением их диаметра для пропуска расхода на хозпитьевые и противопожарные нужды. Водопроводные сети существующие, попадающие под строительство кольцевых сетей, подлежат демонтажу, а распределительные сети, находящиеся в удовлетворительном состоянии подлежат переключению на кольцевую сеть. Для обеззараживания воды на площадке головных водопроводных сооружений предусматривается строительство станции водоподготовки, разработанной фирмами «Чистый сток» г.Краснодар, «Мирана» г.Краснодар поставляемые комплектно. Установка предназначена для получения гипохлорита натрия методом прямого электролиза. В качестве исходного продукта для получения гипохлорита натрия используется поваренная соль. Раствор хлорной воды подается в водовод перед резервуарами.

Место размещения проектируемого узла водопроводных сооружений соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозпитьевого назначения» и СНиП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения».

Площадка водозаборных сооружений должна быть огорожена и иметь санитарно-защитную зону.

Полив выполняется в часы минимального водопотребления – 4 часа утром, 4 часа вечером.

Скважины, срок службы которых истек, законсервировать и затампонировать.

Противопожарное водоснабжение

По планируемому количеству населения расчетный расход воды на наружное пожаротушение ст.Полтавской принято по таблице 5 СНиП 2.04.02-84* и составляет в 25 л/с на один пожар. Количество одновременных пожаров – два. Расход воды и число струй на внутреннее пожаротушение диктующего объекта принимаем по таблице 1* СНиП 2.04.01-85* - 2 струи по 2,5 л/с. Общий расход составляет 55 л/с.

Наружное пожаротушение предусматривается из хозпитьевого противопожарного объединенного водопровода через пожарные гидранты.

Объем работ по водопроводу

Таблица 23

| № п/п | Наименование | Диаметр, мм | Материал | Расчетный срок, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ст.Полтавская |  |  |  |  |
| 1 | Водопроводная сеть | 110 | полиэтилен | 144,41 |
| 2 | Водопроводная сеть | 160 | полиэтилен | 2600,22 |
| 3 | Водопроводная сеть | 500 | полиэтилен | 43511,45 |
| 4 | Водовод | 160 | полиэтилен | 1508,63 |
| 5 | Водовод | 225 | полиэтилен | 2062,11 |
| 6 | Водовод | 250 | полиэтилен | 287,00 |
| 7 | Водовод | 315 | полиэтилен | 198,93 |
| 8 | Водовод | 350 | полиэтилен | 164,26 |
| 9 | Артскважины |  |  | 10шт |
| 10 | Насосная 2-го подъема |  | кирпич | 1шт |
| 11 | Резервуары |  | ж/б | 2шт |
| 12 | Станция водоподготов. |  |  | 1шт |
| 13 | Адм.бытовой корпус |  | кирпич | 1шт |
| 14 | Лаборатория |  | кирпич | 1шт |

Канализация

Схема хозяйственно-бытовой канализации разработана в соответствии с заданием на проектирование, решениями генерального плана и учетом степени благоустройства планируемой застройки.

Существующая канализация

Согласно выданной справке в ст.Полтавской сети канализации проложены самотечные и напорные. Расход сточных вод составляет 2356 м3/сут. В связи с относительно ровным рельефом местности для минимального заглубления сетей на самотечных сетях канализации установлены канализационные насосные станции – 14 шт., из которых 11 насосных станций перекачивающих, а 3 станции головных.

Насосные станции размещены:

- КНС №1 по ул. Красноармейской;

- КНС №2 по ул.Толстого;

- КНС №3а по ул. Красной - Ленина;

- КНС №2а по ул.Набережная;

- КНС №3 по ул. Набережная - Ковтюха;

- КНС №4 по ул.Кубанская, 165а;

- КНС №4а по ул .Огородная - Ковтюха;

- КНС №5 по ул. Просвещения,59;

- КНС №5а по пер.Интернациональный;

- КНС №5б по ул. Жлобы;

- КНС №6 по ул.Жлобы,62- Московская;

- КНС №6а по ул. Жлобы - Набережная;

- КНС №6б по ул.Жлобы - Садовая;

- КНС в д/с №60.

Сточные воды самотеком поступают на очистные сооружения биологической очистки производительностью 2,5 тыс.м3/сут и, после очистки, направляются в сбросной канал  К-1-3.

Существующие канализационные сети выполнены из разных материалов:  чугун, асбестоцемент, полиэтилен, Ø100-300 мм.

Проектируемая канализация

Расчетные расходы сточных вод определены по планируемому количеству населения и степени благоустройства жилой застройки согласно архитектурно-планировочной части проекта, в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85* и с учетом существующей застройки и рельефа местности. Расчет выполнен в табличной форме и приведен в таблице 24. Согласно полученным расходам предусматриваются очистные сооружения. Для обеспечения требуемого качества очистки сточных вод, в связи с их сбросом в водоем рыбохозяйственного значения, предусматривается три ступени очистки:

- механическая;

- биологическая;

- доочистка.

Площадки очистных сооружений ограждаются и благоустраиваются.

Расход стоков составляет:

Q = 8712,37 м3/сут. на существующее состояние

Q = 10034,06 м3/ сут – на 1 очередь строительства

Q = 10845,31 м3/сут - на расчетный срок

Таблица водоотведение Таблица 24.

С учетом вертикальной планировки территории проектом канализации в селе запроектированы канализационные насосные станции в количестве 20 шт.

Канализационные насосные станции поставляются фирмой «Мирана» г.Краснодар. фирмой «Чистый сток» г.Краснодар комплектно, выполнены из стеклопластика.

Существующие канализационные насосные станции подлежат демонтажу.

Производительность очистных сооружений канализации 11000 м3/сут. Рекомендуемые очистные сооружения фирмы «Экотор» г. Краснодар или г.Волгоград, фирмы «Техносфера» г.Курск. Технология разработана специально под жесткие природоохранные нормативы, размещение и эксплуатацию в зоне строгой санитарной охраны.

Сети самотечной хозбытовой канализации приняты из полимерных труб Ø160-600 мм. Напорные коллекторы предусматриваются в две нитки Ø 110 - 500 мм. Общая протяженность проектируемых сетей 31962,12м.

Объем работ по канализации

Таблица 25

| № п/п | Наименование | Диаметр, мм | Материал | Расчетный срок кол-во, м, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ст. Полтавская |  |  |  |  |
| 1 | Трубы канализацион. самотечные | 160 | полиэтил. | 53010,03 |
| 2 | Трубы канализацион. самотечные | 200 | полиэтил. | 51498,08 |
| 3 | Трубы канализацион. самотечные | 300 | полиэтил. | 42980,12 |
| 4 | Трубы канализацион. самотечные | 400 | полиэтил. | 576,19 |
| 5 | Трубы канализацион. самотечные | 200 | полиэтил. | 563,85 |
| 6 | Трубы канализацион. самотечные | 200 | полиэтил. | 1080,30 |
| 7 | Трубы канализацион. напорные | 110 | полиэтил. | 10313,76 |
| 8 | Трубы канализацион. напорные | 160 | полиэтил. | 5398,18 |
| 9 | Трубы канализацион. напорные | 200 | полиэтил. | 1896,20 |
| 10 | Трубы канализацион. напорные | 300 | полиэтил. | 1487,68 |
| 11 | Трубы канализацион. напорные | 400 | полиэтил. | 1553,42 |
| 12 | Трубы канализацион. напорные | 500 | полиэтил. | 3200,00 |
| 13 | Очистные сооружения 11000м3/сут |  | ж/б | 1 |
| 14 | Насосные станции |  | стеклопластик | 20 |

Краткое описание проектируемого водозабора

Для ст.Полтавской проектом предусматривается реконструкция узла водозаборных сооружений с увеличением его производительности до 15000,00 м3/сут. Для этого необходимо пробурить 5 кустов артскважин по две скважины в кусте, реконструировать 9 существующих артскважин на водозаборе №1 (все скважины рабочие с дебетом 25 м3/час) и использовать 2 сущствующих скважины на водозаборе №2 в качестве резервных. Проектируемые скважины расположить линейно на расстоянии 150 м друг от друга. В связи с увеличением мощности водозаборных сооружений подлежат реконструкции: насосная станция 2-го подъема, резервуары для воды с фильтрами-поглотителями. Из артскважин вода глубоководными насосами подается в резервуары, расположенные на территории площадки головных водопроводных сооружений, а из резервуаров вода с помощью насосов, установленных в насосной станции II подъема, по водоводам подается в кольцевую разводящую сеть станицы.

Для обеззараживания воды предусматривается электролизная установка комплектой поставки, которая располагается на станции водоподготовки. Раствор хлорной воды подается в водовод перед резервуарами.

Санитарно-защитные зоны водопроводных сооружений

Зоны санитарной охраны водопроводных сооружений определены на основании "Положения о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозпитьевого назначения" № 2640, действующих норм СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшения качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.

Устройство зон санитарной охраны (ЗСО) и санитарно-защитных полос для водопроводных площадок и водоводов предусматривается в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности системы хозпитьевого водоснабжения.

В соответствии с гидрологическими условиями участка для защиты подземных источников воды от загрязнения поверхностными водами зоны санитарной охраны водозабора проектируются в составе трех поясов:

I пояс – зона строгого режима.

Граница I пояса зоны санитарной охраны для подземного источника с надежно защищенными водоносными горизонтами устанавливается радиусом 30м от устья скважины. Для водопроводных площадок граница ЗСО I пояса устанавливается на расстоянии 30 м от резервуаров чистой воды.

II и III пояс – зона ограничений против бактериального и химического загрязнения.

Границы II и III поясов определяются гидродинамическими расчетами, исходя из условия, что если в водоносный горизонт поступит соответственно микробное или химическое загрязнение, то оно не достигнет водозаборных сооружений.

Санитарный режим устанавливается в зонах в зависимости от местных санитарных и гидрогеологических условий.

Расчет производится согласно "Рекомендациям по гидрогеологическим расчетам для определения II и III поясов зон санитарной охраны подземных источников хозпитьевого водоснабжения" (ВНИИ ВОДГЕО, 1983 г.) и СанПиНа 2.1.4.1110-02. На последующих стадиях проектирования должны быть выполнены расчеты границ зон санитарной охраны для общего комплекса водозаборных сооружений.

Основные мероприятия по охране подземных вод:

- герметично закрыть устья скважин;

- выполнить асфальтобетонную отмостку вокруг устья в радиусе 1,5м;

- глина и вода, используемые при промывке скважин, должны удовлетворять санитарным требованиям;

- произвести рекультивацию нарушенных земель после выполнения строительных работ.

Выполняя требования санитарных правил и норм в части организации зон санитарной охраны, рекомендуется на последующих стадиях проектирования выполнить вертикальную планировку площадок водозаборных сооружений.

Ограждение площадок выполняется в границах I пояса. Предусматривается сторожевая охрана. Для защиты сооружений питьевой воды от посягательств по периметру ограждения предусматривается устройство комплексных систем безопасности (КСБ). Площадки благоустраиваются и озеленяются.

Вокруг зоны I пояса водопроводных сооружений устанавливается санитарно-защитная полоса шириной 100 м. Для водоводов хозпитьевого назначения ЗСО представлены санитарно-защитными полосами, которые в соответствии с СанПиН принимаются шириной 10 м по обе стороны от наружной стенки трубопроводов.

На территории I пояса запрещаются все виды строительства, проживание людей, выпас скота, купание, водопой скота, стирка белья. Здания, находящиеся на территории первого пояса, должны быть канализованы. При отсутствии канализации уборные должны быть оборудованы водонепроницаемыми приемниками и располагаться в местах, исключающих загрязнения I-го пояса при вывозе нечистот.

Залогом бесперебойной подачи воды надлежащего качества в водопроводную сеть должно быть систематическое наблюдение и контроль над работой артезианских скважин, как обслуживающего персонала водозабора, так и представителей районной службы санитарно-эпидемиологического надзора.

Санитарно-защитные зоны канализационных сооружений

Санитарно-защитные зоны, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1.1031-01, принимаются для насосных станций от 15 м до 30 м в зависимости от производительности. Санитарно-защитные зоны для очистных сооружений полной биологической очистки принимаются 300 м с термической обработкой осадка.

Мероприятия по охране окружающей среды

Канализование населенных пунктов уже предусматривает охрану окружающей среды.

Стоки по самотечным коллекторам поступают в приемные резервуары насосных станций, далее перекачиваются на очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой и после обеззараживания сбрасываются в водоем.

Насосные станции выполнены из стеклопластика, что предотвращает попадания стоков в грунт.

Вентиляция сети предусматривается через вентиляционные стояки зданий и сооружений. Колодцы выполняются из сборных ж/б колец с гидроизоляцией.

Очистные сооружения представляют комплекс сооружений, где происходит полная очистка. Вредных выбросов в атмосферу нет.

Основные технико-экономические показатели по разделу

«Водоснабжение и канализация»

Таблица 26

| №№ п.п. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние 2010г. | Расчетный срок 2030г. | На 1-ю очередь 2020г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 10089,82 | 12422,81 | 11493,56 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 10089,82 | 12422,81 | 11493,56 |
| 6.1.2. | Среднесуточное водопотребление | л/сут. на 1чел. |  | 200-350 |  |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. |  | 200-350 |  |
| 6.1.3. | Протяженность сетей | м |  | 50477,01 | 35000,00 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут | 8712,37 | 10845,31 | 10034,06 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые | -«- | 8712,37 | 10845,31 | 10034,06 |
| 6.2.2. | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | 149708,57 | 105000,00 |
| 6.2.3. | Протяженность сетей напорной канализации | м | - | 23849,24 | 17000,00 |

5.6.2. Электроснабжение

Общая часть

- Раздел «Электроснабжение» к проекту генерального плана Полтавского сельского поселения Красноармейского района Краснодарского края выполнен на основании задания на проектирование, технических условий №201-53-6/4, выданных ОАО «Кубаньэнерго» от 01.02.2010г., архитектурно-планировочных и технических решений, принятых ранее при разработке генерального плана ст.Полтавской, выполненного институтом ОАО «ИТРКК» в 2006г. по заказу А1-050132, и исходных данных, выданных заказчиком.

В объём раздела входит:

а) Подсчёт электрических нагрузок. (Таблица №27).

б) Разработка схемы расположения ВЛ10;35;110кВ и трансформаторных подстанций в масштабе М 1:10000. (Чертёж ЭС-1).

в) Разработка принципиальной схемы ВЛ35-110кВ и трансформаторных подстанций. (Чертёж ЭС-2).

г) Разработка принципиальной схемы ВЛ10кВ и трансформаторных подстанций. (Чертёж ЭС-3).

д) Определение основных показателей проекта. (Таблицы 28).

Краткая характеристика объекта

Полтавское сельское поселение с существующей численностью населения 27549 человек, с жилой усадебной и секционной застройкой, с объектами соцкультбыта, инженерной инфраструктуры и производственными предприятиями расположен в центральной части Красноармейского района Краснодарского края. Административный центр поселения - ст.Полтавская.

Проектная численность Полтавского сельского поселения на расчётный срок (2030г.) составит - 31550 человек, в том числе 29190 человек на Iочередь строительства (2020г.). В схему электроснабжения сельского поселения включены вопросы электроснабжения жилой зоны, административных зданий, учреждений культуры, спорта, детских садов, а также производственных предприятий, предприятий торговли и бытового обслуживания.

Электрические нагрузки

Существующие электрические сети 10кВ подлежат реконструкции с учетом перспективного развития сельского поселения. Планируется демонтаж части существующих ВЛ10кВ и прокладка новых участков ВЛ10кВ от существующих трансформаторных подстанций: 110/35/10кВ «Красноармейская» и ПС110/10кВ «Полтавская», «Кирова».

Проектируемые и существующие электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определялись по типовым проектам, а также в соответствии с СП 31-110-2003г. «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» и РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» (в её последней редакции за 1999г.). Результаты расчетов сведены в таблицы 1 и 2.

Расчетные электрические нагрузки

Таблица 27

| №№ п/п | Потребители | На расчетный срок 2030г. | На 1 очередь 2020г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищно-коммунальный, оздоровительный сектор: |  |  |
|  | -существующий | 13775 | 13775 |
|  | -проектируемый | 5249 | 2362 |
| 2 | Общественно-деловой и производственный сектор |  |  |
|  | -существующий | 7320 | 7320 |
|  | -проектируемый | 9440 | 4248 |
| 3 | Наружное освещение | 1300 | 585 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 21095 | 21095 |
|  | б) Проектируемые | 15989 | 7195 |
| 5 | Итого: а) + б) | 37084 | 28290 |
| 6 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003; РД34.20.185-94 | 25959 | 19803 |

Источники питания и трансформаторные подстанции

Источниками электроснабжения проектируемых объектов Полтавского сельского поселения приняты существующие трансформаторные подстанции:

- ПС/35/10кВ «Красноармейская» с трансформаторной мощностью 2х16,0 МВА;

- ПС110/10кВ «Полтавская» с трансформаторной мощностью 2,5 МВА;

- ПС 110/10кВ «Кирова» с трансформаторной мощностью 10,0 МВА.

В связи с увеличением нагрузок по сельскому поселению в расчетном сроке и для улучшения схемы электроснабжения, обеспечивающей питанием его потребителей, настоящим проектом рекомендуется произвести реконструкцию трансформаторных подстанций 110/35/10кВ «Красноармейская» и ПС 110/10кВ на которых выполнить:

на ПС 110/35/10кВ «Красноармейская»:

- замену существующих трансформаторов Т-1,Т-2 мощностью 2х16,0МВА на трансформаторы мощностью 2х25,0МВА со всем комплектующим оборудованием;

- реконструкцию ОРУ 110кВ с заменой ОД 110кВ в цепи Т-1, Т-2 на элегазовые выключатели 110кВ и заменой существующих МВ 110кВ, СОМВ 110кВ на элегазовые выключатели 110кВ в количестве 7 шт.;

- реконструкцию ОРУ 35кВ с заменой существующих масляных выключателей МВ 35кВ и СМВ 35кВ на элегазовые  35кВ в количестве 5 шт.;

- замену РВС 110кВ, РВС 35кВ, РВП 10кВ на ОПН;

- замену ячеек 1-ой и 2-ой секций шин РУ 10кВ на ячейки типа К-59 - 23 шт. и установку 2-х дополнительных линейных ячеек (К-59) на каждую секцию шин РУ 10кВ. Выключатели принять вакуумные;

- выполнить проектирование  и монтаж ОСШ 10кВ.

на ПС 110/10кВ «Полтавская»:

- замену существующего трансформатора Т-1 мощностью 2,5МВА на трансформатор мощностью 6,3МВА со всем комплектующим оборудованием;

- реконструкцию ОРУ 110кВ с заменой ОД и КЗ 110кВ в цепи Т-1 на элегазовый выключатель 110кВ -1 шт.;

- замену РВС 110кВ, РВП 10кВ на ОПН;

- замену ячеек 1-ой секции шин РУ 10кВ на ячейки типа К-59 - 10 шт. и установку ДГК 10кВ. Выключатели принять вакуумные.

По сетям на напряжении 10кВ:

Разработанная проектом схема электроснабжения Полтавского сельского поселения предусматривает строительство 19 новых трансформаторных подстанций 10/0,4кВ, использование 150 существующих подстанций, в том числе 2 подстанции, намеченных к реконструкции с увеличением их мощности.

Проектируемые подстанции приняты следующих типов:

- Комплектная трансформаторная подстанция тупиковая, мощностью 25кВА типа КТП25 (№010).

- Тоже, мощностью 40кВА, типа КТП 40 (№011).

- Тоже, мощностью 63кВА, типа КТП 63 (№017).

- Тоже, мощностью 100кВА, типа КТП 100 (№019).

- Тоже, мощностью 250кВА, типа КТП 250 (№09;018).

- Тоже, мощностью 400кВА, типа КТП 400 (№08).

- Блочная двухтрансформаторная подстанция мощностью 2х250кВА типа КТПН(БН) 2х250 (№012;013;014;015;016).

- Тоже, мощностью 2х630кВА (№ 01;02;03;04;06;07).

- Тоже, мощностью 2х1000кВА (№ 05).

Размещение подстанций 10/0,4кВ и коридоры проектируемых ВЛ10кВ были разработаны и показаны в указанном выше проекте генерального плана ст.Полтавской.

Линии 10кВ

Трассы ЛЭП 10кВ выбирались с учетом перспективного развития сельского поселения.

Местность, по которой проходят проектируемые ВЛ10кВ относится к V-му району по гололедным и IV-му по ветровым нагрузкам на провода.

Строительство линий 10кВ выполнено в воздушном исполнении на изолированных проводах типа SAX 95,70 магистралях и SAX 50 на отпайках.

Опоры приняты железобетонные по типовому проекту АРХ Л56-97 со стойками СВ110;С112,С105.

- протяженность проектируемых воздушных линий 10кВ - 22,16 км.

- протяженность реконструируемых воздушных линий 10кВ - 99,52км.

Принципиальная схема существующих и проектируемых сетей 10кВ приведена на чертеже ЭС-3. Размещение подстанций 10/0,4 кВ, а также коридоры проектируемых и реконструируемых ЛЭП 10 кВ приведены на чертеже ЭС-1.

Линии 35-110кВ

Электроснабжение Полтавского сельского поселения осуществляется от электрических сетей 35-110кВ, являющихся частью энергосистемы ОАО «Кубаньэнерго».

Центрами электроснабжения являются трансформаторные подстанции 110/35/10кВ «Красноармейская», ПС110/10кВ «Полтавская» и «Кирова».

В связи с увеличением нагрузок по сельскому поселению в расчетном сроке и для улучшения схемы электроснабжения, обеспечивающей питанием его потребителей, настоящим проектом рекомендуется:

- выполнить реконструкцию ВЛ110кВ «Старонижестеблиевская–Новомышастовская», «Новомышастовская–ВНИИРИС» «ВНИИРИС–Втаминкомбинат» с заменой проводов АС-120, АС150 на провод АС185 протяжённостью около 101,2 км.

- предусмотреть установку линейного выключателя для проектируемой ВЛ110кВ «Красноармейская–Славянская 220кВ».

Принципиальная схема существующих и проектируемых сетей 35-110кВ приведена на чертеже ЭС-2.

Альтернативные и энергосберегающие технологии

Согласно Распоряжению Правительства РФ от 27.02.2008г. №233-р (ред. от 15.06.2009г.) «Об утверждении Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2008-2010 годы» предусматривается более активное сочетание высокоэффективных энергоустановок, входящих в единую энергосистему страны и разрабатываемых в ходе реализации программы автономных энергоисточников, в том числе возобновляемых видов энергии, которые позволят оптимизировать региональные системы электро- и теплоснабжение при соблюдении жестких экологических требований.

Для условий Краснодарского края – это повсеместное использование солнечных батарей и тепловых насосов с вихревой трубой для систем воздушного отопления. Предполагается, что к расчетному сроку их стоимость и расходы на эксплуатацию будут доступными для того, чтобы использовать для частичного или полного электро- и теплоснабжения дома, квартиры, офиса или предприятия.

Кроме того, в качестве альтернативных источников энергоснабжения могут быть использованы продукты переработки биомассы сельхозпредприятий, расположенных на проектируемой территории.

Для обеспечения энергетической эффективности зданий, строений, сооружений согласно Закону Краснодарского края от 03.03.2010г. №1912-КЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Краснодарском крае» в данном проекте также предусматривается:

- режим работы административных зданий, многоквартирной жилой застройки по энергопотреблению перевести на трехуровневый график через систему АСКУЭ;

- на промышленных предприятиях и предприятиях инженерной инфраструктуры должна быть учтена система повышения компенсации реактивной мощности от CОS 0.8 до СОS 092-095;

- для снижения потерь напряжения в электрических сетях 10 кВ произвести разукрупнение отходящих линий от ПС 110/35/10 кВ и ПС 110/10 кВ  «Красноармейская «Полтавская», «Кирова» с подвеской изолированного провода SAX 50-70-95;

- для внутреннего и наружного освещения вместо ламп накаливания использовать энергосберегающие лампы.

Решение на применение альтернативных источников энергоснабжения принимаются после разработки технико-экономического обоснования на последующих стадиях проектирования.

Основные технико-экономические показатели по разделу

«Электроснабжение»

Таблица 28

| Показатели | Ед. измерения | Современное состояние на 2010г. | На расчётный срок 2030г. | На Iоч. стр-ва 2020г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребность в электроэнергии – всего, | млн.кВт/ год |  | 151,60 | 115,65 |  |  |  |
| в том числе на жилищно-коммунальный, сектор | -«- |  | 77,78 | 56,31 |  |  |  |
| на производственный сектор |  |  | 89,82 | 59,34 |  |  |  |
| Потребление электроэнергии на 1чел. в год, | кВт.ч |  | 4805,00 | 3962,00 |  |  |  |
| в том числе на ЖКХ | -«- |  | 2065,00 | 1930,00 |  |  |  |
| Источники покрытия электрических нагрузок | МВт | 168,61 | 297,14 | 248,66 |  |  |  |
| Протяжённость сетей 10кВ всего в т.ч.(с учётом реконструкции) | км | 127,50 | 149,66 | 130,50 |  |  |  |
| ВЛ 35кВ | км | 23,18 | 23,18 | 23,18 |  |  |  |
| ВЛ 110кВ с учётом реконструкции) | км | 17,93 | 124,3 | 95,20 |  |  |  |
| Количество ПС110/35/10кВ | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| Количество ПС110/10кВ | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |

5.6.3. Теплоснабжение

Общая часть

Раздел «Теплоснабжение» для «Генерального плана Полтавского сельского поселения Красноармейского района  Краснодарского края» выполнен на основании задания на проектирование и  справок о теплоснабжении станицы Полтавской Красноармейского района  Краснодарского края от 13.01.2010г., выданных заказчиком.

Для оценки потребности в тепле и разработки проектных предложений была проанализирована и использована следующая нормативная документация: СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (с учетом СНиП 2.04.07-86*), СНиП II-35-76 «Котельные установки» СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения» и СНКК 23-302-2000 «Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Существующее положение

В состав Полтавского сельского поселения в настоящее время входит станица Полтавская с жилой застройкой, с объектами соцкультбыта и инженерной инфраструктурой:

Теплоснабжение станицы Полтавской в настоящее время осуществляется от одиннадцати котельных, которые отапливают административные здания, детские сады,  школы и жилые дома.    Существующая индивидуальная одно- и двухэтажная застройка обеспечивается теплом от индивидуальных газовых котлов (АОГВ).

Характеристики существующих котельных

Таблица 29

| Наименование | Мощность Гкал/ч | Присоединенная мощность Гкал/ч | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Котельная № 1 | 0,80 | 0,80 | газ |
| Котельная № 2 | 3,28 | 3,28 | газ |
| Котельная № 3 | 3,80 | 3,80 | газ |
| Котельная № 5 | 1,30 | 1,30 | газ |
| Котельная № 6 | 0,90 | 0,90 | газ |
| Котельная № 8 | 2,23 | 2,23 | газ |
| Котельная № 9 | 5,40 | 5,40 | газ |
| Котельная № 10 | 1,12 | 1,12 | газ |
| Котельная № 11 | 1,40 | 1,40 | газ |
| Котельная № 13 | 1,80 | 1,80 | газ |
| Котельная № 22 | 1,20 | 1,20 | газ |
| Итого |  | 23,23 |  |

Проектное решение

Генеральным планом на расчетный срок предусматривается развитие станицы Полтавской в связи с увеличением численности населения и строительства объектов инфраструктуры.

Теплоснабжение объектов станицы Полтавской в границах проектируемого генерального плана предусматривается от одиннадцати существующих и шестнадцати новых котельных, строительство одиннадцати из  которых планируется на первую очередь строительства (2020г.), а также от автономных источников питания - систем поквартирного теплоснабжения, от автоматических газовых отопительных котлов для индивидуальной одно- и двухэтажной застройки. Объекты, расположенные в центральной части станицы, подключаются к существующим котельным №8,9.

Согласно проекту новые котельные будут обслуживать административные здания, здания общественного назначения, школы, детские сады, культурно-развлекательные центры, спортивные комплексы и объекты коммунального хозяйства. Отопление проектируемых индивидуальных жилых домов предусматривается от автоматических газовых отопительных котлов. Для проектируемых отдельностоящих котельных предусматривается санитарно-защитная зона 50 метров. Предварительная прогнозируемая оценка тепловых нагрузок выполнена по комплексным укрупненным показателям расхода тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение с учетом внедрения мероприятий по энергосбережению, а также по аналогии с нагрузками объектов, планируемых к размещению ранее выпущенными проектами. Величины тепловых нагрузок подлежат корректировке и уточнению на последующих стадиях проектирования.

Теплопроизводительность котельных выбрана с учетом расходов тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. Теплоноситель для отопления и вентиляции - вода с параметрами 95-70°С, для горячего водоснабжения - 65°С.

Режим потребления тепловой энергии принят:

- Отопление – 24 часа в сутки.

- Вентиляция и горячее водоснабжение – 16 часов.

Все котельные будут работать на газе. Системы теплоснабжения – закрытые, двух и четырехтрубные.

Для проектирования отопления, вентиляции и горячего водоснабжения приняты следующие данные по СНКК 23-302-2000:

1. Расчетная температура наружного воздуха в холодный период – минус 20°С.

2. Средняя температура отопительного периода –  1,5°С.

3. Продолжительность отопительного периода – 158 дней.

Расчет тепловых нагрузок 1 очереди строительства

(2020г.)

Таблица 30

| Наименование | Расчетный срок |  |  |  | Всего с учетом потерь в т/сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расход тепла, Гкал/ч |  |  |  |  |
|  | на отопление | на вентиляцию | на горячее водоснабжение | Итого |  |
| Котельная №1 (существующая) | 0,75 | - | - | 0,75 | 0,80 |
| Котельная №2 (существующая) | 3,07 | - | - | 3,07 | 3,28 |
| Котельная №3 (существующая) | 3,55 | - | - | 3,55 | 3,80 |
| Котельная №5 (существующая) | 1,21 | - | - | 1,21 | 1,30 |
| Котельная №6 (существующая) | 0,84 | - | - | 0,84 | 0,90 |
| Котельная №8 (существующая) | 2,08 | - | - | 2,08 | 2,23 |
| Котельная №9 (существующая) | 5,05 | - | - | 5,05 | 5,40 |
| Котельная №10 (существующая) | 1,05 | - | - | 1,05 | 1,12 |
| Котельная №11 (существующая) | 1,31 | - | - | 1,31 | 1,40 |
| Котельная №13 (существующая) | 1,68 | - | - | 1,68 | 1,80 |
| Котельная №22 (существующая) | 1,12 | - | - | 1,12 | 1,20 |
| Котельная №1 (проектируемая) | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,20 | 0,21 |
| Котельная №2 (проектируемая) | 0,55 | 0,30 | 0,40 | 1,25 | 1,34 |
| Котельная №4 (проектируемая) | 0,60 | 0,20 | 0,35 | 1,15 | 1,23 |
| Котельная №5 (проектируемая) | 0,26 | 0,05 | 0,25 | 0,56 | 0,60 |
| Котельная №6 (проектируемая) | 0,26 | 0,05 | 0,25 | 0,56 | 0,60 |
| Котельная №7 (проектируемая) | 0,30 | 0,15 | 0,15 | 0,60 | 0,64 |
| Котельная №9 (проектируемая) | 0,30 | 0,10 | 0,15 | 0,55 | 0,59 |
| Котельная №11 (проектируемая) | 0,20 | 0,05 | 0,25 | 0,50 | 0,54 |
| Котельная №12 (проектируемая) | 0,70 | 0,25 | 0,40 | 1,35 | 1,44 |
| Котельная №14 (проектируемая) | 0,73 | 0,45 | 0,60 | 1,78 | 1,80 |
| Котельная №15 (проектируемая) | 0,30 | 0,05 | 0,25 | 0,60 | 0,64 |
| Итого |  |  |  |  | 32,86 |

Расчет тепловых нагрузок на расчетный срок

(2030 г.)

Таблица 31

| Наименование | Расчетный срок |  |  |  | Всего с учетом потерь в т/сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расход тепла, Гкал/ч |  |  |  |  |
|  | на отопление | на вентиляцию | на горячее водоснабжение | Итого |  |
| Котельная №1 (существующая) | 0,75 | - | - | 0,75 | 0,80 |
| Котельная №2 (существующая) | 3,07 | - | - | 3,07 | 3,28 |
| Котельная №3 (существующая) | 3,55 | - | - | 3,55 | 3,80 |
| Котельная №5 (существующая) | 1,21 | - | - | 1,21 | 1,30 |
| Котельная №6 (существующая) | 0,84 | - | - | 0,84 | 0,90 |
| Котельная №8 (существующая) | 2,08 | - | - | 2,08 | 2,23 |
| Котельная №9 (существующая) | 5,05 | - | - | 5,05 | 5,40 |
| Котельная №10 (существующая) | 1,05 | - | - | 1,05 | 1,12 |
| Котельная №1 (проектируемая) | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,20 | 0,21 |
| Котельная №2 (проектируемая) | 0,55 | 0,30 | 0,40 | 1,25 | 1,34 |
| Котельная №3 (проектируемая) | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,20 | 0,21 |
| Котельная №4 (проектируемая) | 0,60 | 0,20 | 0,35 | 1,15 | 1,23 |
| Котельная №5 (проектируемая) | 0,26 | 0,05 | 0,25 | 0,56 | 0,60 |
| Котельная №6 (проектируемая) | 0,26 | 0,05 | 0,25 | 0,56 | 0,60 |
| Котельная №7 (проектируемая) | 0,30 | 0,15 | 0,15 | 0,60 | 0,64 |
| Котельная №/8 (проектируемая) | 0,44 | 0,10 | 0,30 | 0,84 | 0,90 |
| Котельная №9 (проектируемая) | 0,30 | 0,10 | 0,15 | 0,55 | 0,59 |
| Котельная №10 (проектируемая) | 0,25 | 0,15 | 0,10 | 0,50 | 0,54 |
| Котельная №11 (проектируемая) | 0,20 | 0,05 | 0,25 | 0,50 | 0,54 |
| Котельная №12 (проектируемая) | 0,70 | 0,25 | 0,40 | 1,35 | 1,44 |
| Котельная №13 (проектируемая) | 0,37 | 0,20 | 0,20 | 0,77 | 0,82 |
| Котельная №14 (проектируемая) | 0,73 | 0,45 | 0,60 | 1,78 | 1,80 |
| Котельная №15 (проектируемая) | 0,30 | 0,05 | 0,25 | 0,60 | 0,64 |
| Котельная №16 (проектируемая) | 0,26 | 0,20 | 0,10 | 0,56 | 0,60 |
| Итого |  |  |  |  | 34,28 |

Для установки в проектируемых котельных рекомендуется принимать оборудование, изделия и материалы, сертифицированные на соответствие требованиям безопасности и имеющие разрешение Госгортехнадзора РФ на применение. Принятые расчетные данные и проектные решения являются предварительными и подлежат уточнению при разработке рабочих проектов объектов.

Отопление и вентиляция

Расход тепла на отопление и вентиляцию проектируемых жилых зданий принят по укрупненным нормам, общественных, культурно-бытовых и административных зданий – по типовым проектам в соответствии с действующими нормативными документами. Все расчетные данные являются предварительными и подлежат уточнению при разработке рабочих проектов.

Горячее водоснабжение

Расход тепла на горячее водоснабжение проектируемых общественных, культурно-бытовых и административных зданий принят по типовым проектам и в соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (с учетом СНиП 2.04.07-86). Горячее водоснабжение централизованное, осуществляется от проектируемых котельных, частный сектор от индивидуальных водонагревателей.

Тепловые сети

Прокладка тепловых сетей принята подземно, в непроходных каналах. Компенсация тепловых удлинений обеспечивается поворотами трубопроводов в вертикальной и горизонтальной плоскости, а также установкой компенсаторов.

Трубопроводы для тепловых сетей приняты с изоляцией из пенополиуретана:

для отопления –  трубы стальные электросварные по ГОСТ 10704-91*;

для горячего водоснабжения – стальные водогазопроводные, оцинкованные по ГОСТ 3262-75*.

Основные технико-экономические показатели по разделу «Теплоснабжение»

Таблица 32

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние 2010г | Расчетный срок 2030г. | В т.ч. на I оч. стр-ва 2020г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,049550 | 0,073119 | 0,070091 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,049550 | 0,073119 | 0,070091 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | 23,23 | 34,28 | 32,86 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 23,23 | 34,28 | 32,86 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | 21,519 | 27,500 | 25,500 |

5.6.4.Газоснабжение

Общая часть

Раздел «Газоснабжение» в составе проекта «Генеральный план Полтавского сельского поселения Красноармейского района Краснодарского края» выполнен в соответствии с заданием на проектирование, технических соображений о газоснабжении, выданных ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ-КУБАНЬ» за №05/0240-14/42 от 15.01.2010г., справок ОАО «Красноармейскаярайгаз» и картой существующих сетей газопроводов, выданных заказчиком.

Источником газоснабжения населенных пунктов Полтавского сельского поселения Красноармейского района будет являться существующая ГРС ст.Красноармейской.

Давление газа на выходе:

- из ГРС ст.Красноармейской – 0,6 МПа (6,0 кгс/см²).

Подача природного газа потребителям населенных пунктов Полтавского сельского поселения Красноармейского района осуществляется по существующим газопроводам высокого давления, запроектированным и построенным в соответствии с существующими схемами газоснабжения населенных пунктов.

Состояние газоснабжения

Магистральный транспорт природного газа в Краснодарском крае обеспечивают ООО «Кубаньгазпром».

Процент газификации составляет 90%.

Головные сооружения - газораспределительные станции (ГРС):

- ГРС ст. Красноармейская.

Подача природного газа потребителям производится по сетям газопровода высокого давления.

Эксплуатацию газопроводов и газового оборудования на территории сельского поселения осуществляет ОАО «Красноармейскаярайгаз».

Проектное развитие системы газоснабжения

Зона газоснабжения охватывает всю территорию сельского поселения. Основные направления развития системы газоснабжения предусматривают повышение безопасности и надежности системы газоснабжения путем реконструкции некоторых головных сооружений газоснабжения, строительства новых веток газопроводов, что даст возможность стабилизировать работу существующих сетей газопровода и подключить новые объекты газоснабжения.

Направления использования газа:

- технологические нужды промышленности;

- хозяйственно-бытовые нужды населения;

- энергоноситель для теплоисточников.

На расчетный срок все населенные пункты сельского поселения будут газифицированы с учетом перспективы их развития и развития производства.

Мощность существующей ГРС Красноармейской позволяет осуществить намеченные инвестиционные проекты без увеличения мощности и реконструкции ГРС.

Отопление

Отопление и горячее водоснабжение одноэтажной жилой застройки, а также небольших производственных и общественных зданий, предусматривается от местных отопительных установок.

Отопление и горячее водоснабжение общественных зданий – централизованное, от котельных.

Расчетные расходы газа

Численность населения с проектируемым приростом населения на расчетный срок.

Таблица 33

| Поселения муниципального образования Красноармейский район в разрезе населённых пунктов | Численность населения на 01.01.2009 года, чел. | Численность населения на I очередь строительства (2020 г.), чел. | Численность населения на расчетный срок (2030 г.), чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Полтавское сельское поселение | 27 549 | 29 190 | 31 550 |
| станица Полтавская | 27 549 | 29 190 | 31 550 |

Согласно заданию на разработку проекта генерального плана Полтавского сельского поселения Красноармейского район был произведен расчет максимальных часовых расходов газа и максимальных годовых расходов газа для всех потребителей на расчетный срок - 2030г. и на I очередь строительства - 2020г. Результаты расчетов представлены в таблицах 1 - 3.

Максимальные часовые расходы газа

Таблица 34

| №№ п/п | Наименование населенного пункта | Ед-ца измерения | В т.ч. на I очередь стр-ва 2020г | На расчетный срок 2030г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полтавское сельское поселение | м³/ч | 33946 | 36536 |
|  | - станица Полтавская | -«- | 33946 | 36536 |

Максимальные годовые расходы газа

Таблица 35

| №№ п/п | Наименование населенного пункта | Ед-ца измерения | В т.ч. на I очередь стр-ва 2020г | На расчетный срок 2030г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полтавское сельское поселение | тыс.м³/ч | 61102 | 65765 |
|  | - станица Полтавская | -«- | 61102 | 65765 |

- Основные технико-экономические показатели по разделу «Газоснабжение»

- Таблица 36

| № п/п | Показатели | Ед-ца измерения | Современное состояние 2009г | В т.ч. на I очередь стр-ва 2020г | На расчетный срок 2030г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.4 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Удельный вес газа в топливном балансе н/п | % | 90 | 100 | 100 |
| 6.4.2 | Потребление газа по Полтавскому с/п - всего, в том числе: | тыс. м3/год | - | 61102 | 65765 |
|  | - станица Полтавская | -«- | - | 61102 | 65765 |
| 6.4.3 | Источники подачи газа |  | ГРС, ГРП, ШРП | ГРС, ГРП, ШРП | ГРС, ГРП, ШРП |

5.6.5. Проводные средства связи

Общая часть

Основной задачей данного раздела на стадии генерального плана развития средств связи ст.Полтавской Полтавского сельского поселения Красноармейского района Краснодарского края на расчетный срок (2030г) является определение центров телефонной нагрузки с учетом проектных планировочных решений квартирного и хозяйственного сектора, расчет номерной емкости для принятия решения о реконструкции существующих АТС или проектирования новых с целью максимального охвата населения станицы возможностью уверенного пользования новыми телекоммуникационными услугами при минимальных затратах бюджетных денежных средств. Аналогичные задачи решаются и по радиотрансляционной сети ст. Полтавской.

Данный раздел разработан на основании задания на проектирование, справок о телефонизации и радиофикации ст. Полтавской, выданных Красноармейским ЛТУ, по состоянию на 01.12.2009 г, и исходных данных, выданных заказчиком.

Проектные решения раздела «Проводные средства связи» приняты в соответствии со следующими документами:

1. Архитектурно-планировочные и экономические части проекта генерального плана ст. Полтавской.

2. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

Телефонизация

В настоящее время ст. Полтавская обслуживается телефонными станциями в следующем составе:

-ЦАТС типа «Кразар» монтированной емкостью 6544NN  ОАО «ЮТК» расположенной по адресу: ст. Полтавская ул. Красная,132;

-выносной модуль( ВАМ) «Кразар» монтированной емкостью 624NN  ОАО «ЮТК» расположенной по адресу: ст. Полтавская ул. Красная, 32/1;

Расчетная номерная емкость телекоммуникационного узла связи, необходимая для предоставления услуг связи абонентам ст. Полтавской на расчетный срок до 2030 г. определяется по нормам телефонной плотности НП.2.008-6-85.

Расчеты основываются на следующих положениях:

1. Каждой семье обеспечить установку телефона.

2. Количество телефонов для хозяйственного сектора по отдельным группам потребителей на 1000 человек работающих должно составлять:

- транспорт, связь, строительство                             -   210 тлф.;

- торговля, соцкультбыт                                            -   270 тлф.;

- здравоохранение                                                      -   580 тлф.;

- наука и образование                                                 -   710 тлф.;

- управление                                                                -  1000 тлф.

Работающее (самодеятельное) население на рассматриваемой территории по отдельным группам хозяйственного сектора распределяется на перспективу в следующем соотношении:

- транспорт, связь, строительство - 72%;

- торговля, соцкультбыт - 16%;

- образование  и наука - 6%;

- здравоохранение - 4%;

- управление - 2%.

Потребности хозяйственного сектора в телефонной связи на 1000 человек работающих составит:

2100.72+2700.16+7100.06+5800.04+10000.02=279 тлф.

Эта норма, пересчитанная на 1000 человек населения, будет составлять:

2790.4=111 тлф.

Расчетная номерная емкость по квартирному сектору ст. Полтавской на 1000 человек населения составит- 330 тлф. (при среднем коэффициенте семейности Кс=3)

Таким образом, на расчетный срок для полного удовлетворения потребности в телефонной связи квартирного сектора и сектора хозяйственной деятельности на 1000 человек населения потребуется 441 телефон.

Расчетная номерная емкость узла связи при условии полного удовлетворения потребностей хозяйственной деятельности и населения квартирного сектора на расчетный срок с учетом роста численности населения должна составить:

31 5500.441 = 13 913 номеров.

Расчетная номерная емкость, необходимая для телефонизации первой очереди строительства (2020 г.), с учетом роста численности населения должна составить:

29 1900.441 = 12 872 номера.

Используя полученные данные проектом генерального плана ст. Полтавской на срок до 2030 г. для развития средств связи необходимо предусмотреть:

–реконструкцию существующей ЦАТС в ст. Полтавской для монтажа цифрового узла доступа на платформе оборудования SI3000 MSAN с целью предоставления абонентам мультисервисного доступа по технологии NGN (Next Generation Networks). Емкость цифрового узла доступа на расчетный срок и первую очередь должна быть в соответствии с приведенными выше расчетами. Оборудование центрального модуля (центральная локация емкостью 12701№№) разместить в помещении существующего узла связи по ул. Красная, 132. По ул. Красная,32/1 вместо выносного модуля «Кразар» установить «Абонентский выносной необслуживаемые узел мультисервисного доступа», во всепогодном антивандальном телекоммуникационном шкафу уличного исполнения (шелтере емкостью 1211№№). Место установки  и емкость телекоммуникационного шкафа в уличном антивандальном исполнении уточняется на последующих этапах проектирования с учетом перспективы развития жилого сектора, а также статистических данных о востребованности телекоммуникационных услуг по технологии NGN в существующей застройке;

– модернизацию существующих магистральных и распределительных сетей связи, на базе технологии NGN с целью предоставления существующим абонентам всего комплекса услуг предоставляемых проводной телефонией, в том числе скоростной Интернет и телевидение;

– при необходимости реконструкцию соединительных линий (СЛ) от проектируемого центрального модуля ул. Красная,132 до абонентского выносного узла по ул. Красная,32/1 с использованием ВОК и оборудования оптического мультиплексирования;

– реконструкцию соединительной линии (СЛ) от узла доступа (по ул. Красная,132) в направлении АМТС г. Краснодара с использованием ВОК и оборудования оптического мультиплексирования, с заменой станционного и транспортного оборудования на мультисервисное оборудование NGN ;

– при строительстве соединительных линий связи к абонентским узлам доступа максимально использовать существующую телефонную канализацию, а при строительстве использовать А/Ц и ПЭ трубы. Смотровые устройства-  железобетонные, типоразмер - с учетом числа каналов.

План расположения сооружений проводных средств связи ст. Полтавской  на стадии генерального плана показан на листе СС-1.

В качестве рекомендации при строительстве сетей для отдельных групп, компактно проживающих абонентов, предлагается технология FTTH, FTTC, FTTB, FTTP (оптическое волокно в дом, узел, здание, корпорацию).

Для реализации проектных решений по развитию средств связи рекомендуется использовать экономические основы президентской программы «Российский народный телефон», предусматривающей добровольное участие населения сельских поселений в модернизации местных телефонных сетей, являющихся наиболее дорогими частями сети общего пользования.

Наряду с основным телекоммуникационным оператором «Кубаньэлектросвязь», на рассматриваемой территории действуют сети сотовой радиотелефонной подвижной связи следующих операторов: ОАО «Мегафон», ОАО «МТС», ОАО «Билайн», ОАО «Теле-2». Развернутые сети сотовой радиотелефонной подвижной связи данных операторов обеспечивают покрытие рассматриваемой территории. Операторы сотовой связи, действующие на территории края, имеют свои перспективные планы развития, основанные на оценке существующего состояния предоставления услуг телефонной связи, ожидаемом рынке услуг сетей сотовой связи, прогнозе перспективной численности населения.

На стадии генерального плана рассматриваются перспективы возможного развития проводных средств связи на расчетный срок. Все проектные решения, касающиеся вопросов организации схем связи, выбора оборудования и кабельной продукции, определения трасс прохождения линий связи, способов монтажа и прокладки кабелей, числа каналов на МСС и т.д., определяются на последующих этапах проектирования при наличии финансирования строительства объектов связи.

Таблица 37.

Радиофикация

В настоящее время в ст. Полтавской имеется местный радиоузел проводного вещания 1978 года строительства мощностью 1,25 кВт по ул. Красная, 132.

Учитывая большие затраты по обслуживанию радиосети проводного вещания, проектом генерального плана для радиофикации ст. Полтавской предусматривается система многопрограммного радиовещания в метровом диапазоне с частотной модуляцией УКВ-ЧМ. В основу этой системы положен принцип передачи трех независимых монофонических звуковых программ с помощью стандартных вещательных передатчиков в диапазоне частот 65,8-74 и 87,5-108 МГц на одной несущей частоте. В комплектацию системы входят:

-передатчик;

-3-х программный кодер;

-абонентские 3-х программные приемники.

3-х программные сигналы могут быть приняты на типовые УКВ-ЧМ приемники, оборудованные специальными декодерами для сигналов однопрограммного и 3-х программного вещания. Приемники можно устанавливать как в частных домах, так и в многоквартирных жилых домах.

Для обеспечения радиовещания в зоне ст. Полтавской проектом генерального плана на расчетный срок предлагается выполнить монтаж радиоузла с установкой передатчика типа «Октод-FM». Мощность передатчика определяется на последующих стадиях проектирования. Помещение для радиоузла предусматривается выделить в существующем здании узла связи ст.Полтавской.

Телевидение

Для развития сети телевизионного вещания предусматривается на базе существующего телевизионного узла, в зоне вещания которого находится ст.Полтавская обеспечивать передачу новых телевизионных каналов в обычном и цифровом формате. В качестве рекомендации предлагается на коммерческой основе в местах компактного проживания (гостиницы, многоэтажная жилая застройка, общественно-деловые центры) создавать системы кабельного телевидения.

Основные технико-экономические показатели по разделу «Проводные средства связи»

Таблица 38

| №№ п/п | Показатели | Ед. измерения | Современное состояние на 2010г. | Расчётный срок до 2030 г. | В т. ч. 1-я очередь 2020г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | Номеров / на 100 семей | 81 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество номеров по ст.Полтавской, | шт. | 7168 | 13913 | 12872 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. |  | 10411 | 9632 |

5.7. Развитие транспортной инфраструктуры

Автотранспортная система Полтавского сельского поселения и Красноармейского района связана в единое целое сетью территориальных автомобильных дорог.

В настоящее время через станицу проходит железнодорожные магистрали Славянск-на-Кубани – Тимашевская; железная дорога Москва – Новороссийск; имеются железнодорожные подъездные пути к промпредприятиям. Железнодорожные связи станицы на перспективу остаются по тем же направлениям.

Пассажирское здание вокзала и автовокзала расположены смежно на одной площади, образуя привокзальную площадь, расположенную на магистральной улице, с удобными въездами и достаточными площадями для автостоянок.

По территории поселения проходят автомобильные дороги: автомобильная дорога регионального значения II технической категории г. Тимашевск - ст.Полтавская, III технической категории – ст. Полтавская – ст.Чебургольская – ст. Гривенская, ст.Полтавская-ст.Новониколаевская-х.Пригибский IV технической категории. Федеральные дороги на территории поселения отсутствуют.

Генеральный план предусматривает строительство новых магистральных улиц, объединяющих магистрали внешнего транспорта в направлении ст.Староджерелиевской, ст.Чебургольской, х.Протичка, х.Трудобеликовского во взаимоувязке с автодорогой общего пользования «Обход ст.Полтавской» III технической категории и идущих в направлении основных пешеходных и транспортных путей к местам приложения труда, отдыха, общественному центру.

В целях изоляции жилой застройки от шума и газов уличного транспорта, исключения транзитного движения по магистральным улицам предусматривается объездная дорога по северной и западной окраине станицы, объединяя магистрали этих направлений. В южном направлении проектируется объездная дорога, исключая тем самым движение транзитного транспорта по ул.Народной и объединяющая внешние магистрали южного направления. Развитие дорог предполагается по схеме радиально-кольцевой. Запроектированная система магистральных и главных улиц дополнит, объединит систему главных улиц станицы, улучшит транспортные связи между жилыми районами, кварталами

Дороги имеют твердое покрытие, что обеспечивает круглогодичный проезд всех видов автомобильного транспорта.

Развитие транспортной инфраструктуры поселения основано на совершенствовании существующей системы внешнего транспорта и уличной сети ст.Полтавской с учетом роста интенсивности движения на расчетный срок.

Административный центр Полтавского сельского поселения – станица Полтавская связана с другими населенными пунктами района и края автодорогами межмуниципального значения.

На чертеже ГП- 4 показаны основные элементы существующей и проектируемой дорожной сети поселения, обозначены дороги, характеризующиеся наиболее интенсивной загрузкой. Основными центрами транспортного тяготения являются места приложения труда – производственные зоны, общественные центры обслуживания, выходы на транзитные автодороги краевого уровня.

Проектируемая транспортная схема поселения является органичным развитием сложившейся транспортной структуры и разработана с учетом увеличения ее пропускной способности, организации дублирующих направлений, создании новых автодорог, обеспечивающих удобные, быстрые и безопасные связи со всеми населенными пунктами поселения и функциональными зонами, отдельно стоящими объектами и автомобильными дорогами.общей.сети.

ГП-4

Схема развития транспортной инфраструктуры

5.8 Обеспечение пожарной безопасности

Целью разработки мероприятий по пожарной безопасности в генеральном плане Полтавского сельского поселения является обеспечение защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров.

Проектом планируется размещение одного пожарного депо в станице Полтавской на 4 автомашы согласно требованиям приложения 7 НПБ 101-95.

Пожарное депо - объект пожарной охраны, в котором расположены помещения для хранения пожарной техники и ее технического обслуживания, служебные помещения для размещения личного состава, помещение для приема извещений о пожаре, технические и вспомогательные помещения, необходимые для выполнения задач, возложенных на пожарную охрану.

Дислокация подразделений пожарной охраны на территории поселения определена, исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут.

В соответствии с Федеральным Законом 22 июля 2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»:

- Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются пожаровзрывоопасные вещества и материалы и для которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности - пожаровзрывоопасные объекты, должны размещаться за границами поселений и городских округов, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, зданий, сооружений и строений, находящихся за пределами территории пожаровзрывоопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и (или) взрыва.

- К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

- Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров

- На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования.

- На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.

- Поселения и городские округа должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

5.9. Озеленение

Территория станицы Полтавской, представляет собой благоприятную по климатическим условиям зону для произрастания многих видов растений.

Территория станицы относится к зоне умеренного увлажнения. Годовая сумма осадков составляет 589 мм.

Радиационный режим характеризуется поступлением большого количества солнечного тепла.

В настоящее время зеленый фонд сельского населенного пункта состоит в основном из плодово-ягодных садов на приусадебных участках индивидуальной застройки, озеленения улиц, дорог, прибрежной растительности, парка в центре станицы, площадью 3,7 га, рекреационной территорией в северо-западной части населенного пункта.

Естественно, что уровень обеспеченности зелеными насаждениями на 1 человека далек от нормативного показателя.

Создание многофункциональной системы зеленых насаждений является одним из важнейших мероприятий генерального плана. Это обеспечит улучшение состояния окружающей среды и создаст здоровые и благоприятные условия жизни.

Нормативный показатель зеленых насаждений общего пользования в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89*, табл. 3, – 12 м2  на 1человека.

Зеленые насаждения оказывают большое влияние на регулирование теплового режима, понижение  солнечной радиации, очищение и увлажнение воздуха.

Кроме того, единая система зеленых насаждений задержит до 80 % пыли, соответственно, уменьшит запыленность воздуха под кронами до 40 %, уменьшит силу ветра, защитит воздух от загрязнения вредными газами и выполнит шумозащитную роль.

По функциональному назначению система зеленых насаждений подразделяется на следующие виды:

- общего пользования (парки, скверы, бульвары, озеленение улиц и проездов);

- ограниченного пользования (участки культурно-бытовых и коммунальных объектов, участки школ и детских дошкольных учреждений, озеленение производственных территорий);

- специального назначения – эпизодического пользования (санитарно-защитные, ветрозащитные и снегозащитные зоны, охранное озеленение, почвоукрепительное и т. д.);

- индивидуального пользования (приусадебные участки, выполняются непосредственно проживающими жителями);

- рекреационные (лесопарки и т. д.).

Проектом предлагается организация парков, скверов и открытых спортивных сооружений в населенных пунктах на свободных от застройки территориях – они показаны в графических материалах. Система рекреационных территорий в границах населенных пунктов дополняется предлагаемыми к благоустройству территориями лесопарков на пересечении ул. Карла Маркса и ул. Просвещения  также на неиспользуемых землях.

Предложения по созданию зеленой зоны и рекреационной зоны в проекте генерального плана предусматриваются в качестве прогноза. Регламенты их использования и детальное функциональное зонирование необходимо разработать на следующих стадиях проектирования.

5.10. Проектное предложение по изменению категории земель

Полтавского сельского поселения

Комплексный анализ территории планировочных ограничений, демографических и экономических показателей и прогнозируемые показатели Полтавского сельского поселения определил параметры территориального развития различных функциональных зон.

Изменение целевого использования земель должно производиться постепенно, по мере необходимости освоения в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

В целом Полтавское сельское поселение Красноармейского района обладает значительными территориальными ресурсами, но они требуют бережного отношения и любые трансформации использования земель должны происходить с соблюдением всех необходимых обоснований и законоположений с учетом их экологических и экономических особенностей.

Существующая граница населенного пункта станицы Полтавская Полтавского сельского поселения уточнена в соответствии с данными границ, стоящих на кадастровом учете на период выполнения работ по внесению изменений в генеральный план Полтпвского сельского поселения - июль 2015 года.

Данным внесением изменений в генеральный план поселения предусмотрено исключение из проектной границы станицы Полтавская земельных участков с кадастровыми номерами: 23:13:1201000:168; 23:13:1201000:1282; 23:13:1201000:264; 23:13:1201000:1543; 23:13:1201000:263, а также земельных участков не имеющих кадастровых номеров. с целью  перевода в земли промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного специального назначения и в земли сельскохозяйственного назначения. Общая площадь вышеназванных земельных участков составляет 66,60 га, из которых 32,15 га переводится проектом в земли промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного специального назначения, 34,45 – в земли сельскохозяйственного назначения.

Далее в таблице 39 приводится баланс земель по категориям в процентном соотношении в сравнении с существующим положением.

Общая площадь земель Полтавского сельского поселения составляет 17446,06 га.

Распределение земель Полтавского сельского поселения

по категориям.

Таблица 39

| Категория земель | Площадь земель |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующее положение, га | % | на расчетный срок, га | % |
| Общая площадь земель Полтавского сельского поселения в установленных границах, в т.ч.: | 17446,06 | 100 | 17446,06 | 100 |
| 1.Земли населенного пункта всего | 4006,20 | 22,96 | 3940,1 | 22,58 |
| Станица Полтавская | 4006,20 | 22,96 | 3940,1 | 22,58 |
| 2. Земли сельскохозяйственного назначения | 12220,86 | 70,05 | 12254,81 | 70,25 |
| 3. Земли промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного специального назначения | 761,00 | 4,36 | 793,15 | 4,55 |
| 4. Земли лесного фонда | 2,0 | 0,01 | 2,0 | 0,01 |
| 4. Земли водного фонда | 458,00 | 2,63 | 458,00 | 2,63 |

5.11. Проектный баланс территории населенного пункта

В таблице 40 приводится баланс территорий станицы Полтавской в проектных границах населенного пункта.

Таблица 40

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Расчётный срок | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в проектных границах всего в том числе: | га | 3940,1 | 100,00 |
| 1. | Жилая зона | га | 1364,95 | 34,64 |
| 1.1 | Территория существующей застройки индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками | га | 1079,74 | 27,40 |
| 1.2 | Территория существующей застройки индивидуальными жилыми домами блокированного типа | га | 9,3 | 0,24 |
| 1.3 | Территория существующей застройки средней этажности | га | 41 | 1,04 |
| 1.4 | Территория садоводческих объединений переводимые в индивидуальную жилую застройку с приусадебными жилыми участками | га | 54 | 1,37 |
| 1.5 | Территория индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками, проектируемая на первую очередь строительства | га | 56,48 | 1,43 |
| 1.6 | Территория индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками, проектируемая на расчетный срок | га | 122,4 | 3,11 |
| 1.7 | Территория жилой застройки средней этажности, проектируемая на расчетный срок | га | 0,93 | 0,02 |
| 1.8 | Территория среднеэтажной многоквартирной жилой застройки (до 5 этажей), проектируемая на расчетный срок | га | 1.1 | 0,03 |
| 2. | Общественно-деловая зона | га | 143,16 | 3,63 |
| 3. | Зона производственных и инженерно-транспортных инфраструктур | га | 1729,21 | 43,88 |
| 3.1 | Производственная зона | га | 879,61 | 22,32 |
| 3.1.1 | Производственные и коммунально-складские территории | га | 455 | 11,54 |
| 3.1.2 | Санитарно-защитные насаждения | га | 424,61 | 10,78 |
| 3.2 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 849,6 | 21,56 |
| 3.2.1 | Улицы, дороги, проезды, площадки | га | 784,4 | 19,9 |
| 3.2.2 | Инженерные сооружения | га | 14,1 | 0,36 |
| 3.2.3 | Территория технических видов спорта | га | 6,4 | 0,16 |
| 3.2.4 | Логистический центр | га | 24,7 | 0,63 |
| 3.2.5 | Территория придорожного сервиса | га | 20 | 0,51 |
| 4. | Зона рекреационного назначения | га | 149,15 | 3,79 |
| 4.1 | Водные территории | га | 36,66 | 0,93 |
| 4.2 | Зеленые насаждения прибрежной защитной полосы | га | 20,8 | 0,53 |
| 4.3 | Зеленые насаждения общего пользования | га | 91,69 | 2,33 |
| 5. | Зона земель населенного пункта, в том числе сельскохозяйственного использования | га | 506,5 | 12,86 |
| 5.1 | Резервные территории для развития жилой застройки | га | 306,5 | 7,78 |
| 5.2 | Земли сельскохозяйственного использования | га | 200 | 5,08 |
| 6. | Зона специального назначения | га | 47,13 | 1,2 |
| 6.1 | Кладбище | га | 29,13 | 0,74 |
| 6.2 | Глиняный карьер | га | 18 | 0,46 |

5.12. Основные технико-экономические показатели

населенного пункта Полтавского сельского поселения

станица Полтавская

Таблица 41

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние на 2015 г. | Расчетный срок 2030 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Территория |  |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь земель в границах населенного пункта | га | 4006,20 | 3940,10 |  |
|  | В том числе территории: |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Жилых зон | га | 1184,30 | 1365,21 |  |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  | -индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га | 1134 | 1134 |  |
|  | -индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками блокированного типа | га | 9,3 | 9,3 |  |
|  | -жилая застройка малой и средней этажности секционного типа существующая | га | 41 | 41 |  |
|  | - индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками, проектируемые | га | - | 178,88 |  |
|  | - жилая застройка малой и средней этажности секционного типа, проектируемая | га | - | 2,03 |  |
| 1.1.2 | Общественно-деловых зон | га | 59 | 143,16 |  |
| 1.1.3 | Производственных и коммунально-складских зон из них: | га | 168 | 879,61 |  |
|  | -производственных и коммунально-складских зон | га | 168 | 455 |  |
|  | -санитарно-защитных зеленых насаждений | га | - | 424,61 |  |
| 1.1.4 | Зон инженерной и транспортной инфраструктур | га | 459 | 849,6 |  |
| 1.1.5 | Рекреационных зон | га | 5,7 | 149,15 |  |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  | - водные территории | га | 59,4 | 36,66 |  |
|  | -зеленые насаждения прибрежной защитной полосы | га | - | 20,8 |  |
|  | - зеленые насаждения общего пользования | га | 5,7 | 91,69 |  |
| 1.1.6 | Зона земель населенного пункта в том числе, сельскохозяйственного использования из них: | га | 591 | 506,5 |  |
|  | - резервная жилая застройка | га | - | 306,5 |  |
|  | -земли сельскохозяйственного использования | га | 591 | 200 |  |
|  | -земли садоводческих объединений | га | 77 |  |  |
| 1.1.7 | Зон специального назначения | га | 37,7 | 47,13 |  |
|  | -кладбище традиционного захоронения | га | 15,7 | 29,13 |  |
|  | -очистные сооружения | га | 4 | - |  |
|  | -глиняный карьер | га | 18 | 18 |  |
| 2. | Население |  |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения | чел. | 27 549 | 31 550 |  |
| 2.2. | Возрастная структура населения: |  |  |  |  |
|  | - дети до 15 лет | чел./% | 4050/14,70 | 5709/18,10 |  |
|  | - население в трудоспособном возрасте | чел./% | 8518/30,92 | 9073/28,76 |  |
|  | - население старше трудоспособного возраста | чел./% | 5727/20,79 | 8453/26,79 |  |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1. | Жилищный фонд – всего | тыс. м2 | 529,5 | 662,9 |  |
| 3.2. | Убыль жилищного фонда | тыс. м2 | - | 35,7 |  |
| 3.2. | Новое жилищное строительство – всего | тыс. м2 | - | 166,1 |  |
| 3.3. | Обеспеченность жилищным фондом | м2/чел. | 19,2 | 21,0 |  |
| 4. | Объекты социально и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения – всего | мест | 935 | 1570 |  |
|  | на 1000 человек | мест | 34 | 50 |  |
| 4.2. | Общеобразовательные школы – всего | мест | 2545 | 3743 |  |
|  | На 1000 человек | мест | 92 | 119 |  |
| 4.3. | Внешкольные учреждения, всего | место | 5359 | 5359 |  |
| 4.4. | Больницы всего | койка | 351 | 425 |  |
|  | На 1000 человек |  | 13 | 13 |  |
| 4.5. | Поликлиники, (медицинские центры) | посещ. в смену | 720 | 720 |  |
|  | на 1000 человек |  |  |  |  |
|  |  |  | 26 | 23 |  |
| 4.4. | Аптеки | учрежд. | 7 | 7 |  |
| 4.5. | Предприятия розничной торговли – всего | м2 т.пл. | 12169 | 12169 |  |
|  | на 1000 человек |  | 442 | 359 |  |
| 4.8. | Предприятия общественного питания – всего | п. мест | 336 | 1262 |  |
|  | на 1000 человек | п. мест | 12 | 40 |  |
| 4.9. | Предприятия бытового обслуживания населения – всего | р. мест | 136 | 221 |  |
|  | на 1000 человек | р. мест | 5 | 7 |  |
| 4.10 | Учреждения культуры и искусства – всего | мест | 480 | 2209 |  |
|  | на 1000 человек | мест | 17 | 70 |  |
| 4.11 | Спортивные залы – всего | м2 | 982 | 2209 |  |
|  | на 1000 человек | м2 | 36 | 70 |  |
| 4.12 | Плоскостные спортивные сооружения всего | м2 | 7800 | 61504 |  |
|  | На 1000 человек | м2 | 283 | 1949 |  |
| 4.13 | Гостиницы – всего | мест | 104 | 189 |  |
|  | на 1000 человек | мест | 4 | 6 |  |
| 4.14 | Бани – всего | мест | 20 | 221 |  |
|  | на 1000 человек | мест | 1 | 7 |  |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1. | Протяженность улично-дорожной сети | км | 442 | 790 |  |
| 6. | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, | м3/сут | 10089,82 | 12422,81 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 10089,82 | 12422,81 |  |
|  | - на производственные нужды | м3/сут |  |  |  |
| 6.1.2 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут на 1чел. | - | 200-350 |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут на 1чел. | - | 200-350 |  |
| 6.1.3 | Протяженность сетей | м | - | 50477,01 |  |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод всего, в том числе: | м3/сут | 8712,37 | 10845,31 |  |
|  | хозяйственно-бытовые | -«- |  |  |  |
| 6.2.2. | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | 149708,57 |  |
| 6.2.3. | Протяженность сетей напорной канализации | м | - | 23849,24 |  |
| 6.3. | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии, в том числе: | млн.кВт/ год | - | 151,60 |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | - | 77,78 |  |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год: | кВт/ч | - | 4805,00 |  |
|  | в том числе на коммунально-бытовые нужды | -«- | - | 2065,00 |  |
| 6.3.3 | Источники покрытия электрических нагрузок | мВт | 168,61 | 297,14 |  |
| 6.3.4 | Протяжённость сетей 10кВ всего, в том числе: | км | 127,50 | 149,66 |  |
|  | ВЛ 35кВ | км | 23,18 | 23,18 |  |
|  | ВЛ 110кВ с учётом реконструкции) | км | 17,93 | 124,3 |  |
| 6.3.5 | Количество трансформаторных подстанций: |  |  |  |  |
|  | Количество ПС110/35/10кВ | шт | 1 | 1 |  |
|  | Количество ПС110/10кВ | шт | 1 | 1 |  |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,049550 | 0,073119 |  |
|  | - в том числе на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,049550 | 0,073119 |  |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения, всего | Гкал/ч | 23,23 | 34,28 |  |
|  | - в том числе ТЭЦ | -«- | - | - |  |
|  | - районные котельные | -«- | 23,23 | 34,28 |  |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - |  |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | 21,519 | 27,500 |  |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 6.5.1 | Потребление газа – всего, | млн. м3/год | - | 61102 |  |
| 6.6. | Проводные средства связи |  |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |  |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования по сельскому поселению | Номеров на 100 семей | 81 | 100 |  |
| 6.6.3 | Расчетное количество номеров – всего по сельскому поселению, | шт. | 7168 | 13913 |  |
|  | - в т.ч. по жилому сектору | шт. | - | 10411 |  |
| 7. | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |  |
| 7.1. | Общее количество кладбищ: | ед. | 2 | 3 |  |
| 7.2 | Существующих | га | 2 | 1 |  |
| 7.3 | Проектируемых | га | - | 1 |  |
| 8. | Санитарная очистка территории |  |  |  |  |
|  | пункт приема вторичного сырья и временного хранения ТБО | ед. | - | 1 |  |