О Б О С Н О В Ы В А Ю Щ И Е   М А Т Е Р И А Л Ы

приложение к программе  комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Полтавского сельского поселения Красноармейского района Краснодарского края на период 20 лет   (до 2032 года)

с выделением первой очереди строительства-10 лет                                     с 2013г. до 2022 г. и на перспективу до 2041 года

системы сбора и утилизации твердых бытовых отходов

Том 6

I.	Краткий анализ существующего состояния системы

сбора и утилизации ТБО	3

1.	Институциональная структура	3

2.	Характеристика системы по сбору, вывозу, захоронению и обезвреживанию отходов	5

3.	Прогноз объемов сбора ТБО и ЖБО на расчетный срок	12

4.	Оценка существующего дефицита и резерва мощности по оказанию услуг утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов	15

5.	Зоны действия обслуживания ресурсов	17

6.	Надежность работы системы	18

7.	Качество поставляемого ресурса	19

8.	Воздействие на окружающую среду	20

9.	Качественные характеристики твердых бытовых отходов	21

10.	Анализ состояния санитарной очистки территории

Полтавского сельского поселения	25

II.	Перспективная схема обращения с отходами	28

1.	Направления развития отрасли по обращению с отходами на территории Полтавского  сельского поселения	29

2.	Перспективные количества образующихся отходов	.

на территории Полтавского сельского поселения	32

2.1.	Определение объемов накопления ТБО от населения и объектов инфраструктуры	33

2.2.	Определение объемов накопления ТБО от промышленных предприятий	33

2.3.	Определение объемов накопления медицинских отходов	34

2.4.	Определение объемов накопления отходов на объектах гражданского строительства	35

2.5.	Определение объемов накопления отходов	.

при уборке улиц и дорог	35

2.6.	Перспективные количества образующихся ТБО, КГО и ВМР	36

3.	Предложения по модернизации и развитию системы сбора и транспортировки бытовых отходов на территории Полтавского сельского поселения. Потребность в основном оборудовании и материалах	37

3.1.	Система селективного сбора утилизируемых компонентов ТБО	39

3.2.	Сбор твердых бытовых отходов	41

3.3.	Транспортировка бытовых отходов	42

3.4.	Механизированная уборка дорожных покрытий	43

4.	Предложения по новому строительству и реконструкции действующих объектов по переработке и утилизации отходов.	44

5.	Внедрение высокоэффективных технологий и оборудования при сборе и транспортировке отходов	47

6.	Перспективный план мероприятий по совершенствованию санитарной очистки территории Полтавского сельского поселения	48

- Краткий анализ существующего состояния системы

сбора и утилизации ТБО

Приоритет в регулировании деятельности по обращению с отходами производства и потребления принадлежит Федеральному Закону от 24 июня 1998 г. № 89 «Об отходах производства и потребления», который определяет правовые основы обращения с отходами производства и потребления на территории РФ.

Юридической основой для классификации ТБО служит Федеральный классификационный каталог отходов (ФККО), утвержденный Приказом МПР России от 02.12.2002 г. № 786. ФККО классифицирует отходы по происхождению, агрегатному состоянию и опасности. В ФККО используется термин «Твердые коммунальные отходы» код раздела 91000000 00 00 0. Твердые коммунальные отходы относятся к 4-5 классам опасности. К твердым бытовым отходам (ТБО) относятся отходы, образующиеся в жилых домах и общественных зданиях, торговых, зрелищных, спортивных и других предприятиях и организациях (включая отходы от текущего ремонта квартир), отходы от отопительных устройств местного отопления, смет, опавшие листья, собираемые с дворовых территорий, крупногабаритные отходы.

Согласно Федеральному закону № 131 от 6 октября 2003 года "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к полномочиям администрации Полтавского сельского поселения относится только организация сбора и вывоза коммунальных отходов.

Анализ существующего состояния санитарной очистки территорий Полтавского сельского поселения Красноармейского района выполнен на основании исходных данных, представленных Заказчиком.

1. Институциональная структура

Сбор и вывоз ТБО и ЖБО, размещение ТБО и обезвреживание ЖБО на территории Полтавского сельского поселения осуществляет МП «ЖКХ» Красноармейского района.

Небольшой объем жидких отходов вывозят ассенизационные машины МП «ЖКХ» Красноармейского района, обслуживая производственные объекты, а основной объем жидких отходов на очистные сооружения вывозят машины сторонних организаций, оказывающие услуги по вывозу ЖБО.

МП «ЖКХ» Красноармейского района на балансе имеет транспортно-производственную базу, которая включает в себя здания и сооружения, необходимые для осуществления административной деятельности и выполнения ремонтно-эксплуатационных работ.

Содержанием, реконструкцией, санитарной уборкой улиц и дорог в поселении занимается ОАО «Красноармейское ДРСУ».

Краткая характеристика специализированного предприятия

МП «ЖКХ»

Таблица 1

| № п/п | Характеристика предприятия | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Площадь территории предприятия, га | 12 |
| 2 | Площадь производственных помещений, кв. м | 2264 |
| 3 | Численность работающих, чел. | 261 |
| 4 | Численность производственных рабочих занятых санитарной очисткой, сбором и вывозом ТБО и ЖБО, эксплуатацией полигона населенных пунктов, чел. | 222 |
| 5 | Режим работы по санитарной очистке час/смен. | 24/3 |
| 6 | Количество обособленных подразделений (участков) предприятия в населенных пунктах муниципального образования, шт. | - |
| 7 | Численность производственных рабочих обособленных подразделений (участков) занятых санитарной очисткой населенных пунктов чел. | - |

Количество и характеристика спецавтотранспорта

Таблица 2

| № п/п | Наименование техники | Кол-во | Марка | Год выпуска | % износа | Обслуживаемые н/п | Наименование предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мусоровоз | 2 1 4 2 | КАМАЗ КО-440-5, КАМАЗ МК-2001, ГАЗ 3307 КО-440-3, ГАЗ 3309 КО-440 | 2010 2001 2001 2010 | 0 50 50 50 |  | МП «ЖКХ» |
| 2 | Вакуумная машина | 1 1 | ГАЗ 3307 КО-503В КАМАЗ 353213 | 2002 1981 | 50 30 |  |  |
| 3 | Трактор | 1 | МТЗ-80 | 1988 | 90 |  |  |
| 4 | Бульдозер | 1 | Т-130 | 1993 | 90 |  |  |
| 5 | Автомобиль | - | - | - | - |  |  |
| 6 | Поливомоечная машина | 1 | ЗИЛ-130 ПМ | 1992 | 90 |  |  |
| 7 | Погрузчик и т.д. | - | - | - | - |  |  |

2. Характеристика системы по сбору, вывозу, захоронению и обезвреживанию отходов

Муниципальное образование Полтавское сельское поселение входит в состав муниципального образования Красноармейский район, который находится в западной части Краснодарского края.

Полтавское сельское поселение является одним из 10 поселений Красноармейского района, расположено в его центральной части и граничит:

- на севере - с Чебургольским сельским поселением;

- на востоке – со Староджерелиевским сельским поселением;

- на юге – с Трудобеликовским и Старонижестеблиевским сельскими поселениями;

- на западе - с Протичкинским сельским поселением.

В состав Полтавского сельского поселения входит 1 населенный пункт – станица Полтавская – административный центр поселения и района. Расстояние до краевого центра - г.Краснодара 75 км.

Площадь территории Полтавского сельского поселения составляет 17446,06 га. В том числе земли населенного пункта – 2641,05 га.

Численность населения муниципального образования

Таблица 3

| №№ п/п | Наименование поселения и населенных пунктов | Численность жителей, чел. |
| --- | --- | --- |
|  | Полтавское сельское поселение | 27500 |
| 1 | Станица Полтавская | 27500 |

Полтавское сельское поселение производит определённое количество отходов. Муниципальные отходы определяются как отходы, собранные местными органами исполнительной власти или по их поручению, и включают в себя следующие типы отходов:

- бытовые отходы (собираемые отходы, отходы, собираемые для рециклинга и компостирования, и отходы, размещаемые домовладельцами на участках размещения бытовых отходов) - они составляют 89% отходов;

- бытовые опасные отходы;

- крупногабаритные отходы из домовладений;

- уличный смет и мусор;

- отходы парков и садов;

- неопасные торговые отходы, собираемые местными органами исполнительной власти;

- бытовые отходы учреждений и промпредприятий.

Санитарная очистка населенных пунктов занимает важное место среди комплекса задач по охране окружающей среды и направлена на содержание территорий в безопасном для человека санитарно-эпидемиологическом состоянии. Санитарная очистка включает в себя комплекс работ по сбору, удалению и обезвреживанию твердых бытовых отходов.

Сбор и удаление ТБО с территорий населенных пунктов в соответствии с действующим законодательством осуществляют по планово-регулярной системе согласно утвержденным графикам.

Организованный сбор ТБО на территории ст.Полтавской осуществляется контейнерным методом.

Количество и характеристика контейнеров для сбора ТБО

Таблица 4

| № п/п | Вид собственности | Емкость, м3 | Кол-во, шт. | Объем вывозимых отходов в месяц, м3 | Место расположение (н/п,) | Технич. состояние, % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная собственность | 0,75 | 348 |  | ст.Полтавская |  |
| 2 | Собственность САХ | - | - |  |  |  |
| 3 | Собственность предприятий | 0,75 | 224 |  | ст.Полтавская |  |
| 4 | Собственность администрации | - | - |  |  |  |
| 5 | Иные формы собственности МП ЖКХ | 0,75 | 10 |  | ст.Полтавская |  |

Сведения о вывозе ТБО контейнерным методом

Таблица 5

| № п/п | Наименование населенного пункта | Число обслуживжителей, чел | Кол-во контейнеров, шт. | График вывоза ТБО, раз/неделю | Объем вывозим. ТБО, м3/сутки | Среднее расстояние до места захоронениякм | Место расположение свалки или полигона (н/п,) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ст.Полтавская | 11277 | 348 | 3 | 261 | 7 | полигон |

Транспортирование ТБО осуществляется с помощью мусоровозов с боковой загрузкой.

Организованный сбор крупногабаритных отходов на территории Полтавского сельского поселения не осуществляется. На балансе специализированных предприятий отсутствуют бункеры и бункеровозы. Удаление КГО осуществляется методом ручной погрузки в самосвальные транспортные средства.

Станица Полтавская имеет достаточно развитую сеть предприятий и учреждений культурно-бытового назначения, которые обслуживают не только население центра, но и ближайшие населенные пункты поселения и района. Станица выполняет функции административного, делового, кредитно-финансового и культурного центра Красноармейского района.

В число объектов обязательного обслуживания по санитарной очистке территории включены предприятия торговли, общественного питания, поликлиники, детские сады, школы, рынки и другие объекты инфраструктуры.

Обеспеченность поселения объектами инфраструктуры

Таблица 6

| Наименование объектов | Единица измерения | Существующее состояние. | Место расположения |
| --- | --- | --- | --- |
| Больницы | 1 койка | 351 | ст.Полтавская |
| Социальный реабилитационный центр для несовершеннолетних | 1 койка | 20 |  |
| Социальный реабилитационный центр социального обслуживания граждан пожилого возраста | 1 койка | 32 |  |
| Аптеки | 1 м2 торг.площ. | 450 |  |
| Поликлиники, амбулатории | 1 посещ./год | 178560 |  |
| Общеобразовательные школы, школа-интернат | 1 учащийся | 2545 |  |
| Детские дошкольные учреждения | 1 место | 1019 |  |
| Филиал Анапского техникума | 1 учащийся | 140 |  |
| Внешкольные учреждения | 1 учащийся | 5359 |  |
| Магазины промтоварные | 1 м2 торг.площ. | 9290 |  |
| Магазины продовольственные | 1 м2 торг.площ. | 4775 |  |
| Универсальный рынок сельпо | 1 м2 торг.площ | 1406 |  |
| Рынки (вещевой) | 1 м2 торг.площ | 810 |  |
| Театры, кинотеатры, клубы, концертные залы, библиотеки | 1 место | 480 |  |
| Стадионы | 1 место | 900 |  |
| Дом культуры | 1 место | 500 |  |
| Автостанция | 1 пассажир/год | 59037 |  |
| Ремонт бытовой, радио и компьютерной техники | 1 м2 общ.площ | 135 |  |
| Ремонт и пошив одежды и обуви | 1 м2 общ.площ | 400 |  |
| Химчистки, прачечные | 1 м2 общ.площ | 260 |  |
| Парикмахерские и косметические салоны | 1 пос.место | 72 |  |
| Гостиницы, общежития | 1 место | 104 |  |
| Предприятия общественного питания | 1 место | 336 |  |
| Автомастерские | 1 машино-место | 72 |  |
| Автозаправочные станции | 1 машино-место | 30 |  |
| НИИ, проектные институты и конструкторские бюро | 1 сотрудник | 20 |  |
| Сбербанк, банки, казначейство | 1 сотрудник | 173 |  |
| Отделения связи | 1 сотрудник | 37 |  |
| Административные и другие учреждения, офисы | 1 сотрудник |  |  |

Источниками образования ТБО кроме населения и объектов инфраструктуры являются промышленные и сельскохозяйственные предприятия.

Базовыми отраслями экономики Полтавского поселения являются промышленное производство и сельское хозяйство.

Промышленное производство в Полтавском сельском поселении представлено производством и распределение энергии, газа, воды и обрабатывающим производством. Промышленные предприятия выпускают следующие виды продукции: колбасные изделия, консервы плодоовощные, мука, хлеб и хлебобулочные изделия, рисовая крупа, кондитерские изделия и др.

В Полтавском сельском поселении в производстве сельхозпродукции занято 12 предприятий, 16 крестьянско-фермерских хозяйств и 9919 личных подсобных хозяйств. Сельхозпроизводители поселения производят зерно, рис, кукурузу, сою, подсолнечник, картофель, овощи, скот и птицу, молоко, яйца.

Информация об объемах образования ТБО промышленными и сельскохозяйственными предприятиями представлена в таблице 7.

Таблица 7

| №№ пп | Наименование предприятия | Объем образовавшихся ТБО за 2010 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | ЗАО «Агрофирма «Полтавская» | 93 |
| 2 | ЗАО «Приазовье» | 221 |
| 3 | ЗАО «ТНК Кубань» | 33 |
| 4 | ЗАО фирма «Агрокомплекс» | 178 |
| 5 | МП «ЖКХ» Красноармейского района | 35 |
| 6 | ОАО «Красноармейскаярайгаз» | 94 |
| 7 | ОАО «Краснодарнефтегазстрой» | 20 |
| 8 | ОАО «Полтавский КХП» | 43 |
| 9 | ОАО «Кубаньэнергосбыт» | 31 |
| 10 | ОАО «Полтавская нефтебаза» | 37 |
| 11 | ООО «БРЮТ» Зернокомплекс | 31 |
| 12 | ООО «Газпром добыча Краснодар» | 38 |
| 13 | ООО «Газпромбурение» | 10 |
| 14 | ООО «Зерновая компания «Полтавская» | 16 |
| 15 | Полтавское сельпо | 562 |
| 16 | Филиал №2 «Хлебокомбинат Красноармейского РПС» | 271 |
|  | Итого | 1713 |

Многие промышленные предприятия для вывоза ТБО используют собственный транспорт.

Основная масса ТБО в Полтавском сельском поселении вывозится на санкционированную свалку, расположенную в 1500 м на северо-запад по направлению от ст.Полтавской.

Кроме того, на территории поселения имеются несанкционированные свалки и места захламления ТБО.

В настоящее время на территории Полтавского сельского поселения система учета, сбора и использования вторичных материальных ресурсов (вторсырья) отсутствует. На территории Полтавского сельского поселения имеются пункты по приему вторичных ресурсов. Данные о наличии этих организаций на территории муниципального образования представлены в таблице 8.

Наличие организаций (пунктов) по приемке вторичного сырья на территории муниципального образования

Таблица 8

| № п/п | Организации (пункты) по приему* | Кол-во | Принадлежность производителя | Наименование н/п, адрес, принадлежн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лом цветных металлов, всего | 1 |  | ст.Полтавская |
| 2 | Лома черных металлов, всего | 1 |  | ст.Полтавская |
| 3 | ПЭТ бутылок | 1 |  | ст.Полтавская |

В настоящее время централизованной канализацией обеспечены около 25% населения поселения. К системе канализации подключена в основном многоэтажная застройка станицы.

В жилых неканализованных районах ЖБО накапливаются в специальных емкостях - септиках, выгребах туалетов и помойных ямах. Небольшой объем жидких отходов вывозят ассенизационные машины МП «ЖКХ» Красноармейского района, обслуживая производственные объекты, а основной объем жидких отходов на очистные сооружения вывозят машины сторонних организаций, оказывающие услуги по вывозу ЖБО.

С помощью вакуумных машин КО-503 накапливающиеся жидкие отходы вывозятся из мест образования на очистные сооружения канализации биологической очистки, производительностью 2,5 тыс.м3/сут.

Порядок вывоза жидких бытовых отходов от населения, предприятий и организаций

Таблица 9

| №№ пп | Наименование населенного пункта | Количество вывозимых жидких отходов, м3/сут. | Среднее расстояние до места обезвреживания, км | Количество рейсов спец. автотранспорта, рейс,сут | Тариф на вывоз ЖБО, руб/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ст.Полтавская | 29,92 | 7 |  | 165,4 |

Краткая характеристика очистных сооружений канализации

Таблица 10

| Наименование объекта | Место расположения | Мощность, м3/год | Техническое состояние | Возможность расширения и дальнейшей эксплуатации | Обслуживаемые населенные пункты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Очистные сооружения | Ст.Полтавская | 912500 | удовл. | нет | Полтавское С/П, Протичкинское С/П |

Станица Полтавская с другими населенными пунктами Краснодарского края соединяется сетью автомобильных дорог. По территории Полтавского сельского поселения проходят железная дорога «Москва – Новороссийск», автодороги регионального значения: «г.Тимашевск - ст-ца Полтавская», «ст-ца Полтавская - ст-ца Чебургольская –ст-ца Гривенская», «ст-ца Полтавская – ст-ца Новониколаевская – х.Пригибский», «Подъезд к ст-це Полтавской» и межмуниципального значения «х.Трудобеликовский – ст-ца Полтавская», «Подъезд к х.Протичка».

Полтавское сельское поселение имеет дорожные сети с твердым покрытием.

Кроме автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения по территории поселения проходят действующие дороги местного значения. Они связывают станицу Полтавскую с сельскохозяйственными и промышленными предприятиями, объектами инженерной и транспортной инфраструктур.

Автомобильные дороги общего пользования проходят, как правило, через селитебные зоны населенных пунктов и являются улицами населенных пунктов, на которых сосредоточено, наряду с транзитным, внутрипоселковое транспортное и пешеходное движение. Пешеходное движение осуществляется, в основном, по проезжим частям улиц, в связи с отсутствием тротуаров.

Основные показатели существующей улично-дорожной сети станицы Полтавской приведены в таблице 11.

Основные показатели существующей улично-дорожной сети

Таблица 11

| №№ п/п | Наименование населенного пункта | Протяженность дорог, км |  |  | Площадь, км2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | грунт. | с твердым покрытием | общая | улиц и площадь | тротуаров | общая |
| 1 | ст.Полтавская |  |  |  | 0,39 | 0,1 | 0,012 |

В настоящее время уборка дорожных покрытий должна осуществляться двумя методами: ручным и механизированным. Технологические операции летних уборок территорий сводятся, главным образом, к подметанию, мойке и поливу твердых покрытий дорог, проездов, тротуаров. Остальные операции носят периодический характер и в общих объемах работ по уборке территории населенных пунктов незначительны.

Основной задачей зимней уборки дорожных покрытий является своевременная очистка проезжей части от выпавшего снега, профилактическая обработка дорожных покрытий песком и технической солью для ликвидации гололеда. Основные работы по очистке сельских территорий от снега осуществляют с помощью плужных, плужно-щеточных и роторных снегоочистителей.

На территории Полтавского сельского поселения на проезжих частях и тротуарах накапливается большое количество пыли, грязи, опавшей листвы, уличного мусора (смета).

В настоящее время планово-регулярная механизированная уборка в Полтавском сельском поселении не осуществляется.

На территории Полтавского сельского поселения механизированным методом осуществляются следующие технологические операции:

- подметание и мойка дорожных покрытий;

- обработка дорожных покрытий песком и уборка снега.

Специализированное предприятие ОАО «Красноармейское ДРСУ» на балансе имеет транспортно-производственную базу, на территории которой расположены базы по складированию песка и пункты по заправке водой поливомоечных и подметально-уборочных машин, характеристика которых представлены в таблице 12.

Пункты по заправке водой поливомоечных и подметально-уборочных машин на территории ст.Полтавской

Таблица 12

| №№ пп | Наименование объекта и его место расположения | Тип воды | Объем воды, м3 | Техническое состояние объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гидрант, ст.Полтавская, территория ДРСУ | техническая | 400 | удовлетворительное |

Размещение и состояние баз по складированию песка и реагентов

Таблица 13

| №№ пп | Наименование объекта и его место расположения | Вид складируемых материалов | Объем складируемых материалов, м3 | Техническое состояние объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Склад, ст.Полтавская, территория ДРСУ | пескосоляная смесь | 1300 | удовлетворительное |
| 2 | Склад, ст.Ивановская | пескосоляная смесь | 400 | удовлетворительное |

3. Прогноз объемов сбора ТБО и ЖБО на расчетный срок

Существующая численность населения представлена по данным и согласно расчетам проекта «Генеральный план Полтавского сельского поселения», разработанного ООО «Проектный институт территориального планирования» в 2010 году.

Численность населения Полтавского сельского поселения

Таблица 14

| № п/п | Показатели | Ед.изм. | Современное состояние | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Полтавское сельское поселение | чел. | 27500 | 28362 | 29987 |
| 1 | станица Полтавская | чел. | 27500 | 28362 | 29987 |

На общее накопление твердых бытовых отходов влияют следующие факторы:

- степень благоустройства зданий (наличие мусоропроводов, системы отопления, тепловой энергии для приготовления пищи, водопровода и канализации);

- развитие сети общественного питания и бытовых услуг;

- уровень производства товаров массового спроса и культура торговли;

- уровень охвата коммунальной очисткой культурно-бытовых и общественных организаций;

- климатические условия и др.

В границах населенного пункта Полтавского сельского поселения расположены территории, имеющие различное функциональное назначение. Основную часть территории станицы Полтавской составляет жилая зона. Жилищный фонд на территории Полтавского сельского поселения представлен индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками (6424 дома), малоэтажными многоквартирными домами (291 дом) и домами секционного типа (127 домов) Общая площадь жилищного фонда Полтавского сельского поселения равна 529,5 тыс.м2.

Станица Полтавская – сложившийся населенный пункт, представляющий собой планировочное образование, разделенное ериком Полтавским и железнодорожной магистралью на несколько смежно расположенных районов.

В границах поселковой черты расположены жилые, промышленные зоны, земли садоводческих товариществ.

Селитебная территория станицы охватывает существующую и проектируемую жилую застройку с учреждениями обслуживания, зелеными насаждениями, коммунальными объекты и сооружениями. Территория индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками от 0,06 до 0,08 га является. Секционная застройка в 3,4,5 этажей компактно располагается в центральной части станицы.

В центральной части станицы сформировался административный и общественный центр станицы. Центр ст.Полтавской многофункционален. В его границах размещается основная часть административно-хозяйственных учреждений городского и районного значения: банки, учреждения связи, управления, объекты социально-культурного назначения, предприятия торговли и общественного питания. Генеральным планом предусмотрено строительство новых объектов в застраиваемых районах, которые обеспечат функционирование новой жилой застройки и улучшат обеспеченность населения услугами учреждений социальной сферы.

Промышленная территория разбита на участки, группирующиеся по окраине станицы. Предусматривается сохранение и реконструкция существующих производственных комплексов, намечено развитие южной промзоны.

Инженерное обеспечение жилой застройки

Таблица 15

| № п/п | Наименование населенного пункта | Количество жителей, проживающих |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в благоустроенных домах (чел.) |  |  | в неблагоустроенных домах (чел.) |  |  |  |
|  |  | Существ. положение | на I очередь | на расчетный срок 9 | Существ. положение | на I очередь | на расчетный срок 22618 |  |
| Полтавское сельское поселение |  | 6855 | 7065 | 7369 | 20645 | 21297 | 22618 |  |
| 1 | Станица Полтавская | 6855 | 7065 | 7369 | 20645 | 21297 | 22618 |  |

Прогнозные показатели образования отходов на территории Полтавского сельского поселения, согласно расчетам, произведенным в НИР «Генеральная схема очистки территории муниципального образования Полтавское сельское поселение Красноармейского района» представлены в таблицах 16-17.

Прогнозные объемы образования ТБО на территории Полтавского сельского поселения на первую очередь (2020г.)

Таблица 16

| №№ п/п | Наименование населенного пункта | Общая численность населения, чел. | Общий объем образования ТБО с учетом ежегодного 1% увеличения нормы накопления ТБО, м3/год | Суточный объем образования ТБО, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всего ТБО и КГО - от жилищного фонда | 28362 | 59277 | 162,40 |
|  | в том числе: ТБО |  | 56313 | 154,28 |
|  | КГО |  | 2964 | 8,12 |
| 2 | Всего ТБО и КГО от объектов инфраструктуры | 28362 | 14032 | 38,44 |
|  | в том числе: ТБО |  | 13331 | 36,52 |
|  | КГО |  | 702 | 1,92 |
|  | ИТОГО на первую очередь |  | 73308 | 200,84 |
|  | в том числе: ТБО |  | 69643 | 190,80 |
|  | КГО |  | 3665 | 10,04 |
| 3 | Всего смет | 475215 м2 | 505215 | 2105,00 |

Прогнозные объемы образования ТБО на территории Полтавского сельского поселения на расчетный срок (2030г.)

Таблица 17

| №№ п/п | Наименование населенного пункта | Общая численность населения, чел. | Общий объем образования ТБО с учетом ежегодного 1% увеличения нормы накопления ТБО, м3/год | Суточный объем образования ТБО, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всего ТБО и КГО - от жилищного фонда | 29987 | 72868 | 199,64 |
|  | в том числе: ТБО |  | 69225 | 189,66 |
|  | КГО |  | 3643 | 9,98 |
| 2 | Всего ТБО и КГО от объектов инфраструктуры | 29987 | 18924 | 51,85 |
|  | в том числе: ТБО |  | 17978 | 49,25 |
|  | КГО |  | 946 | 2,60 |
|  | ИТОГО на расчетный срок |  | 91793 | 251,49 |
|  | в том числе: ТБО |  | 87203 | 238,91 |
|  | КГО |  | 4590 | 12,58 |
| 3 | Всего смет | 520450 м2 | 520450 | 2169,00 |

Расчетные объемы образования ЖБО на I очередь и расчетный срок  представлены в таблице 18.

Прогнозные объемы образования ЖБО на территории Полтавского сельского поселения на первую очередь (2020г.) и расчетный срок (2030г.)

Таблица 18

| Наименование населенного пункта | Количество жителей проживающих в неблагоустроенных домах, чел. |  | Годовой объем образования ЖБО, м3/год |  | Суточный объем образования ЖБО, м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I очередь | расчетный срок | I очередь | расчетный срок | I очередь | расчетный срок |
| Полтавское сельское поселение | 21297 | 22618 | 69215 | 73509 | 189,63 | 201,39 |
| Ст.Полтавская | 21297 | 22618 | 69215 | 73509 | 189,63 | 201,39 |

4. Оценка существующего дефицита и резерва мощности по оказанию услуг утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

Бытовые отходы, образуемые на территории Полтавского сельского поселения вывозятся на санкционированную свалку твердых коммунальных (бытовых) отходов, расположенную в 1500 м северо-западнее ст.Полтавской.

Общая площадь отведенной земли составляет 9,27 га.

Данные о существующей санкционированной свалке ТБО

(основное место складирования)

Таблица 19

| № п/п | Характеристика | Сведения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Место расположения | 1500 метров северо-западнее ст.Полтавской |
| 2 | Площадь полигона или свалки, га | 9,27 |
| 3 | В том числе площадь участка складирования, га | 9,27 |
| 4 | Год ввода в эксплуатацию | 1992 |
| 5 | Мощность полигона или свалки, тыс. м3 | - |
| 6 | Объем накопленных отходов, тыс. м3 | - |
| 7 | Планируемый срок эксплуатации, лет | Не определен |
| 8 | Весовой контроль ТБО, поступающих на захоронение | Не ведется |
| 9 | Стационарный радиометрический контроль | Не ведется |
| 10 | Дезинфекция мусоровозов и контейнеров | Не ведется |
| 11 | Система мониторинга состояния окружающей среды | Не ведется |
| 12 | Локальная очистка сточных вод, фильтрата | Не ведется |
| 13 | Закрытые полигоны (год закрытия) | нет |
| 14 | Себестоимость складирования, руб/м3 | нет |
| 15 | Тариф на сбор и вывоз отходов, руб/м3 | 280,36 (юр.лица) 228,45 (население) |
| 16 | Техническое и экологическое состояние объекта | нет |

Размещение санкционированной свалки на территории Полтавского сельского поселения соответствует требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.11200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» в части размещения их относительно селитебных территорий. Свалка расположена на расстоянии в 1500 м от жилой застройки.

Деятельность при оформлении имущественных отношений по предоставлению и использованию земельного участка соответствует требованиям Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001г. №136-ФЗ.

Обустройство свалки не соответствует требованиям «Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов», СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления» и СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов твердых бытовых отходов», а именно:

- отсутствует противофильтрационный экран;

- не обустроена хозяйственная зона для размещения производственно-бытового здания для персонала, гаража или навеса для размещения машин и механизмов;

- на выезде не предусмотрена контрольно-дезинфицирующая установка с устройством бетонной ванны для ходовой части мусоровозов, с использованием дезинфицирующих средств;

- отсутствует регулярный контроль за поступлением, планировкой и изоляцией ТБО;

- не осуществляется система мониторинга состояния окружающей среды;

- не проводится радиационный контроль.

Кроме того, на территории поселения имеются несанкционированные свалки и места захламления ТБО. Несанкционированные свалки и места захламления представляют собой хаотическое нагромождение отходов на определенной территории (лесополосы, овраги, заброшенные небольшие карьеры, придорожные территории). Морфологический состав представлен преимущественно отходами домовладений, крупногабаритными отходами, отходами реконструкции и строительства.

Краткая характеристика несанкционированных свалок

и мест захламления ТБО

Таблица 20

| №№ пп | Место расположения | Площадь свалки, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Участок канала за МТФ-3 | 0,01 |
| 2 | Участок за объездным виадуком | 0,005 |
| 3 | Участок канала вдоль ж/д ветки | 0,005 |

Таким образом, в Полтавском сельском поселении уже сейчас существует проблема с размещением и утилизацией ТБО. Рост объемов ТБО на перспективу, недоукомплектованность спецпредприятия оборудованием и спецмашинами говорит о необходимости развития и модернизации отраслевых объектов и предприятий в данном поселении.

Основные направления решения этой проблемы на территории муниципального образования Полтавское сельское поселение в НИР «Генеральная схема очистки территории муниципального образования Полтавское сельское поселение Красноармейского района, выполненном ООО «Северо-Кавказский институт экологического проектирования» в 2011 году.

5. Зоны действия обслуживания ресурсов

Специализированное предприятие МП «ЖКХ» Красноармейского района занимается сбором и вывозом твердых бытовых отходов (ТБО), вывозом жидких бытовых отходов (ЖБО) на территории Полтавского сельского поселения. Кроме того вывоз жидких бытовых отходов осуществляют машины организаций, оказывающих услуги по вывозу ЖБО.

ОАО «Красноармейское ДРСУ» занимается содержанием, реконструкцией, санитарной уборкой улиц и дорог в Полтавском сельском поселении, а также на территориях других поселений Красноармейского района.

На санкционированной площадке твёрдых коммунальных (бытовых) отходов, расположенной в 1500 м северо-западнее ст.Полтавской, осуществляется складирование ТБО с территории Полтавского сельского поселения, а также других поселений  Красноармейского района.

6. Надежность работы системы

В настоящее время на территории Полтавского сельского поселения централизованная муниципальная система управления коммунальными отходами отсутствует.

Вывоз ТБО на территории жилищного фонда осуществляется контейнерным методом по установленному графику.

Сбор ТБО от предприятий и объектов инфраструктуры производится по договорам или по заявкам. Часть предприятий вывозят отходы самостоятельно.

Организованный сбор крупногабаритных отходов (КГО) на территории поселения не осуществляется, т.к. на балансе спецпредприятий отсутствуют бункеры и бункеровозы. Сбор и вывоз ЖБО в частом секторе ведется по заявочной системе или самовывозом, часто бесконтрольно. Санитарная очистка улиц и дорог производится не в полном объеме. Из-за отсутствия спецтехники для механизированной уборки санитарная очистка улиц и дорог механизированным способом в ст.Полтавской не производится.

Вывоз ТБО с территории поселения осуществляется на санкционированную свалку ТБО, расположенную северо-западнее ст.Полтавской.

Обустройство свалки не соответствует требованиям «Инструкции по проектированию» эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов, СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления» и «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов твердых бытовых отходов».

Данный объект необходимо привести в соответствие санитарным нормам и требованиям.

В настоящее время медицинские отходы находятся в составе ТБО и поступают на свалки. Система их безопасного сбора и утилизации не реализована.

Промышленные отходы на предприятиях поселения собираются в соответствии с требованиями, установленными в проектах ПНООЛР, и передаются для утилизации организациям, имеющим лицензии. Бытовые отходы от предприятий вывозятся на свалку.

Сельскохозяйственные отходы, при не налаженном своевременном сборе, хранении, переработке, оказывают существенное влияние на экологическое состояние прилегающих территорий и, распространяясь с поверхностными водами, способны привести к деградации естественных биоценозов.

Кроме того, на территории Полтавского сельского поселения систематически образуются несанкционированные свалки и места захламления ТБО, которые оказывают негативное воздействие на окружающую среду и человека и подлежат ликвидации.

7. Качество поставляемого ресурса

В соответствии с письмом администрации Полтавского сельского поселения для разработки Генеральной схемы очистки территории муниципального образования Полтавское сельское поселение Красноармейского района применялись усредненные нормы накопления ТБО для объектов инфраструктуры, которые представлены в таблице 21.

Таблица 21

| №№ пп | Наименование | Единица измерения | Норма накопления, м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
| Предприятия службы быта |  |  |  |
| 1 | Гостиница | 1 место | 1,07 |
| 2 | Ремонт бытовой, радио и компьютерной техники | 1 м2 общ.площ. | 0,05 |
| 3 | Ремонт и пошив одежды | 1 м2 общ.площ. | 0,10 |
| 4 | Быткомбинаты | 1 сотрудник | 0,28 |
| 5 | Химчистки и прачечные | 1 м2 общ. площ. | 0,17 |
| 6 | Парикмахерские и косметические салоны | 1 пос.место. | 0,20 |
| 7 | Предприятия общественного питания | 1 место | 1,07 |
| Медицинские учреждения |  |  |  |
| 8 | Поликлиника, ФАП, амбулатория | 1 посещ./год. | 0,006 |
| 9 | Больница | 1 койка | 1,10 |
| 10 | Аптеки | 1 м2 торг.площ. | 0,40 |
| Дошкольные и учебные заведения |  |  |  |
| 11 | Детский сад, ясли | 1 место | 0,39 |
| 12 | Школы, лицеи, профтехучилища | 1 учащийся | 0,10 |
| Предприятия торговли |  |  |  |
| 13 | Магазин продовольственный | 1 м2 торг.площ. | 0,60 |
| 14 | Магазин промтоварный | 1 м2 торг.площ. | 0,13 |
| 15 | Магазин смешанный | 1 м2 торг.площ. | 0,20 |
| 16 | Рынок | 1 м2 торг.площ. | 0,40 |
| 17 | Хозтовары | 1 м2 торг.площ. | 1,19 |
| Культурно-спортивные учреждения |  |  |  |
| 18 | Театры, клубы, концертные залы, библиотеки | 1 место | 0,17 |
| 19 | Дом культуры | 1 место | 0,20 |
| Предприятия пассажирского транспорта |  |  |  |
| 20 | Железнодорожный и автовокзал | 1 пассажир/год | 0,006 |
| Автотранспортные предприятия |  |  |  |
| 21 | Автомастерские | 1 машино-место | 0,20 |
| 22 | Автозаправочная станция | 1 машино-место | 0,10 |
| Административные здания, учреждения |  |  |  |
| 23 | НИИ, проектные институты и конструкторские бюро | 1 сотрудник | 1,40 |
| 24 | Сбербанки, банки | 1 сотрудник | 0,60 |
| 25 | Отделения связи | 1 сотрудник | 0,90 |
| 26 | Административные и др. учреждения, офисы | 1 сотрудник | 1,15 |

Расчет объемов образования ТБО на перспективу, образующихся от жилищного фонда Полтавского сельского поселения, выполнен на основании утвержденных норм накопления ТБО с учетом ежегодного увеличения отходов. На территории Полтавского сельского поселения Решением Совета муниципального образования Красноармейского района от 19.11.2008 г. № 42/15 утверждены нормы накопления ТБО для жилищного фонда, которые составляют О.166 м3/мес. (1,992 м3/год) на 1 человека.

С учетом ежегодного 1% увеличения норма накопления ТБО на 1 человека для жилищного фонда составит:

- на последний год I очереди – 2,09 м3/год;

- на последний год расчетного срока – 2,43 м3/год.

Согласно СНиП 2.07.01.89* в произведенных расчетах по определению объемов образующегося смета принято годовое образование смета с 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей, тротуаров равное 5 кг. При определении смета учтен коэффициент неравномерности накопления равный 1,5.

При определении объемов ЖБО принята средняя норма накопления ЖБО 3,25 м3/год на 1 человека (согласно «Рекомендаций по выбору методов и организации удаления бытовых отходов», Москва, 1985 г). В дальнейшем необходимо уточнить нормы накопления ЖБО и по необходимости откорректировать полученные расчетами результаты.

8. Воздействие на окружающую среду

Санкционированная свалка ТБО ст.Полтавской не оказывает негативного воздействия на окружающую среду и население Полтавского сельского поселения.

Опасность для окружающей среды и населения представляют места беспорядочного сваливания мусора - места захламления, существующие на территории поселения. Места захламления оказывают негативное воздействие на окружающую среду и человека. Выделяющийся из толщи отходов фильтрат содержит растворенные и взвешенные загрязняющие компоненты в опасных концентрациях. При его растекании по поверхности земли загрязняется почва, растительность, поверхностные водоемы и водотоки, подземные воды, донные отложения. Газ, образующийся при разложении отходов, и дым, выделяющийся при их горении, загрязняют атмосферу и являются причиной угнетения растительности.

Кроме того выделение тепла при разложении отходов приводит к повышению температуры внутри тела свалки до 40-70°С. При недостаточном оттоке тепла происходит самовозгорание отходов, которое проявляется как в виде поверхностных пожаров, так и в виде скрытого горения в глубоких горизонтах отходов.

В теле свалок создаются благоприятные условия для развития болезнетворных микроорганизмов. Необустроенность объектов и нарушение технологии складирования ТБО способствуют привлечению и размножению насекомых, птиц и млекопитающих.

Все перечисленное создает зону риска и дискомфорта для людей, проживающих и работающих вблизи территории мест захламления. Население подвергается как прямому влиянию мест захламления, так и опосредованному - при контакте с загрязненными компонентами окружающей среды.

9. Качественные характеристики твердых бытовых отходов

Качественные характеристики ТБО Полтавского сельского поселения подробно описаны в НИР «Генеральная схема очистки территории муниципального образования Полтавское сельское поселение».

К качественным характеристикам твердых бытовых отходов относятся:

- морфологический и фракционный состав;

- плотность и влажность;

- теплотехнические характеристики;

- особые свойства.

Все эти характеристики необходимы для выбора метода обезвреживания и оценки ТБО в качестве вторичного сырья, а также для выбора оборудования, предназначенного для обезвреживания и переработки отходов.

Морфологический состав твердых бытовых отходов - это содержание их составных частей, выраженное в процентах к общей массе. В соответствии со справочником «Санитарная очистка и уборка населенных мест» морфологический состав различается по климатическим зонам России. Морфологический состав ТБО Красноармейского района, как поселения южной климатической зоны России, приведен в таблице 22.

Морфологический состав твердых бытовых отходов, % по массе

Таблица 22

| №№ п/п | Компонент | Процентное содержание, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Бумага, картон | 23-32 |
| 2 | Пищевые отходы | 37-45 |
| 3 | Дерево | 1-2 |
| 4 | Черный металлолом | 2-3 |
| 5 | Цветной металлолом | 1-2 |
| 6 | Текстиль | 3-5 |
| 7 | Пластмасса | 5-6 |
| 8 | Стекло | 2-3 |
| 9 | Кости | 1-2 |
| 10 | Кожа, резина | 1 |
| 12 | Камни, штукатурка | 1 |
| 13 | Прочее (смет с территорий общего пользования и отходы от домашних животных) | 3-4 |
| 14 | Отсев (менее 15 мм) | 6-8 |

В соответствии со справочником основными составляющими ТБО являются бумага, пищевые отходы, полимерные материалы, стекло, отсев. Следует отметить, что в таблице представлены усредненные данные в целом по году.

Многолетними наблюдениями установлено, что с течением времени состав ТБО несколько меняется. Увеличивается содержание бумаги, полимерных материалов. После 1993-1995 годов резко возросло содержание пластмассовых упаковочных материалов, в том числе 0,5 – 2-х литровых бутылок из полиэтилентерефталата (ПЭТФ-бутылок). Значительно выросло содержание в ТБО цветных металлов за счет появления алюминиевых банок из–под пива и воды.

Фракционный состав твердых бытовых отходов - это процентное содержание массы компонентов различного размера.

В таблице 23 приведен фракционный состав ТБО, дающий более полную информацию о свойствах материала. В таблицу не вошли данные о крупногабаритных отходах (старая мебель, холодильники, стиральные машины, обрезки деревьев, крупная упаковочная тара), т.е. о ТБО, не вмещающихся в стандартные (0,75 м3) контейнеры и собираемых отдельно.

Ориентировочный фракционный состав ТБО, % по массе

Таблица 23

| Компонент | Размер фракций, мм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | более 250 | 150-250 | 100-150 | 50-100 | менее 50 |
| Бумага, картон | 3 - 8 | 8 - 10 | 9 - 11 | 7 - 8 | 2 - 5 |
| Пищевые отходы | - | 0 - 1 | 2 - 10 | 7 - 12,6 | 17 - 21 |
| Дерево | 0,5 | 0 - 0,5 | 0 - 0,5 | 0,5 | 0 - 0,5 |
| Металл | - | 0-1 | 0,5 - 1 | 0,8 - 1,6 | 0,3 - 0,5 |
| Текстиль | 0,2 - 1,3 | 1 - 1,5 | 0,5 - 1 | 0,3 - 0,8 | 0 - 0,6 |
| Пластмасса | 0 - 0,2 | 0,5 - 1 | 1 - 2,2 | 1 - 2,5 | 0,2 - 0,5 |
| Стекло | - | 0 - 0,3 | 0,3 - 1 | 1 - 2 | 1 - 1,6 |
| Кости | - | - | - | 0,3 - 0,5 | 0,5 - 0,9 |
| Кожа, резина | - | 0 - 1 | 0,5 - 2 | 0,5 - 1,5 | - |
| Камни, штукатурка | - | - | 0,2 - 1 | 0,5 - 1,8 | 0,5 - 2 |
| Прочее | 0 - 0,3 | 0,2 - 0,6 | 0 - 0,5 | 0 - 0,4 | 0 - 0,5 |
| Отсев | - | - | - | - | 4 - 6 |
| Всего: | 7,0 | 13,3 | 22,1 | 25,3 | 32,3 |

Фракционный состав ТБО, как и морфологический, несколько меняется по сезонам года и отличается в разных климатических зонах.

Плотность отходов является величиной чрезвычайно изменчивой и зависящей от морфологического состава, влажности, времени пребывания в таре. Этот показатель необходим для определения количества контейнеров, мусоровозов для проектирования полигонов и сооружений по обезвреживанию и переработке отходов. Отдельные компоненты отходов имеют разную плотность, и изменение их содержания сильно влияют на среднюю плотность отходов в целом средняя плотность компонентов ТБО представлена в таблице 24.

Средняя плотность компонентов отходов

Таблица 24

| Номер | Компонент | Средняя расчетная плотность т/м3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Бумага, картон | 0,7-1,2 |
| 2 | Пищевые отходы | 0,1-0,3 |
| 3 | Дерево | 0,3-0,9 |
| 4 | Металл | 2,7-7,8 |
| 5 | Кости | 1,7-2,0 |
| 6 | Кожа, резина | 0,8-1,5 |
| 7 | Текстиль | 0,18-0,35 |
| 8 | Стекло | 2,4-5,9 |
| 9 | Зола, шлак | 0,8-2,5 |
| 10 | Камни | 2,0-2,8 |
| 11 | Пластмасса | 0,9-1,6 |
| 12 | Отсев (менее 15 мм) | 0,3-0,6 |

На основании средней плотности компонентов ТБО и морфологического состава средняя плотность ТБО Красноармейского района, как района южной климатической зоны, рекомендуется принять 180 кг/м3.

Влажность ТБО колеблется в широких пределах (% от общей массы) и изменяется по сезонам года. В таблице 25 представлена средняя влажность ТБО (его составляющих компонентов) для поселения южной климатической зоны по сезонам года.

Влажность компонентов отходов по сезонам года

Таблица 25

| Составляющие части | Влажность, % от общей массы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Весна | Лето | Осень | Зима | Среднее |
| Бумага | 25 | 21 | 25 | 32 | 26 |
| Пищевые отходы | 70 | 56 | 70 | 80 | 69 |
| Дерево | 25 | 10 | 25 | 30 | 22,5 |
| Металл | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 0,9 |
| Стекло | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 0,9 |
| Кости | 25 | 18,6 | 25 | 27 | 23,9 |
| Кожа, резина | 3 | 0,3 | 3 | 11 | 4,3 |
| Текстиль | 25 | 13 | 25 | 35 | 25 |
| Камни | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 |
| Прочие | 5 | 1 | 5 | 10 | 5,3 |
| Отсев менее 15 мм | 27,7 | 17,3 | 27,7 | 43,2 | 29 |

Влажность бытовых отходов зависит от соотношения содержащихся в них основных компонентов – бумаги и пищевых отходов – и их влажности, а также от условий кратковременного хранения на местах сбора (в сборниках на площадке или в закрытых контейнерах и помещениях, защищенных от атмосферных воздействий).

ТБО обладают механической, структурной связностью за счет волокнистых фракций (текстиль, проволока и т.д.) и сцепления, обусловленного наличием влажных липких компонентов.

За счет связности ТБО не просыпаются в неподвижную решетку с расстоянием между стержнями 20 - 30 см и могут налипать на металлическую стенку с углом наклона к горизонту до 65-70.

За счет наличия твердых балластных фракций (фарфор, стекло) ТБО обладают абразивностью – свойством истирать соприкасающиеся с ними взаимоперемещающиеся поверхности.

ТБО обладает слеживаемостью, т.е. при длительной неподвижности теряют сыпучесть и уплотняются (с возможностью выделения фильтрата) без всякого внешнего воздействия. ТБО при длительном контакте оказывают на металл коррозирующее воздействие, что связано с высокой влажностью, наличием в фильтрате растворов различных солей.

Проанализировав качественные характеристики ТБО в НИР «Генеральная схема очистки территории населённых пунктов муниципального образования Полтавское сельское поселение Красноармейского района» сделаны следующие выводы:

- На основании средней плотности компонентов отходов и его морфологического состава средняя плотность ТБО муниципального образования Красноармейский район принята равной 180 кг/м3.

- Сбор и кратковременное хранение ТБО на местах сбора должно быть организовано на специальных площадках в контейнеры, защищающие отходы от атмосферных воздействий. Сбор ТБО от населения преимущественно организовать с применением позвонкового метода.

- В состав ТБО входят такие ценные компоненты, как пластмассы, макулатура, черные и цветные металлы, текстиль, которые могут использоваться в качестве вторичного сырья.

10. Анализ состояния санитарной очистки территории

Полтавского сельского поселения

Особое место среди экономических и экологических проблем Полтавского сельского поселения занимают проблемы обращения с отходами.

На основании представленных заказчиком исходных данных и материалов, разработанных проектов – «Генеральный план Полтавского сельского поселения Красноармейского района», «Схема территориального планирования муниципального образования Красноармейский район», а также материалов НИР «Генеральная схема очистки территории Полтавского сельского поселения Красноармейского района» выявлены следующие отраслевые проблемы:

1. В настоящее время на территории Полтавского сельского поселения централизованная муниципальная система управления коммунальными отходами отсутствует. Существующий порядок не позволяет из-за своей децентрализации получить достоверную информацию о фактических объемах образования отходов от всех категорий природопользователей, управлять потоками отходов, извлекать и использовать утильные фракции ТБО, а также исключить их несанкционированное размещение на территории сельского поселения.

2. Отсутствует детальная инвентаризация образующихся отходов и мест их размещения. Отсутствует муниципальный банк данных по отходам и вторичным материальным ресурсам.

- Отсутствуют современные экологически безопасные и экономически выгодные способы обращения с отходами.

- Не разработаны и не утверждены нормы накопления ТБО для жилищного фонда в соответствии с Рекомендациями по определению норм накопления твердых бытовых отходов для городов РСФСР.

- Специализированные предприятия не доукомплектованы оборудованием и спецмашинами по сбору и вывозу ТБО. Контейнерные площадки обустроены без учета рекомендаций.

6. Существующие места размещения ТБО не соответствуют санитарно-гигиеническим и экологическим требованиям.

7	. Отсутствует организованная система сбора, сортировки и приема вторичного сырья, что приводит к потере ценных компонентов ТБО, увеличению затрат на вывоз и размещение ТБО, а также оказывает негативное влияние на окружающую среду.

8. Специализированное предприятие не доукомплектовано оборудованием и спецмашинами по сбору и вывозу ЖБО.

9. Канализационные сети, оборудование КНС и ОСК, частично здания и сооружения морально и физически износились.

10. Отсутствует механизированная уборка дорожных покрытий.

Для решения проблем, связанных с процессами обращения с отходами, необходимо внедрение новых технологий по переработке отходов, а не только захоронение; требуется применение налоговых и кредитных льгот для предприятий, частных предпринимателей, занимающихся переработкой отходов, а также более активное участие органов краевого и муниципальных управлений в организации дифференцированного сбора отходов с целью их переработки, в приобретении и строительстве мусороперерабатывающих установок.

Согласно положениям схемы территориального планирования Краснодарского края в схему санитарной очистки территории края положена комплексная система обращения с отходами, подразумевающая создание оптимальной сети мусороперерабатывающих комплексов и инфраструктуры транспортировки отходов между отдельными узлами этой сети.

В Красноармейском районе санкционированный полигон ТБО, располагаемый 1500 км северо-западнее ст.Полтавской, принимает отходы со всего района с частичной сортировкой, а в перспективе и передачей для переработки за пределами муниципального образования.

В мусороудалении основная задача состоит в сборе и вывозе всех видов отходов жизнедеятельности населенных пунктов и возврате для вторичного использования до 30÷50% способного к повторной переработке сырья силами и средствами, которое может оплатить наше небогатое население и бюджет. Необходимо решить, как экологически и экономически заставить существующую систему измениться, как изменить технологии, отношение людей, законы и способы контроля, создать конкурентную среду и обучить специалистов.

Для модернизации всей системы обращения с отходами требуется принятие концепции развития отрасли на ближайшие 5-20 лет.

Целью последовательной работы в данной отрасли является:

- определение приоритетов и понятий в развитии системы обращения с отходами;

- минимизация образования отходов;

- максимальное извлечение из коммунальных отходов различных фракций вторичных ресурсов;

- снижение вредного воздействия отходов и технологий по работе с ТБО на окружающую среду;

- совершенствование нормативно-правовой системы, обеспечивающей экологические, экономические и общечеловеческие аспекты работы с ТБО и ЖБО;

- оснащение всей системы работы с ТБО и ЖБО максимально эффективной отечественной техникой и технологией местного производства.

Для достижения поставленной цели в Полтавском сельском поселении должны быть решены следующие задачи:

- создание экономически привлекательной среды для работающих в системе обращения с ТБО;

- создание системы по сбору биологических отходов;

- совершение технологий сбора и вывоза ТБО и ЖБО;

- совершенствование системы контроля и анализа образования ТБО;

- организация передвижных пунктов по сбору вторичного сырья;

- устройство системы по работе с промышленными отходами;

- устройство системы работы с медицинскими, строительными и крупногабаритными отходами.

При реализации данной схемы обращения с отходами опасность загрязнения окружающей среды на планируемой территории практически отсутствует.

- Перспективная схема обращения с отходами

Перспективная схема обращения с отходами разработана на основании приказа Министерства регионального развития РФ от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» и технического задания на разработку Программы, выданного заказчиком, с учетом основных положений «Методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», утвержденных вышеуказанным приказом, в соответствии с Законом Краснодарского края от 29 декабря 2008 года N 1649-КЗ «Об утверждении краевой целевой программы «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Краснодарского края» на 2009-2013г.г., принятым Законодательным собранием Краснодарского края 24 декабря 2008 года, а также с учетом требований СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», «Нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края», утвержденных постановлением Законодательного Собрания Краснодарского края от 24 июня 2009 г. N 1381-П, Федеральным законом №131 от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и др. нормативных документов.

При разработке раздела «Перспективная схема обращения с отходами» Комплексной программы развития систем коммунальной инфраструктуры были использованы данные следующих градостроительных и научно-исследовательских материалов:

- НИР «Генеральная схема очистки территории муниципального образования Полтавское сельское поселение Красноармейского района», разработанная ООО «Северокавказский институт экологического проектирования» в 2011г;

- проект «Генеральный план Полтавского сельского поселения Красноармейского района Краснодарского края», разработанный ООО «Проектный институт территориального планирования» в 2010 году;

- НИР «Краевая схема межмуниципального расположения объектов размещения ТБО», разработанная ООО «Северокавказский институт экологического проектирования» в 2012г.

Проблема ТБО чрезвычайно актуальна, имеет комплексный характер, охватывает все отрасли экономики региона и сферы жизнедеятельности населения края. Для успешного решения данной проблемы необходимы единый концептуальный подход, научно-обоснованная и объективная оценка (анализ) состояния обращения с ТБО как на региональном, так и на муниципальном уровнях. Требуется инновационный выбор программно-целевых методов решения организационно-управленческих и хозяйственно-технологических задач, максимальная координация действий всех уровней власти, хозяйствующих субъектов, общественных объединений и организаций с целью минимизации вредного воздействия на экологию и население отходов потребления и максимальное использование отходов потребления в качестве ВМР.

1. Направления развития отрасли по обращению с отходами

на территории Полтавского сельского поселения

В настоящее время основным документом в организации системы управления отходами на территории МО Полтавское сельское поселение является «Генеральная схема очистки территории муниципального образования Полтавское сельское поселение Красноармейского района» (ГСО), разработанная ООО «Северокавказский институт экологического проектирования» в 2011г.

В данной работе отражены существующее состояние и перспектива развития системы санитарной очистки и обращения с коммунальными отходами на территории населенных пунктов МО Полтавское сельское поселение, а также предложены мероприятия по совершенствованию муниципальной системы санитарной очистки территорий, направленные на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды, а именно:

- создание муниципальной нормативно-правовой базы, обеспечивающей правовые и экономические условия деятельности и взаимоотношений всех участников процесса обращения с отходами на всех стадиях;

- разработка муниципальной целевой программы «Чистая станица»;

- реализация инвестиционных проектов по обращению с отходами производства и потребления, предусмотренных в генеральном плане и ГСО;

- разработка и внедрение устойчивой системы учета и контроля по сбору, транспортировке и безопасному захоронению неутильной части ТБО;

- проведение инвентаризации объектов образования, сбора, транспортировки и размещения коммунальных отходов;

- разработка проектов нормативов отходов и лимитов на их размещение для всех муниципальных учреждений;

- внедрение мероприятий по минимизации образования коммунальных отходов на территории муниципального образования Полтавское сельское поселение, создание системы селективного сбора и первичной переработки ТБО;

- внедрение мероприятий по максимальному извлечению из отходов вторичных материальных ресурсов и использованию их в экономике муниципального образования и края;

- снижение вредного воздействия отходов и технологий по обращению с ТБО на окружающую среду;

- внедрение комплексной механизации санитарной очистки территории муниципального образования, повышение ее технического уровня и надежности (обновление парка контейнеров и специальной техники, приведение в соответствие санитарным правилам мест накопления и хранения твердых коммунальных отходов).

В настоящее время твердые бытовые отходы с территории Полтавского поселения вывозятся  на единственную в районе  санкционированную свалку, расположенную в 1500 м на северо-запад по направлению от ст. Полтавской.

Согласно ГСО захоронение твердых бытовых отходов Полтавского поселения на перспективу запланировано на территории существующей свалки в районе ст.Полтавской.

Разработанная генеральная схема рассчитана на 20 лет, однако растущие объемы отходов, усложнение их компонентного состава, несоответствие установленным требованиям существующих объектов санитарной очистки, а также повышение требований населения к состоянию окружающей среды и качеству предоставляемых услуг привели к необходимости реформирования существующей системы санитарной очистки на территории Красноармейского района  и Краснодарского края в целом. Возникла необходимость в корректировке ранее намеченных отраслевых мероприятий.

По заказу Департамента жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края на основании государственного контракта от 18.10.2011г. №ТБО-1 институтом ООО «ЭКОПРОЕКТ» в 2012г. была разработана НИР «Краевая схема межмуниципального расположения объектов размещения твердых бытовых отходов».

На основании анализа состояния существующей системы обращения с отходами на территории муниципальных образований Краснодарского края были разработаны и рассмотрены в сравнении три варианта схемы размещения объектов:

1-й - инерционный;

2-й – оптимистический;

3-й – инновационный.

Анализ вариантов схем размещения основывался на сравнении следующих показателей:

- санитарно-эпидемиологических и экологических;

- социальных;

- экономических;

- нормативно-правовых;

- инвестиционных.

Перспективное развитие системы обращения с отходами потребления и ВМР на территории Краснодарского края планируется в соответствии с  инновационным вариантом схемы размещения объектов ТБО. Основу инновационного варианта развития системы управления отходами и ВМР составляет зонирование территории края по принципу отнесения нескольких муниципальных районов или групп поселений к одному отходоперерабатывающему комплексу, т.е. создание межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих комплексов (далее МЭОК).

С учетом технико-экономических показателей МЭОК определена оптимальная схема межмуниципального размещения объектов комплексной системы управления отходами потребления и вторичными материальными ресурсами, формирующая индустрию отходопереработки на территории всего Краснодарского края.

В состав каждого из межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих комплексов будут входить следующие объекты:

1. Участок первичной переработки ТБО (механическая сортировка ТБО).

2. Участок компостирования органической части ТБО.

3. Участок глубокой переработки ТБО.

4. Участок термического обезвреживания биологических отходов и контрафактной продукции.

5. Участок захоронения неутильной части ТБО (приоритет должен иметь метод рекультивации существующих карьеров или выполаживание естественных складок территории высокоплотными брикетами неутильной части ТБО).

На территории Краснодарского края определены 11 (одиннадцать) перспективных межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих комплексов, а именно:

1) Краснодарский МЭОК.

2) Абинский МЭОК.

3) Варениковский МЭОК.

4) Новороссийский МЭОК

5) Тимашевский МЭОК

6) Староминский МЭОК

7) Тихорецкий МЭОК

8) Новокубанский МЭОК

9) Усть-Лабинский МЭОК

10) Мостовский МЭОК

11) Белореченский МЭОК

МЭОК являются инвестиционными проектами с внедрением на них технологий глубокой переработки отходов с получением альтернативной энергии или товарной продукции.

Согласно инновационному варианту схемы расположения объектов размещения ТБО, к расчетному сроку (2030 г.) отходы населенных пунктов муниципального образования Полтавское сельское поселение будут доставляться на мусороперегрузочную станцию, построенную в районе существующего полигона ст.Полтавской, далее транспортироваться для переработки на территорию Варениковского МЭОК (Крымский район) с последующим захоронением неутильной части отходов, что позволит продлить срок эксплуатации нового полигона.

МПС ст.Полтавской предназначена для осуществления работ по перегрузке ТБО, собираемых мусоровозами малой и средней вместимости с территории всех сельских поселений Красноармейского района.

Транспортировка муниципальных отходов с МПС на Варениковский МЭОК будет производиться большегрузным спецавтотранспортом.

На I очередь вывоз отходов с территории Полтавского сельского поселения будет осуществляться на существующий полигон ТБО.

2. Перспективные количества образующихся отходов

на территории Полтавского сельского поселения

Муниципальные отходы определяются как отходы, собранные местными органами исполнительной власти или по их поручению, и включают в себя следующие типы отходов:

- бытовые отходы (собираемые отходы, отходы, собираемые для рециклинга и компостирования, и отходы, размещаемые домовладельцами на участках размещения бытовых отходов) - они составляют 89% отходов;

- бытовые опасные отходы;

- крупногабаритные отходы из домовладений;

- уличный смет и мусор;

- отходы парков и садов;

- неопасные торговые отходы, собираемые местными органами исполнительной власти;

- отходы учреждений и т. д;

- промышленные отходы.

По источникам образования отходы делятся следующим образом:

- отходы от населения;

- отходы предприятий инфраструктуры и сферы обслуживания;

- отходы производственных предприятий;

- отходы лечебно-профилактических учреждений;

- строительные отходы.

Процессы обращения с отходами (жизненный цикл отходов) включают в себя следующие этапы: образование, накопление и временное хранение, первичная обработка (сортировка, дегидрация, нейтрализация, прессование, тарирование и др.), транспортировка, вторичная переработка (обезвреживание, модификация, утилизация, использование в качестве вторичного сырья), складирование, захоронение и сжигание.

Согласно Федеральному закону № 131 от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям администрации Полтавского сельского поселения относится только организация сбора и вывоза коммунальных отходов.

В данной работе общий годовой объем накопления твердых бытовых отходов на 1 очередь и расчетный срок определен с учетом перспективного роста населения согласно утвержденному генеральному плану, а также «Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», утвержденным в Приказе Минрегионразвития РФ №204 от 06.05.2011г., в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», приложение М.

2.1. Определение объемов накопления ТБО от населения

и объектов инфраструктуры

Согласно материалам утвержденного генерального плана Полтавского сельского поселения численность населения на 1 очередь строительства составит 29190 человек, на расчетный срок - 31550 человек.

В таблице 1 представлен общий годовой объем накопления твердых бытовых отходов от населения и объектов инфраструктуры на I очередь строительства и расчетный срок без учета отбора вторичных материальных ресурсов.

Прогнозные объемы образования ТБО от населения

и объектов инфраструктуры

Таблица 1

| Наименование | Расчетная численность населения, человек |  | Годовой объем ТБО, м3/год |  | Суточный объем ТБО, м3/сут. |  | Плечо вывоза, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 очередь | расчетный срок | 1 очередь | расчетный срок | 1 очередь | расчетный срок |  |
| Муниципальное образование Полтавское сельское поселение | 29190 | 31550 | 40866 | 44170 | 112 | 121 | 4 |
| 1 станица Полтавская | 29190 | 31550 | 40866 | 44170 | 112 | 121 | 4 |

2.2. Определение объемов накопления ТБО от промышленных предприятий

Действенным инструментом планирования обращения с отходами является наличие достоверной информации об объемах их образования, утилизации и размещения.

Сбор и транспортировка ТБО на территории поселения от организаций и предприятий осуществляется собственными силами предприятий на полигон по талонам или без них своим автотранспортом.  Точное количество, перечень и объемы отходов, размещаемые этими предприятиями на полигоне «Заказчиком» не предоставлены и в исходных данных отсутствуют.

Для определения объемов накопления ТБО от промышленных предприятий на перспективу, необходимо провести инвентаризацию и учет вводимых в эксплуатацию объектов для заключения договоров на обслуживание и вывоз отходов.

На промышленных предприятиях также образуются и опасные отходы: отработанные аккумуляторы, шины, шламы от зачистки емкостей для хранения топлива, отходы лакокрасочных материалов, клеев, мастик, ртутьсодержащие отходы, не подлежащие регенерации отработанные растворители и нефтепродукты, в том числе хлорсодержащие и т.п.

За опасными отходами должен осуществляться особенный контроль. Полный перечень отходов, образующихся на предприятиях сельского поселения и отнесенных к опасным, запрещенным к складированию на полигонах ТБО, определен органами Госсанэпиднадзора и комитетом охраны окружающей среды. Объемы опасных отходов, подлежащие утилизации на спецобъектах, контролируются этими же организациями.

2.3. Определение объемов накопления медицинских отходов

В качестве отходов особого типа следует выделить медицинские отходы.

Медицинские отходы (отходы лечебно-профилактических учреждений), по сравнению с промышленными отходами, отходами жилых, общественных зданий образуются в меньшем количестве, но при этом они чрезвычайно сложны по составу и заслуживают особого внимания в гигиеническом и эпидемиологическом плане.

ЛПУ вне зависимости от его профиля и коечной мощности в результате своей деятельности образует различные по компонентному составу и степени опасности отходы. Большая часть (от 60% до 85%) отходов ЛПУ не представляет опасности и вполне может быть отнесена к ТБО. В то же время существенная часть этих отходов (15% и более) представляет серьезную реальную опасность как для медицинского персонала, так и для окружающей среды.

По рекомендациям ВОЗ и Российским санитарным правилам эти отходы должны уничтожаться огневым методом. Причем, эти отходы не должны вывозиться с территории медицинского учреждения, а уничтожаться на месте их образования.

Таким образом, речь идет о создании мусоросжигающих мини-заводов с производительностью около 100 кг/час из расчета на среднее количество койко-мест, равное 1000.

Объем не опасных медицинских отходов, образуемых от ЛПУ на территории Полтавского сельского поселения, учтен при расчете общего объема ТБО.

2.4. Определение объемов накопления отходов на объектах

гражданского строительства

Объемы отходов, образующихся на строительных площадках поселения, в исходных документах отдельно не представлены. Они учтены в объемах накопления ТБО от промпредприятий. Эти отходы захораниваются на полигоне ТБО. Чаще всего их применяют для пересыпки слоев мусора. Перевозка строительного мусора, как правило, осуществляется автотранспортом промпредприятий.

2.5. Определение объемов накопления отходов

при уборке улиц и дорог

Механизированная уборка территорий населенных пунктов является одной из важных и сложных задач жилищно-коммунальных организаций. Качество работ по уборке территорий зависит от рациональной организации работ и выполнения технологических режимов.

Организация механизированной уборки требует проведения подготовительных мероприятий, своевременного ремонта усовершенствованных покрытий улиц, проездов, площадей; периодической очистки отстойников колодцев ливневой (дождевой) канализации; ограждения зеленых насаждений бортовым камнем.

Учитывая дальнейшее территориальное развитие сельского поселения, в расчетах образования объемов ТБО при уборке территорий населенных пунктов на I очередь и расчетный срок были приняты площади согласно утвержденному генеральному плану Полтавского сельского поселения.

Объем смета, расчет которого выполнен в разделе «Охрана окружающей среды» по укрупненным нормам образования смета согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», приложение М, представлен в таблице 2.

Объемов накопления отходов

при уборке улиц и дорог (смет)

Таблица 2

| Наименование показателя | Площадь подлежащая уборке, м2 | Общий образования смета, м3/год* | Суточный объем образования смета, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| Уборка муниципальных территорий (смет) | 520450 | 2168,5 | 8,9 |

2.6. Перспективные количества образующихся ТБО, КГО и ВМР

В таблице 3 представлен общий годовой объем накопления твердых бытовых отходов без учета отбора вторичных материальных ресурсов на I очередь строительства и расчетный срок.

Прогнозные объемы образования отходов на территории

Полтавского сельского поселения

Таблица 3

| Наименование | Годовой объем ТБО, м3/год |  | Суточный объем ТБО, м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 очередь | расчетный срок | 1 очередь | расчетный срок |
| Общее количество ТБО с учетом общественных зданий и учреждений, ЛПУ | 40866 | 44170 | 112 | 121 |
| ТБО промышленных предприятий | н/д | н/д | н/д | н/д |
| общее количество КГО | 2860,6 | 3091,9 | 7,8 | 8,5 |
| Уборка муниципальных территорий (смет) | 1951,7 | 2168,5 | 8 | 8,9 |
| Итого: | 42817,7 | 46338,5 | 120 | 129,9 |

*нормы накопления крупногабаритных бытовых отходов составляют 5-7% в составе приведенных значений твердых бытовых отходов (без учета объемов смета).

При сборе ТБО необходимо учитывать, что они содержат ценные утилизируемые компоненты: бумагу, картон, стекло, полимерные материалы, металлы. Организация сбора вторичного сырья позволит добиться значительного сокращения объемов ТБО, подлежащих захоронению, оздоровит экологическую обстановку.

Количественное выражение объемов различных фракций,

входящих в состав ТБО

Таблица 4

| №№ п/п | Компонент | Процентное содержание по объему, % | Объем, м3/год |  | Средняя плотность, т/м3 | Количество, тонн/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 г. | 2030 |  | 2020 г. | 2030 |
| 1 | Бумага, картон | 27,5 | 11238 | 12147 | 0,06-0,09 | 899 | 972 |
| 2 | Пищевые отходы | 41 | 16753 | 18108 | 0,3-0,5 | 6701 | 7243 |
| 3 | Дерево | 1,5 | 613 | 663 | 0,17-0,19 | 110 | 119 |
| 4 | Черный металлолом | 2,5 | 1022 | 1104 | 0,18-0,38 | 286 | 309 |
| 5 | Цветной металлолом | 1,5 | 613 | 663 | 0,18-0,38 | 172 | 186 |
| 6 | Текстиль | 4 | 1635 | 1767 | 0,18-0,25 | 360 | 389 |
| 7 | Пластмасса | 5,5 | 2248 | 2429 | 0,12-0,18 | 337 | 364 |
| 8 | Стекло | 2,5 | 1022 | 1104 | 0,4-0,5 | 460 | 497 |
| 9 | Кости | 1,5 | 613 | 663 | 0,44-0,49 | 288 | 312 |
| 10 | Кожа, резина | 1 | 409 | 442 | 0,25-0,5 | 155 | 168 |
| 11 | Камни, штукатурка | 1 | 409 | 442 | 1,1-1,4 | 511 | 553 |
| 12 | Прочее | 3,5 | 1430 | 1546 |  | 358 | 387 |
| 13 | Отсев (менее 15 мм) | 7 | 2861 | 3092 | 0,3-0,6 | 1287 | 1391 |
|  | Итого: | 100 | 40866 | 44170 |  | 11924 | 12890 |

К 2030 г. при организации отбора вторсырья на местах их образования порядка 30% от общего объема ТБО, количество отходов, подлежащих захоронению, может сократиться почти вдвое.

Дальнейшая переработка вторичного сырья является экологически приемлемым, энерго- и ресурсосберегающим производством, ведет к экономии ценнейших, а подчас и стратегически важных материалов. Внедрение раздельного сбора отходов позволяет не только снизить ущерб, причиняемый окружающей среде, но и получить ценное вторичное сырье для промышленности.

3. Предложения по модернизации и развитию системы сбора и транспортировки бытовых отходов на территории

Полтавского сельского поселения.

Потребность в основном оборудовании и материалах.

В настоящее время на территории Краснодарского края происходит интенсивное накопление отходов. Сконцентрированные на свалках отходы являются источником загрязнения поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха, почв и растений; на свалках происходит захоронение вторичных материальных ресурсов.

Согласно материалам НИР «Краевая схема межмуниципального расположения объектов размещения твердых бытовых отходов» для решения данной проблемы на перспективу на территории края необходимо иметь мусоросортировочные комплексы, участки глубокой переработки отходов и современные полигоны ТБО для захоронения «хвостов» переработки отходов. При этом строительство новых полигонов или обустройство существующих санкционированных свалок, а также строительство мусоросортировочных комплексов для каждого муниципального образования экономически нецелесообразно и потребует больших финансовых затрат, влекущих за собой повышение тарифов на прием и размещение ТБО.

Отходы Полтавского сельского поселения в соответствии с принятым инновационным вариантом «Краевой схемы межмуниципального расположения объектов размещения твердых бытовых отходов» предполагается перерабатывать на территории Варениковского межмуниципального экологического отходоперерабатывающего комплекса (МЭОК). После обработки и прессования отходов на мусороперерабатывающем заводе МЭОК захоронение оставшейся неутильной части отходов будет производиться на новом полигоне. Вывоз ТБО на Варениковский МЭОК будет осуществляться большегрузным спецавтотранспортом с мусороперегрузочной станции, планируемой к размещению в районе существующего полигона ст.Полтавской.

МЭОК являются инвестиционными проектами с внедрением на них технологий глубокой переработки отходов с получением альтернативной энергии или товарной продукции.

Достоинствами инновационного варианта являются:

- объединение бюджетов всех уровней края и возможность привлечения значительных внебюджетных средств на реализацию инвестиционных проектов по созданию региональной комплексной системы управления отходами и ВМР;

- обеспечение 100% охватом населения планово-регулярным сбором и вывозом  отходов потребления;

- возможность приобретения полного набора современной техники и возможность маневра при ее эксплуатации;

- осуществление учета при размещении объектов по сбору, транспортировке (вывозу), первичной переработке ВМР и захоронению твердых бытовых отходов, обеспечение соблюдения интересов не только отдельных муниципальных образований, но и края в целом.

- строительство на территории края оптимального количества современных полигонов, что высвободит значительные площади земель для строительства и сельского хозяйства Краснодарского края;

- привлечение инвесторов для строительства и эксплуатации межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих комплексов;

- возможность создания на территории края современных отходоперерабатывающих предприятий;

- обеспечение реализации государственной политики в области обращения с отходами, направленной на максимальное использование отходов в качестве вторичных материальных ресурсов;

- формирование новой отрасли экономики Краснодарского края – Отходопереработка.

Недостатками данного варианта являются:

- необходимость создания новых организационных структур (межмуниципальные управленческие органы - Региональный оператор в форме государственного казенного учреждения или автономного некоммерческого учреждения);

- сложность межбюджетных расчетов между районами и поселениями за оказанные услуги.

Реализация инновационного варианта Схемы потребует взаимодействия администраций муниципальных образований в сфере обращения с отходами, совершенствования действующего краевого законодательства и муниципальной нормативно-правовой базы, определяющей порядок обращения с отходами и ВМР.

Наиболее оптимальным способом достижения реализации инновационного варианта НИР «Краевая схема межмуниципального расположения объектов размещения твердых бытовых отходов» на рассматриваемой территории сельского поселения является развитие и совершенствование существующей системы путем организации селективного сбора утилизируемых компонентов ТБО, создание сети стационарных и передвижных приемных пунктов для приема вторсырья от населения и природопользователей (до 13,5% от общего объема ТБО).

Согласно ФЗ N 131 от 6 октября 2003 года ст.15 организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов относится к вопросам местного значения муниципального района.

На территории муниципального образования Полтавское сельское поселение сбор и вывоз твердых бытовых отходов,  механизированную уборку осуществляет специализированное муниципальное  предприятие  «ЖКХ» Красноармейского района.

Для повышения качества оказываемых услуг и более полного охвата ими населения предприятию следует предусмотреть:

  - приобретение необходимого количества контейнеров и бункеров;

  - обустройство необходимого количества площадок для контейнеров и бункеров;

  - приобретение специальных машин нового типа и модернизация имеющихся.

3.1. Система селективного сбора утилизируемых компонентов ТБО

Первым этапом реализации комплексной системы санитарной очистки территории Полтавского сельского поселения должна стать организация раздельного (селективного) сбора ТБО в местах их образования, который позволит повысить объемы возврата в производство вторсырья и сократит количество захораниваемых отходов.

В НИР «Генеральная схема санитарной очистки территории» предлагается осуществлять сбор вторичного сырья у населения на территории Полтавского поселения с помощью передвижных приемных пунктов на базе прицепов типа «Тонар» (ППП), также возможно использование стационарных приемных пунктов. Строительство стационарных пунктов планируется на территории ст.Полтавской.

Сбор и вывоз ТБО на территории населенных пунктов Полтавского сельского поселения предлагается осуществлять методом несменяемых контейнеров.

Организации, обслуживающей население Полтавского поселения, необходимо обновить парк контейнеров, бункеров и специальной техники. Места накопления и хранения твердых коммунальных отходов привести в соответствие санитарным правилам.

Отходы, которые образуются на малых предприятиях (в магазинах, киосках, кафе, т.д.), в учреждениях, школах и других образовательных учреждениях по-прежнему будут собираться, перевозиться, перерабатываться и размещаться наряду с отходами от населения.

Неопасные отходы ЛПУ, которые относятся к классу А, также будут собираться вместе с бытовыми отходами. Однако отходы, представляющие риск, подлежат раздельному сбору, обезвреживанию и уничтожению (см. НИР «Генеральная схема санитарной очистки территории»).

Ответственность за другие отходы, например, коммерческие и промышленные, лежит на их производителе, который должен предпринять необходимые меры для безопасного обращения с ними.

При планово-регулярной системе, объем работ по удалению коммунальных отходов должен устанавливаться на основании утвержденных норм накопления на одного проживающего или другую расчетную единицу (для организации).

Договоры на удаление коммунальных отходов с организациями, подлежащими обслуживанию по данной системе, заключаются ежегодно и автоматически пролонгируются на следующий срок, если ни одна из сторон в установленный договором срок не заявит о прекращении своих обязательств по существующему договору. Договор должен определять отношения сторон по обращению с отходами. Вывоз ТБО с контейнерных площадок от жилищного фонда должен осуществляться по маршруту, согласно установленному графику по планово-регулярной системе.

Собранное с помощью передвижных приемных пунктов вторичное сырье предлагается доставлять на производственно-заготовительные предприятия (ПЗП), где производится сортировка по составу, типу и виду сырья, а также возможна предварительная подготовка к вторичному их использованию. Организацию ППП и ПЗП планируется осуществлять, в случае экономической целесообразности, субъектами малого и среднего бизнеса на собственные средства при активной поддержке муниципальных органов власти.

Расчетное количество ППП для Полтавского сельского поселения составит на I очередь - 1 шт., на расчетный срок - 3 шт.

На территории Полтавского поселения планируется строительство производственно-заготовительных предприятий, рассчитанных на обслуживание территории Красноармейского района в целом. Расчетное количество ПЗП составит на I очередь - 1 шт., на расчетный срок - 2 шт.

3.2. Сбор твердых бытовых отходов

На основе ранее разработанных документов и сложившихся условий, в качестве основной системы сбора и удаления ТБО на территории Полтавского сельского поселения выбрана система несменяемых контейнеров, согласно которой предлагается на территории жилой застройки, а также возле объектов инфраструктуры разместить специальные площадки для мусоросборных контейнеров.

На I очередь (до 2020 г.) предлагается использовать существующие контейнеры объемом 0,75 м3 с постепенной их заменой на расчетный срок (до 2030г.) современными евроконтейнерами с крышками объемом 0,8 м3. Для сбора крупногабаритных отходов планируется установка бункеров объемом 8,0 м3 на специально оборудованных площадках. Конструктивные показатели принятого оборудования обеспечивают совместимость со всеми современными типами отечественных мусоровозов. Расположение и оборудование контейнерных площадок должно соответствовать СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания населенных мест».

Перегрузка ТБО из контейнеров проводится путем их механизированного опорожнения в кузовные собирающие мусоровозы.

Одним из важнейших звеньев планово-регулярной очистки домовладений является мойка, а при необходимости и дезинфекция контейнеров и бункеров, что предписывается СанПиН 42-128-4690-88. Для этой цели можно рекомендовать машину для мойки контейнеров марки ТГ-100 на шасси КамАЗ. Машина предназначена для мойки и обеззараживания мусоросборочных контейнеров любых типов от 0,36 м3 до 1,1 м3.

Мойку бункеров и спецавтотранспорта планируется производить  на специально обустроенных площадках: на 1 очередь - на территории существующего полигона, на расчетный срок – на территории МПС ст.Полтавской.

Число устанавливаемых контейнеров и бункеров, а также режим и организация вывоза определены в НИР  «Генеральная схема очистки территории муниципального образования Полтавское сельское поселение Красноармейского района». Общее их количество составляет: на I очередь – 514 контейнеров и 8 бункеров, на расчетный срок 435 контейнеров и 8 бункеров.

Приобретение контейнеров планируется производить поэтапно:

При приобретении контейнеров и бункеров следует учитывать срок их эксплуатации (5 лет), по истечении которого старые контейнеры и бункеры сменяются новыми, не меняя запланированного количества.

Вывоз ТБО на территории населенных пунктов Полтавского поселения необходимо производить 1 раз в 3 дня,  вывоз КГО - 1 раз в неделю.

3.3. Транспортировка бытовых отходов

Для Полтавского сельского поселения на 1 очередь планируется прямой сбор ТБО с доставкой отходов на существующую свалку в районе ст.Полтавской.

На расчетный срок предлагается 2-х ступенчатая модель транспортирования ТБО: сбор и вывоз отходов из мест их образования спецавтотранспортом малой и средней вместимостью кузова на МПС ст.Полтавской, далее большегрузными мусоровозами доставка их на Варениковский МЭОК.

Как технология, так и оборудование для транспортировки ТБО и КГО постоянно совершенствуются.

В НИР «Генеральная схема санитарной очистки» на территории Полтавского сельского поселения сбор и транспортировку рекомендуется производить с помощью контейнерных мусоровозов МКМ - 4605 КАМАЗ-53605 и бункеровозов ЗИЛ-ММЗ-49525, обосновано применение данной спецтехники и подробно описаны ее эксплуатационные характеристики. Мусоровозы отличаются высокой маневренностью и простотой в эксплуатации.

В настоящее время вывоз твердых бытовых отходов с территории Полтавского поселения осуществляет специализированное предприятие МП «ЖКХ» Красноармейского района, расположенное в ст.Полтавской. На его балансе имеется 7 мусоровозов (средний износ 36%).

Расчет количества спецавтотранспорта в составе предприятий ст.Полтавской произведен с учетом потребности в машинах для транспортировки ТБО с территории всех населенных пунктов Красноармейского района.

Приобретение новых машин намечено производить поэтапно, с учетом списания старой техники. Срок службы спецавтотранспорта составляет 10 лет (с учетом 10% ежегодной амортизации). В дальнейшем желательно приобретать машины с характеристиками не ниже рекомендуемых.

В таблице 5 представлено требуемое количество спецавтотранспорта для вывоза муниципальных отходов по расчетам ГСО.

Необходимое количество спецавтотранспорта

для вывоза ТБО и КГО

Таблица 5

| Машины и механизмы | Количество, ед. |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 очередь | расчетный срок |
| Необходимо по расчету: |  |  |
| МКМ 4605 КАМАЗ-53605 | 5 | 3 |
| ЗИЛ-ММЗ-49525 | 1 | 1 |
| Имеющийся транспорт* | 2 | 0 |
| Необходимо приобрести: | 4 | 4 |

*при расчете необходимого количества автотранспорта для вывоза ТБО учтены

2 мусоровоза КАМАЗ КО-440-5 2010 года выпуска вместимостью кузова 22 м3.

Транспортировку твердых бытовых отходов с МПС ст.Полтавской на территорию Варениковского МЭОК предлагается осуществлять большегрузным спецавтотранспортом. Рекомендуется приобретение большегрузных мусоровозов марки МКТ-110 МАЗ- 543203.

Среднегодовой объем ТБО, подлежащий перегрузке, составит на 1 очередь строительства – 192,5 тыс.м3, на расчетный срок – 125,6 тыс.м3. Производительность мусороперегрузочной станции – 150 т/сутки.

Потребность в большегрузном спецавтотранспорте составит: на 1 очередь строительства – 3 машины, на расчетный срок – 2 машины.

Плечо вывоза от МПС ст.Полтавской до Варениковского МЭОК – 62 км.

3.4. Механизированная уборка дорожных покрытий

На территории Полтавского сельского поселения основными задачами летней уборки дорожных покрытий являются подметание и мойка территорий, имеющих твердое покрытие. Основной задачей зимней уборки дорожных покрытий является своевременная очистка проезжей части от выпавшего снега и борьба с образованием уплотненной корки. Сбор смета в контейнеры совместно с муниципальными отходами не производится.

В настоящее время планово-регулярная механизированная уборка дорожных покрытий в Полтавском сельском поселении не осуществляется.

Наиболее экономически оправдано применение универсальной уборочной техники, предназначенной для круглогодичной уборки улиц, внутриквартальных проездов и зеленых участков. Универсальные машины обеспечиваются набором соответствующих навесных и сменных механизмов: плужно-щеточным снегоочистительным оборудованием, фрезерно-роторным снегоочистительным механизмом, кусторезами, поливомоечным прицепом и т.д.

Наряду с машинами для уборки улиц и дорог рекомендуется применять тротуароуборочную спецтехнику для зимнего и летнего содержания дорожек и тротуаров, внутриквартальных проездов, имеющих асфальтобетонное покрытие.

Организация механизированной уборки территории сельских поселений Красноармейского района будет осуществляться на договорной основе со спецпредприятиями ст.Полтавской. При необходимости тяжелая техника (автогрейдеры, бульдозеры) также могут привлекаться на договорной основе.

Необходимое количество машин для механизированной уборки Полтавского сельского поселения, с учетом реальной потребности в специальной технике, представлено в таблице 6.

Необходимое количество машин для механизированной уборки

улиц, дорог и тротуаров

Таблица 6

| Наименование показателей и марки машин | Количество машин, шт. |  |
| --- | --- | --- |
|  | I очередь | расчетный срок |
| Подметально-уборочные КО-309, ПУ-53, | 2 | 2 |
| Комбинированная дорожная машина КО-713Н | 2 | 2 |
| Тротуароуборочная машина КО-718 | 1 | 1 |
| Мобильная установка «Иветта» | 1 | 1 |
| Снегопогрузчик КО-205, КО-206 | 1 | 1 |
| Автогрейдер | 1 | 1 |
| Бульдозер | 1 | 1 |
| Итого: | 9 | 9 |

Необходимое количество машин для механизированной уборки остальных сельских поселений Красноармейского района с учетом реальной потребности в специальной технике, представлено в таблице 7.

Необходимое количество машин для механизированной уборки

улиц, дорог и тротуаров

Таблица 7

| Наименование показателей и марки машин | Количество машин, шт. |  |
| --- | --- | --- |
|  | I очередь | расчетный срок |
| Подметально-уборочные КО-309, ПУ-53, | 5 | 5 |
| Комбинированная дорожная машина КО-713Н | 7 | 7 |
| Итого: | 12 | 12 |

Дворовые территории и зеленая зона будут подлежать ручной уборке. Для осуществления данного вида работ в Полтавском сельском поселении на I очередь необходимо привлечь 20 человек, на расчетный срок - 33 человека.

На расчетный срок необходимая потребность в работниках подлежит корректировке с учетом благоустройства территории населенных пунктов Полтавского сельского поселения и сокращения доли ручного труда в работах по уборке территорий.

4. Предложения по новому строительству и реконструкции действующих объектов по переработке и утилизации отходов.

Краснодарский край, как рекреационно-туристический и сельскохозяйственный регион, имеет особые требования к охране окружающей среды. Рост экономики края и ее инвестиционного потенциала прямо связан с качеством окружающей среды. Одним из важных факторов сохранения и повышения качества окружающей среды является организация экологически безопасного и экономически выгодного обращения с отходами.

Существующий порядок управления в сфере обращения с ТБО на всей территории края характеризуется низким технологическим уровнем, отсутствием системного подхода и действенного контроля. Действующая система учета отходов производства и потребления малоэффективна, причем это констатируется на всех уровнях существующей системы обращения с отходами.

Для создания региональной комплексной системы управления деятельностью по обращению с отходами производства, потребления и вторичными материальными ресурсами разработана НИР «Краевая схема межмуниципального расположения объектов размещения ТБО», согласно которой для решения вышеперечисленных проблем на территории Полтавского сельского поселения предлагается внедрить систему селективного сбора ТБО с отбором утилизируемых компонентов (вторичного сырья).

Твердые муниципальные отходы Полтавского сельского поселения предполагается на расчетный срок перерабатывать на территории Варениковского МЭОК.

В составе межмуниципального экологического отходоперерабатывающего комплекса предполагается наличие следующих объектов:

1. Участок первичной переработки ТБО (механическая сортировка ТБО).

2. Участок компостирования органической части ТБО.

3. Участок глубокой переработки ТБО.

4. Участок термического обезвреживания биологических отходов и контрафактной продукции.

5. Участок захоронения неутильной части ТБО.

МЭОК является инвестиционным проектом с внедрением на нем технологий глубокой переработки отходов с получением альтернативной энергии или товарной продукции.

Выбор данного способа обращения с ТБО обусловлен следующими преимуществами и оптимальным решением проблемы охраны окружающей среды:

  - рациональное использование земельных ресурсов за счет уменьшения объема ТБО в результате отбора вторичного сырья;

  - исключение захоронения на полигоне особо опасных отходов (ртутьсодержащих люминесцентных ламп, аккумуляторов, нефтесодержащих отходов и т.д.);

  - уменьшение количества образующегося фильтрата и биогаза на полигоне.

Кроме экологического эффекта применение данной технологии позволяет:

  - получить доход от реализации отобранного в результате селективного сбора вторичного сырья;

  - сократить площадь земельного участка под полигон.

Места размещения и производительность объектов для переработки и захоронения отходов определены в НИР «Краевая схема межмуниципального расположения объектов размещения твердых бытовых отходов».

Для улучшения экологической обстановки на территории Полтавского сельского поселения необходимо к расчетному сроку закрыть и провести рекультивацию существующей санкционированной свалки.

Рекультивация проводится по окончании стабилизации закрытой свалки.

Сроки стабилизации закрытых свалок для южной климатической зоны составляют при:

  - посеве многолетних трав, создании пашни, сенокосов, газонов - 1 год;

  - посадке кустарников, сеянцев - 2 года;

  - посадке деревьев - 2 года;

  - создании огородов, садов - 10 лет.

В конце процесса стабилизации производится завоз грунта автомобильным транспортом для засыпки и планировки образовавшихся провалов.

Направления рекультивации определяют дальнейшее целевое использование рекультивируемых территорий. Наиболее приемлемы для закрытых свалок сельскохозяйственное, лесохозяйственное, рекреационное и строительное направления рекультивации.

Рекультивация выполняется в два этапа:

  - технический;

  - биологический.

Технический этап рекультивации включает исследования состояния свалочного тела и его воздействия на окружающую природную среду, подготовку территории свалки к последующему целевому использованию. К нему относятся: получение исчерпывающих данных о геологических, гидрогеологических, геофизических, ландшафтно-геохимических, газохимических и других условиях участка размещения свалки; создание рекультивационного многофункционального покрытия, планировка, формирование откосов или выравнивание, разработка, транспортировка и нанесение технологических слоев и потенциально-плодородных почв, строительство дорог, гидротехнических и других сооружений.

Биологический этап рекультивации включает мероприятия по восстановлению территорий для их дальнейшего целевого использования. К нему относится комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на восстановление нарушенных земель. Биологический этап осуществляется вслед за техническим этапом рекультивации.

Основным мероприятием при рекультивации участка закрытой свалки является создание изолирующего слоя грунта.

За закрытым участком свалки должно быть организовано наблюдение. Места просадок подсыпаются грунтом. Учитывая, что разлагающиеся ТБО в течение 3-5 лет интенсивно забирают влагу из изолирующего слоя, в засушливые периоды года на рекультивированной свалке посадки надо поливать.

Спецтехника для проведения вышеперечисленных работ на балансе предприятия, обслуживающего существующий полигон ТБО, имеется.

5. Внедрение высокоэффективных технологий и оборудования

при сборе и транспортировке отходов

Получить полную информацию о технологическом процессе сбора и вывоза коммунальных отходов возможно за счет внедрения системы глобального позиционирования, которая является основой системы автоматизированной диспетчеризации работы предприятия.

Система глобального позиционирования позволяет контролировать:

  - точный пробег спецавтотранспорта;

  - расход топлива;

  - время движения;

  - места и время стоянок;

  - факты превышения скорости, сходов с маршрута;

  - уровень загрузки транспортных средств;

  - отображать пройденный маршрут и связанные с ним события на электронной карте;

  - формировать отчеты по любому водителю и транспортному средству за любой период времени.

Использование системы обеспечит:

  - оптимизацию маршрутов движения спецавтотранспорта;

  - сокращение время сбора и вывоза отходов;

  - ужесточение графика вывоза отходов;

  - снижение расхода топлива;

  - оперативную ликвидацию различных внештатных ситуации;

  - контроль за местоположением и управление движением каждой единицы спецавтотранспорта  в режиме реального времени.

На автомобилях устанавливаются устройства транспортной навигации, основанные на использовании космических спутников глобального позиционирования.

Устройство включает: бортовой компьютер, специализированные наборы компьютерных картографических программ, приборы глобального спутникового позиционирования GPS, ГЛОНАСС и т.п.

В бортовой компьютер записывается информация от дополнительных датчиков, установленных на спецавтотранспорте и предназначенных для определения времени погрузки-разгрузки отходов, номеров обслуживаемых контейнеров и др. отраслевых объектов, степени загрузки автомобиля. Память компьютера обеспечивает накопление информации за месяц работы. В конце месяца информация переписывается в компьютер диспетчера и подвергается обработке с целью выяснения отклонений от заданных маршрутов.

Специальное программное обеспечение дает возможность диспетчеру предприятия проследить на экране компьютера маршрут движения автомобиля в заданном интервале времени.

Внедрение данной системы обеспечит высокий технический уровень управления процессом сбора и вывоза коммунальных отходов, полностью исключит образование несанкционированных свалок, приведет к улучшению санитарно-экологической обстановки, автоматизирует подготовку отчетных документов. Внедрение системы рекомендуется на расчетный срок.

6. Перспективный план мероприятий по совершенствованию санитарной очистки территории Полтавского сельского поселения.

На основании созданной в муниципальном образовании Красноармейский район нормативно-правовой базы по обращению с отходами производства и потребления, в перспективный план мероприятий по совершенствованию санитарной очистки территории Полтавского сельского поселения должны войти следующие основные мероприятия:

1. Внедрение муниципальной нормативно-правовой базы по обращению с отходами производства и потребления:

  - организация и осуществление контроля за выполнением мероприятий по охране окружающей среды (в том числе по санитарной очистке, сбору и транспортированию отходов);

  - разработка и внедрение системы учета и контроля за санитарной очисткой территории, сбором и транспортированием коммунальных отходов;

  - организация раздельного сбора утилизируемых компонентов ТБО на территории городского поселения;

  - содействие предпринимательству в развитии рынка вторичного сырья. Содействие созданию предприятий различных форм собственности, выполняющих работы и оказывающих услуги в сфере обращения с отходами.

  - инвентаризация объектов образования, сбора, транспортировки отходов производства и потребления на территории Полтавского сельского поселения;

  - получение специализированными предприятиями, занятыми в сфере обращения с отходами, соответствующих лицензий;

  - разработка проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение для бюджетных учреждений.

2. Внедрение современных технологий, оборудования и спецтехники в сфере обращения с отходами, куда входит:

  - приобретение современной специальной техники (мусоровозы, бункеровозы, вакуумные машины);

  - создание системы глобального позиционирования;

  - обустройство контейнерных площадок и площадок для бункеров КГО;

  - приобретение современных контейнеров и бункеров;

  - на I очередь обустройство санкционированной свалки в станице Полтавской в соответствии с нормативными требованиями по устройству и эксплуатации полигонов ТБО;

  - разработка проектно-сметной документации для проекта «Рекультивация районной усовершенствованной свалки ТБО вблизи ст.Полтавской»;

  - на расчетный срок строительства после окончания процесса стабилизации закрытой свалки провести её рекультивацию;

  - приобретение 1 инсинератора ИН-50.02.

4. Совершенствование системы механизированной уборки территории населенных пунктов Полтавского сельского поселения, включающей:

  - приобретение современной специальной техники: подметально-уборочной, снегоуборочной, универсальной;

  - организацию рационального использования и эксплуатации имеющейся и приобретаемой специальной техники.

Перечень и сроки выполнения основных мероприятий перспективного плана представлены в таблице 8.

Совершенствование системы санитарной очистки территории Полтавского сельского поселения целесообразно решать программно-целевым методом.

Перечень мероприятий и сроки их выполнения

Таблица 8

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Единица измерения | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов |  |  |  |  |
| 1.1 | Приобретение и размещение контейнеров |  |  |  |  |
|  | -контейнеры объемом 0,75 м3 | 2013÷2020 г.г. | шт. | 514 | - |
|  | -контейнеры объемом 0,8 м3 | 2020÷2030 г.г. | шт. | - | 435 |
| 1.2 | Приобретение и размещение бункеров (8,0 м3) | 2013÷2030 г.г. | шт. | 8 | 8 |
| 1.3 | Обустройство контейнерных площадок для сбора ТБО и КГО для жилых объектов и объектов инфраструктуры | 2013÷2030 г.г. |  | 257 | - |
| 1.4 | Приобретение ППП для сбора вторсырья | 2013÷2030 г.г. | шт. | 1 | 3 |
| 1.5 | Строительство ПЗП | 2013÷2030 г.г. | шт. | 1 | 2 |
| 1.6 | Приобретение мусоровозов МКМ - 4605 КАМАЗ-53605 | 2013÷2030 г.г. | шт. | 3 | 3 |
| 1.7 | Приобретение бункеровозов ЗИЛ-ММЗ-49525 | 2014 г. | шт. | 1 | 1 |
| 1.9 | Приобретение большегрузных мусоровозов МКТ-110 МАЗ-543203 (спецавтотранспорт в составе МЭОК) | 2020-2030 г.г. | шт. | 3 | 2 |
| 1.10 | Внедрение АСУ технологических процессов обращения с отходами | 2014г. | тыс.руб. |  |  |
| 1.11 | Рекультивация существующего полигона ТБО (объект районного значения) | 2020-2030 г.г. | тыс.руб. |  |  |
| 1.12 | Строительство мусороперегрузочной станции (объект районного значения, инвестиционный проект) | 2020-2030 г.г. | тыс.руб. |  |  |
| 2 | Механизированная уборка территорий |  |  |  |  |
| 2.1 | Приобретение подметально-уборочной машины КО-309, ПУ-53 | 2013÷2030г.г. | шт. | 7 | 7 |
| 2.2 | Приобретение комбинированной дорожной машины КО-713Н | 2013÷2030г.г. | шт. | 9 | 9 |
| 2.3 | Приобретение тротуароуборочной машины КО-718 | 2013÷2030г.г. | шт. | 1 | 1 |
| 2.4 | Приобретение снегопогрузчика КО-205, КО-206 | 2013÷2030г.г. | шт. | 1 | 1 |
| 2.5 | Приобретение автогрейдера | 2013÷2030г.г. | шт. | 1 | 1 |
| 2.6 | Приобретение бульдозера | 2013÷2030г.г. | шт. | 1 | 1 |
| 2.7 | Измельчитель веток ЕМ-160 | 2013г. | шт. | 1 | 1 |
| 3 | Переработка и утилизация отходов |  |  |  |  |
| 3.1 | Приобретение 1 инсениратора ИН-50.02. | 2013г. | шт. | 1 | - |